宁夏自治区数据标准

自治区城市基础设施生命线安全工程——监管场景数据对接指南

（征求意见稿）

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅

2026年3月

目录

自治区城市基础设施生命线安全工程——监管场景数据对接指南1

（征求意见稿）1

1术语和定义3

2数据分类8

3数据结构22

4数据对接规范98

附录A106

附录B108

表B.1监测设备及指标字典(JCSBJZBZD)108

城市基础设施生命线安全工程——城市基础设施生命线安全工程监管平台数据标准（试行）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件.

  - 对象名

即数据对象的名称，是按照某种共同的属性对数据进行的分类。

  - 定义说明

字段：描述某一特定内容或形式特征的信息。

字段名称：标识一类数据信息的名称。

字段代码：对某一要素个体进行唯一标识的代码。

字段类型：各字段对应内容的数据类型。

字段长度：数据字段中可存放数据的最大字节数。

小数位数：数值型字段的小数位数。

约束条件：字段填写遵守的前提条件。

备注：对字段的补充描述。

  - 缩略语说明

VARCHAR:定长VARCHAR数据，数据长度参见类型后括号内的数字。

VARCHAR:非定长VARCHAR数据，最大数据长度参见类型后括号内的数字。

NVARCHAR:非定长UnicodeVARCHAR数据，最大数据长度参见类型后括号内的数字。

INT:INT数据。

DECIMAL:FLOAT数据，数据长度不包含小数点“.”的位数，前面一位数字表示数字总长度，逗号后的数字表示小数位数。

FLOAT:FLOAT数据。

DATETIME:DATETIME数据。

GEOMETRY:几何数据

  - 术语说明

（1）城市生命线安全工程urban lifeline safety engineering

运用现代信息技术，对城市燃气、供水、排水、桥梁、隧道、综合管廊等城市基础设施运行状况进行实时监测、动态预警、精准溯源、协同处置，及早发现和管控风险隐患，有效防范事故发生，保障城市基础设施生命线安全运行的系统性工程。

（2）综合监管comprehensive supervision

为确保城市生命线安全而采取的各种运维、协同、联动、检查、监督等管理方式。

（3）智慧监测smart monitoring

为确保城市生命线安全而采取的以物联网、云计算、大数据等信息技术为支撑，搭建监测物联网，建立监测运营体系，形成的针对城市生命线的常态化监测、动态化预警、精准化溯源、协同化处置等核心能力。

（4）报警阈值threshold value

为预防城市生命线工程发生燃气爆炸、供水爆管、路面塌陷、城市内涝、桥梁垮塌等灾害而设定的监测警戒值。

（5）监测报警monitoring and alarm

当监测变量达到设定阈值时产生报警信号的过程。

（6）监测预警monitoring and early warning

通过科学分析监测信息，确定即将发生或正在发生的安全事故或威胁，并针对性地提前或及时发出安全性警示的过程。

（7）地理空间框架geospatial framework data

地理空间框架数据是一种以地理空间位置为基础，整合了地形、地貌、水系、交通、土地利用等多种基础地理信息，以及遥感影像、三维模型、地理编码等相关数据，用于构建和描述城市地理空间信息基础设施的基础数据集。

（8）监测数据 monitoring data

通过物联网设备实时或定期采集的运行监测数据。包括各行业专项设备的动态监测数据，通过传感器和监测设备自动获取，用于发现异常情况和风险预警。

（9）监管数据 supervision data

城市生命线安全监管工作过程中产生的记录信息。包含项目信息、巡查记录、整改记录等监管信息，用于跟踪问题处理过程和评估管理效果。

（10）标识码 Identification code

标识码是一种在要素分类的基础上，用以对某一类数据中某个实体进行唯一标识的代码。

（11）地下管线 underground pipeline

敷设于地下，用于传送能源、信息和排泄废物等的管道(沟、廊)、线缆等及其附属设施。按功能可分为给水、排水、燃气、热力、电力、通信、工业等，包括长输管线和城市管线。

（12）管点 characteristic point of pipeline

为准确描述地下管线的走向、特征和附属设施位置，在地下管线探测工作中设立的测量点。管线点分为明显管线点和隐蔽管线点。明显管线点是指实地可见的管线点，隐蔽管线点是指实地不可见的管线点。

（13）综合管廊 municipal tunnel(trench)

建于城市地下，可敷设多种管道、线缆的市政公用设施。

（14）防涝保障设施 Water logging Prevention Facilities

防涝保障设施指城市中用于预防和缓解暴雨内涝的工程设施，包括下穿立交、暗涵、堤防、隧道等，通过高效排放或临时储存雨水，减少积水危害，保障城市正常运转和居民安全。

- 数据分类

  - 一般规定

    - 城市基础设施生命线安全工程监管平台数据按系统建设场景需求和数据来源分为燃气设施、供水设施、排水设施、污水处理设施、供热设施、道路设施、桥梁设施、综合管廊和背景数据等专项数据。

    - 各类专项数据采用体系分类法按基础数据、监测数据和监管数据进行一级分类，各分类项下数据按照所含对象的实际功能和应用类型进行二级分类。

    - 各地市扩展数据应符合5.1.2中的相关规定，且自定义的数据分类、代号不应与本文件规定的分类、代号冲突。

  - 专项数据分类

    - 燃气设施数据大类、一级分类、二级分类、代号、表名、要素类型应符合表1的规定。

表1燃气设施数据分类

| 数据分类 |  |  | 代号 |  |  | 表名 | 要素类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 一级 | 二级 | 大类 | 一级 | 二级 |  |  |
| 燃气设施 |  |  | RQ |  |  |  |  |
|  | 基础数据 |  |  | JS |  |  |  |
|  |  | 管线 |  |  | GX | RQ_JS_GX、 RQ_JS_GX_ATT | 线 |
|  |  | 管点 |  |  | GD | RQ_JS_GD | 点 |
|  |  | 场站 |  |  | CZ | RQ_JS_CZ | 面 |
|  |  | 燃气用户 |  |  | RQYH | RQ_JS_RQYH | -（居民用户）/点（非居民用户） |
|  |  | 燃气气瓶 |  |  | RQQP | RQ_JS_RQQP | 点 |
|  |  | 燃气证书 |  |  | RQZS | RQ_JS_RQZS |  |
|  |  | 燃气从业人员 |  |  | RQCYRY | RQ_JS_RQCYRY |  |
|  |  | 燃气企业 |  |  | RQQY | RQ_JS_RQQY |  |
|  |  | 监测点 |  |  | JCD | RQ_JS_JCD | 点 |
|  | 监测数据 |  |  | JC |  |  |  |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB | RQ_JC_JCSB | - |
|  |  | 监测项阈值 |  |  | JCXYZ | RQ_JC_JCXYZ | - |
|  |  | 实时监测 |  |  | SSJC | RQ_JC_SSJC |  |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK | RQ_JC_SPJK | 点 |
|  |  | 监测报警 |  |  | JCBJ | RQ_JC_JCBJ |  |
|  |  | 报警分析 |  |  | BJFX | RQ_JC_BJFX |  |
|  |  | 报警处置 |  |  | BJCZ | RQ_JC_BJCZ |  |
|  |  | 工程项目 |  |  | GCXM | RQ_JC_GCXM |  |
|  |  | 监测预警 |  |  | JCYJ | RQ_JC_JCYJ |  |
|  |  | 风险管理 |  |  | FXGL | RQ_JC_FXGL |  |
|  |  | 突发事件 |  |  | TFSJ | RQ_JC_TFSJ |  |
|  |  | 应急资源 |  |  | YJZY | RQ_JC_YJZY |  |
|  |  | 应急预案 |  |  | YJYA | RQ_JC_YJYA |  |
|  |  | 应急物资 |  |  | YJWZ | RQ_JC_YJWZ |  |
|  |  | 应急专家 |  |  | YJZJ | RQ_JC_YJZJ |  |
|  |  | 应急队伍 |  |  | YJDW | RQ_JC_YJDW |  |
|  |  | 应急车辆 |  |  | YJCL | RQ_JC_YJCL |  |
|  | 监管数据 |  |  | JG |  |  |  |
|  |  | 计划项目 |  |  | JHXM | RQ_JG_JHXM | 面 |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM | RQ_JG_JSXM | 面 |
|  |  | 抢修抢险点 |  |  | QXQXD | RQ_JG_QXQXD | 点 |
|  |  | 抢修抢险区域 |  |  | QXQXQY | RQ_JG_QXQXQY | 面 |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX | RQ_JG_RCWHWX | - |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX | RQ_JG_TFSJQX |  |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL | RQ_JG_YHJL |  |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL | RQ_JG_XJJL | - |
|  |  | 燃气设施隐患 |  |  | RQSSYH | RQ_JC_RQSSYH | 点 |
|  |  | 安全专项检查记录 |  |  | AQZXJCJL | RQ_JG_AQZXJCJL |  |
|  |  | 联合检查记录 |  |  | LHJCJL | RQ_JG_LHJCJL | - |
|  |  | 整改记录 |  |  | ZGJL | RQ_JG_ZGJL |  |
|  |  | 违法行为上报 |  |  | WFXWSB | RQ_JG_WFXWSB |  |
|  |  | 应急演练 |  |  | YJYL | RQ_JG_YJYL |  |

    - 供水设施数据大类、一级分类、二级分类、代号、表名、要素类型应符合表2的规定。

表2供水设施数据分类

| 数据分类 |  |  | 代号 |  |  | 表名 | 要素类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 一级 | 二级 | 大类 | 一级 | 二级 |  |  |
| 供水设施 |  |  | GS |  |  |  |  |
|  | 基础数据 |  |  | JS |  |  |  |
|  |  | 企业 |  |  | QY | GS_JS_QY | 点 |
|  |  | 水源地 |  |  | SYD | GS_JS_SYD | 点 |
|  |  | 泵站 |  |  | CZ_BZ | GS_JS_CZ_BZ | 点 |
|  |  | 厂内设备 |  |  | JCSB_CNSB | GS_JC_JCSB_CNSB |  |
|  |  | 管线 |  |  | GX | GS_JS_GX GS_JS_GX_ATT | 线 |
|  |  | 自来水管线 |  |  | GX_ZLS_ATT | GS_JS_GX_ZLS_ATT | 线 |
|  |  | 工业水管线 |  |  | GX_GYS_ATT | GS_JS_GX_GYS_ATT | 线 |
|  |  | 自来水管点 |  |  | GD_ZLS | GS_JS_GD_ZLS | 点 |
|  |  | 工业水管点 |  |  | GD_GYS | GS_JS_GD_GYS | 点 |
|  |  | 管点 |  |  | GD | GS_JS_GS_JS_GWGD | 点 |
|  |  | 厂站 |  |  | CZ | GS_JS_CZ | 面 |
|  |  | 管网 |  |  | GW | GS_JS_GW |  |
|  |  | 用水户 |  |  | YSH | GS_JS_YSH | 点 |
|  |  | 二次供水单位 |  |  | ECGSDW | GS_JS_ECGSDW | 点 |
|  |  | 二次供水设施 |  |  | ECGSSS | GS_JS_ECGSSS | 点 |
|  |  | 二次供水泵房 |  |  | ECGSBF | GS_JS_ECGSBF | 点 |
|  |  | 监测点 |  |  | JCD | GS_JS_JCD | 点 |
|  |  | 水质检测站 |  |  | SZJCZ | GS_JS_SZJCZ |  |
|  |  | 物资 |  |  | WZ | GS_JS_WZ | 点 |
|  |  | 物资明细 |  |  | WZ_MX | GS_JS_WZ_MX |  |
|  |  | 物资储备点 |  |  | WZ_WZCBD | GS_JS_WZ_WZCBD |  |
|  |  | 避难场所 |  |  | BNCS | GS_JS_BNCS | 点 |
|  |  | 防控专家 |  |  | FKZJ | GS_JS_FKZJ | 点 |
|  |  | 救援队伍 |  |  | JYDW | GS_JS_JYDW | 点 |
|  |  | 应急车辆 |  |  | YJCL | GS_JS_YJCL | 点 |
|  |  | 应急预案 |  |  | YJYA | GS_JS_YJYA |  |
|  | 监测数据 |  |  | JC |  |  |  |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB | GS_JC_JCSB |  |
|  |  | 监测项阈值 |  |  | JCXYZ | GS_JC_JCXYZ | - |
|  |  | 实时监测 |  |  | SSJC | GS_JC_SSJC |  |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK | GS_JC_SPJK | 点 |
|  |  | 监测报警 |  |  | JCBJ | GS_JC_JCBJ | - |
|  |  | 报警分析 |  |  | BJFX | GS_JC_BJFX |  |
|  |  | 报警处置 |  |  | BJCZ | GS_JC_BJCZ |  |
|  |  | 监测预警 |  |  | JCYJ | GS_JC_JCYJ | - |
|  | 监管数据 |  |  | JG |  |  |  |
|  |  | 计划项目 |  |  | JHXM | GS_JG_JHXM | 面 |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM | GS_JG_JSXM | 面 |
|  |  | 维修点 |  |  | WXD | GS_JG_WXD | 点 |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL | GS_JG_YHJL |  |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL | GS_JG_XJJL | - |
|  |  | 供水隐患 |  |  | GSYH | GS_JG_GSYH | 点 |
|  |  | 水量填报记录 |  |  | SLTBJL | GS_JG_SLTBJL |  |
|  |  | 水质填报记录 |  |  | SZTBJL | GS_JG_SZTBJL |  |
|  |  | 企业计划 |  |  | QYJH | GS_JG_QYJH |  |
|  |  | 停水影响区域 |  |  | TSYXQY | GS_JG_TSYXQY | 面 |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX | GS_JG_RCWHWX |  |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX | GS_JG_TFSJQX | - |
|  |  | 管道检测 |  |  | GDJC | GS_JC_GDJC | 点 |
|  |  | 隐患记录 |  |  | YHJL | GS_JC_YHJL |  |

    - 排水设施数据大类、一级分类、二级分类、代号、表名、要素类型应符合表3的规定。

表3排水设施数据分类

| 数据分类 |  |  | 代号 |  |  | 表名 | 要素类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 一级 | 二级 | 大类 | 一级 | 二级 |  |  |
| 排水设施 |  |  | PS |  |  |  |  |
|  | 基础数据 |  |  | JS |  |  |  |
|  |  | 管线 |  |  | GX | PS_JS_GX PS_JS_GX_ATT | 线 |
|  |  | 管点 |  |  | GD | PS_JS_GD | 点 |
|  |  | 排口 |  |  | PK | PS_JS_PK | 点 |
|  |  | 厂站 |  |  | CZ | PS_JS_CZ | 面 |
|  |  | 污水厂 |  |  | WSC | PS_JS_WSC |  |
|  |  | 泵站 |  |  | BZ | PS_JS_BZ |  |
|  |  | 雨量站 |  |  | YLZ | PS_JS_YLZ |  |
|  |  | 调蓄设施 |  |  | TXSS | PS_JS_TXSS |  |
|  |  | 重点区域 |  |  | ZDQY | PS_JS_ZDQY |  |
|  |  | 排水防涝重点保障对象 |  |  | PSFLZDBZDX | PS_JS_PSFLZDBZDX | 点 |
|  |  | 易涝点 |  |  | YLD | PS_JS_YLD | 点/面 |
|  |  | 防涝应急资源 |  |  | FLYJZY | PS_JS_FLYJZY | 点 |
|  |  | 监测点 |  |  | JCD | PS_JS_JCD | 点 |
|  | 监测数据 |  |  | JC |  | PS_JC_JCYJ |  |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB | PS_JC_JCSB |  |
|  |  | 监测项阈值 |  |  | JCXYZ | PS_JC_JCXYZ |  |
|  |  | 实时监测 |  |  | SSJC | PS_JC_SSJC | - |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK | PS_JC_SPJK | 点 |
|  |  | 监测报警 |  |  | JCBJ | PS_JC_JCBJ | - |
|  |  | 报警分析 |  |  | BJFX | PS_JC_BJFX |  |
|  |  | 报警处置 |  |  | BJCZ | PS_JC_BJCZ | - |
|  |  | 监测预警 |  |  | JCYJ | PS_JC_JCYJ |  |
|  | 监管数据 |  |  | JG |  |  |  |
|  |  | 计划项目 |  |  | JHXM | PS_JG_JHXM | 面 |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM | PS_JG_JSXM | 面 |
|  |  | 抢修抢险点 |  |  | QXQXD | PS_JG_QXQXD | 点 |
|  |  | 抢修抢险区域 |  |  | QXQXQY | PS_JG_QXQXQY | 面 |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX | PS_JG_RCWHWX |  |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX | PS_JG_TFSJQX | - |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL | PS_JG_YHJL |  |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL | PS_JG_XJJL | - |
|  |  | 检查井缺陷检测 |  |  | JCJQXJC | PS_JG_JCJQXJC | 点 |
|  |  | 管道缺陷检测 |  |  | GDQXJC | PS_JC_GDQXJC | 点 |

    - 污水处理设施数据大类、一级分类、二级分类、代号、表名、要素类型应符合表4的规定。

表4排水设施数据分类

| 数据分类 |  |  | 代号 |  |  | 表名 | 要素类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 一级 | 二级 | 大类 | 一级 | 二级 |  |  |
| 污水处理设施 |  |  | WS |  |  |  |  |
|  | 基础数据 |  |  | JS |  |  |  |
|  |  | 管线 |  |  | GX | WS_JS_GX WS_JS_GX_ATT | 线 |
|  |  | 管点 |  |  | GD | WS_JS_GD | 点 |
|  |  | 排口 |  |  | PK | WS_JS_PK | 点 |
|  |  | 厂站 |  |  | CZ | WS_JS_CZ | 面 |
|  |  | 排水户 |  |  | PSH | WS_JS_PSH |  |
|  |  | 检查井 |  |  | JCJ | WS_JS_JCJ | 点/面 |
|  |  | 污水厂 |  |  | WSC | WS_JS_WSC |  |
|  |  | 泵站 |  |  | BZ | WS_JS_BZ |  |
|  |  | 监测点 |  |  | JCD | WS_JS_JCD | 点 |
|  |  | 污水处理单位 |  |  | CZDW | WS_JS_CZDW |  |
|  |  | 泵站 |  |  | BZ | WS_JS_BZ |  |
|  |  | 污泥 |  |  | WN | WS_JS_WN |  |
|  |  | 溢流口 |  |  | YLK | WS_JS_YLK |  |
|  | 监测数据 |  |  | JC |  | WS_JC_JCYJ |  |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB | WS_JC_JCSB |  |
|  |  | 监测项阈值 |  |  | JCXYZ | WS_JC_JCXYZ |  |
|  |  | 实时监测 |  |  | SSJC | WS_JC_SSJC | - |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK | WS_JC_SPJK | 点 |
|  |  | 监测报警 |  |  | JCBJ | WS_JC_JCBJ | - |
|  |  | 报警分析 |  |  | BJFX | WS_JC_BJFX |  |
|  |  | 报警处置 |  |  | BJCZ | WS_JC_BJCZ | - |
|  |  | 监测预警 |  |  | JCYJ | WS_JC_JCYJ |  |
|  |  | 管网检测记录 |  |  | GWJCJL | WS_JC_GWJCJL |  |
|  |  | 管网陷检测 |  |  | GWQXJL | WS_JC_GWQXJL |  |
|  |  | 管网清淤记录 |  |  | GWQYJL | WS_JC_GWQYJL |  |
|  | 监管数据 |  |  | JG |  |  |  |
|  |  | 计划项目 |  |  | JHXM | WS_JG_JHXM | 面 |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM | WS_JG_JSXM | 面 |
|  |  | 抢修抢险点 |  |  | QXQXD | WS_JG_QXQXD | 点 |
|  |  | 抢修抢险区域 |  |  | QXQXQY | WS_JG_QXQXQY | 面 |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX | WS_JG_RCWHWX |  |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX | WS_JG_TFSJQX | - |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL | WS_JG_YHJL |  |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL | WS_JG_XJJL | - |
|  |  | 抽检记录 |  |  | CJJL | WS_JG_CJJL |  |
|  |  | 检查井缺陷检测 |  |  | JCJQXJC | WS_JG_JCJQXJC | 点 |
|  |  | 管道缺陷检测 |  |  | GDQXJC | WS_JC_GDQXJC | 点 |

    - 供热设施数据大类、一级分类、二级分类、代号、表名、要素类型应符合表5的规定。

表5供热设施数据分类

| 数据分类 |  |  | 代号 |  |  | 表名 | 要素类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 一级 | 二级 | 大类 | 一级 | 二级 |  |  |
| 供热设施 |  |  | GR |  |  |  |  |
|  | 基础数据 |  |  | JS |  |  |  |
|  |  | 供热企业 |  |  | GRQYJBXXB | GR_JS_GRQYJBXXB |  |
|  |  | 热源信息表 |  |  | GRRYXXB | GR_JS_GRRYXXB |  |
|  |  | 热网信息表 |  |  | GERGXXB | GR_JS_GERGXXB |  |
|  |  | 管线 |  |  | GX | GR_JS_GX GR_JS_GX_ATT | 线 |
|  |  | 厂站 |  |  | CZ | GR_JS_CZ | 面 |
|  |  | 换热站 |  |  | HRZ | GR_JS_HRZ | 面 |
|  |  | 供热用户 |  |  | GRYH | GR_JS_GRYH | -（居民用户）/点（非居民用户 |
|  |  | 居住楼栋 |  |  | GRJZLD | GR_JS_GRJZLD |  |
|  |  | 居住小区 |  |  | GRJZXQ | GR_JS_GRJZXQ |  |
|  |  | 监测点 |  |  | JCD | GR_JS_JCD | 点 |
|  | 监测数据 |  |  | JC |  | GR_JC_JCYJ |  |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB | GR_JC_JCSB |  |
|  |  | 监测项阈值 |  |  | JCXYZ | GR_JC_JCXYZ |  |
|  |  | 实时监测 |  |  | SSJC | GR_JC_SSJC | - |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK | GR_JC_SPJK | 点 |
|  |  | 监测报警 |  |  | JCBJ | GR_JC_JCBJ | - |
|  |  | 报警分析 |  |  | BJFX | GR_JC_BJFX |  |
|  |  | 报警处置 |  |  | BJCZ | GR_JC_BJCZ | - |
|  |  | 监测预警 |  |  | JCYJ | GR_JC_JCYJ |  |
|  |  | 监测数据 |  |  | GRJCSJB | GR_JC_GRJCSJB |  |
|  |  | 报警数据 |  |  | GRBJSJB | GR_JC_GRBJSJB |  |
|  | 监管数据 |  |  | JG |  |  |  |
|  |  | 计划项目 |  |  | JHXM | GR_JG_JHXM | 面 |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM | GR_JG_JSXM | 面 |
|  |  | 抢修抢险点 |  |  | QXQXD | GR_JG_QXQXD | 点 |
|  |  | 抢修抢险区域 |  |  | QXQXQY | GR_JG_QXQXQY | 面 |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX | GR_JG_RCWHWX |  |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX | GR_JG_TFSJQX | - |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL | GR_JG_YHJL |  |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL | GR_JG_XJJL | - |
|  |  | 检查井缺陷检测 |  |  | JCJQXJC | GR_JG_JCJQXJC | 点 |
|  |  | 管道缺陷检测 |  |  | GDQXJC | GR_JC_GDQXJC | 点 |

    - 道路设施数据大类、一级分类、二级分类、代号、表名、要素类型应符合表6的规定。

表6道路设施数据分类

| 数据分类 |  |  | 代号 |  |  | 表名 | 要素类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 一级 | 二级 | 大类 | 一级 | 二级 |  |  |
| 道路设施 |  |  | DL |  |  |  |  |
|  | 基础数据 |  |  | JS |  |  |  |
|  |  | 城市道路 |  |  | CSDL | DL_JS_CSDL | 面 |
|  |  | 隧道 |  |  | SD | DL_JS_SD | 面 |
|  | 监测数据 |  |  | JC |  |  |  |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK | DL_JC_SPJK | 点 |
|  |  | 计划项目 |  |  | JHXM | DL_JG_JHXM | 面 |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM | DL_JG_JSXM | 面 |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX | DL_JG_RCWHWX |  |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX | DL_JG_TFSJQX |  |
|  |  | 养护计划 |  |  | YHJH | DL_JG_YHJH |  |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL | DL_JG_YHJL |  |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL | DL_JG_XJJL |  |
|  |  | 道路塌陷风险 |  |  | DLTXFX | DL_JC_DLTXFX | 面 |
|  |  | 道路塌陷隐患 |  |  | DLTXYH | DL_JC_DLTXYH | 面 |
|  |  | 道路塌陷事故 |  |  | DLTXSG | DL_JC_DLTXSG | 点 |
|  |  | 定期检测 |  |  | DQJC | DL_JG_DQJC |  |

    - 桥梁设施数据大类、一级分类、二级分类、代号、表名、要素类型应符合表7的规定。

表7桥梁设施数据分类

| 数据分类 |  |  | 代号 |  |  | 表名 | 要素类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 一级 | 二级 | 大类 | 一级 | 二级 |  |  |
| 桥梁设施 |  |  | QL |  |  |  |  |
|  | 基础数据 |  |  | JS |  |  |  |
|  |  | 桥梁 |  |  | QL | QL_JS_QL | 面 |
|  |  | 监测点 |  |  | JCD | QL_JS_JCD | 点 |
|  | 监测数据 |  |  | JC |  |  |  |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB | QL_JC_JCSB | - |
|  |  | 监测项阈值 |  |  | JCXYZ | QL_JC_JCXYZ | - |
|  |  | 实时监测 |  |  | SSJC | QL_JC_SSJC | - |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK | QL_JC_SPJK | 点 |
|  |  | 监测报警 |  |  | JCBJ | QL_JC_JCBJ |  |
|  |  | 报警分析 |  |  | BJFX | QL_JC_BJFX |  |
|  |  | 报警处置 |  |  | BJCZ | QL_JC_BJCZ |  |
|  |  | 监测预警 |  |  | JCYJ | QL_JC_JCYJ |  |
|  |  | 数据分析报告 |  |  | SJFXBG | QL_JC_SJFXBG |  |
|  | 监管数据 |  |  | JG |  |  |  |
|  |  | 计划项目 |  |  | JHXM | QL_JG_JHXM | 面 |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM | QL_JG_JSXM | 面 |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX | QL_JG_RCWHWX | - |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX | QL_JG_TFSJQX | - |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL | QL_JG_YHJL |  |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL | QL_JG_XJJL |  |
|  |  | 定期检测 |  |  | DQJC | QL_JG_DQJC |  |

    - 综合管廊数据大类、一级分类、二级分类、代号、表名、要素类型应符合表8的规定。

表8综合管廊数据分类

| 数据分类 |  |  | 代号 |  |  | 表名 | 要素类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 一级 | 二级 | 大类 | 一级 | 二级 |  |  |
| 综合管廊 |  |  | ZH |  |  |  |  |
|  | 基础数据 |  |  | JS |  |  |  |
|  |  | 管线 |  |  | GX | ZH_JS_GX | 线 |
|  |  | 管点 |  |  | GD | ZH_JS_GD | 点 |
|  | 监管数据 |  |  | JG |  |  |  |
|  |  | 计划项目 |  |  | JHXM | ZH_JG_JHXM | 面 |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM | ZH_JG_JSXM | 面 |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL | ZH_JG_YHJL |  |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL | ZH_JG_XJJL |  |
|  |  | 交互风险隐患 |  |  | JHFXYH | ZH_JG_JHFXYH | 点 |
|  |  | 规划批后管理 |  |  | GHPHGL | ZH_JG_GHPHGL | 面 |

    - 背景数据应包括行政区划范围、高程数据、建（构）筑物、气象站点、工程地质、水文地质、灾害发生区域、河流、沟渠、湖泊、水库、城市轨道交通、铁路、城市绿地、行道树等。其数据结构执行现有数据标准，本文件不另行规定。

- 数据结构

  - 一般规定

    - 城市基础设施生命线安全工程——城市基础设施生命线安全工程监管平台数据结构表由各类设施通用表和专用表组成，分别描述如下：

a)通用表：主要描述各类设施的共性和通用的数据结构；

b)专用表：主要描述该类设施的个性和专用的数据结构。

    - 城市综合管廊地下管线要素属性应包括基本属性信息和专业属性信息，专业属性信息通过标识码与基本属性信息关联，作为基本属性信息的补充。

    - 数据表命名规则按“大类代号_一级代号_二级代号”表示，其中各类设施专用表中管线属性结构表的表名在通用表名基础上以“_ATT”结尾，如：燃气管线数据结构由RQ_JS_GX和RQ_JS_GX_ATT两张表组成。

    - 各类数据的数据结构应采用下列要素描述：

a)中文名：数据项的名称或含义。

b)字段名：唯一标识该数据项的代码，对应于数据库中表的字段名，在同一表内是唯

一的。采用汉语拼音首字母大写缩写表示，如果同一表内字段代码相同或其它必要情

况，追加数字和“_”的组合形式表示。

c)数据类型：数据项的数据类型，用一个字符串表示，常用值如下：

1)布尔型：取值为真（true，非零值）或假（false，零）；

2)整型：16位的整数，取值范围为-215到215-1，一般用于表示字典表的代码属性。

3)浮点型：字段宽度用一个小数来表示，其中整数部分表示该浮点数整数部分的位数

，小数部分表示该浮点数小数部分的位数。如15.2，表示该浮点数的整数部分为15位

数，小数部分为2位数；

4)字符型：定长字符串，以字节为单位；

5)变长字符型：可变长度字符串，以字节为单位；

6)二进制型：以字节为单位，通常用于存储二进制文件数据，如图像、音频等。

7)日期型：表示为YYYY-MM-DD的形式；

8）时间日期型：时间用24小时计时，表示为YYYY-MM-DDhh：mm：ss的形式

。d)长度：数据项包含的字节数。小数位数仅对浮点型有效，即包含的小数位数。

e)值域及说明：该数据项的取值范围，包括上限、下限以及枚举字典表等。属性项的

取值可以通过简单枚举全部列出的，列出其全部取值，并用“/”分隔；不能通过简单枚

举全部列出的，列举出典型示例，示例值放在“”中。2

f)约束条件：约束字段M为必填项、O为选填项、C为条件必填字段。

  - 各类设施通用表

    - 基础数据

      - 管线属性结构表

表9管线属性结构表

（RQ_JS_GX、GS_JS_GX、PS_JS_GX、ZH_JS_GX）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 管类代码 | GLDM | 字符型 | 8 | 管线类型代码（如“RQ”） | M |
| 起点点号 | QDDH | 字符型 | 14 | - | M |
| 终点点号 | ZDDH | 字符型 | 14 | - | M |
| 起点高程 | QDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 终点高程 | ZDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 起点埋深 | QDMS | 浮点型 | 6.2 | 起点埋深/架空高度，单位：米 | M |
| 终点埋深 | ZDMS | 浮点型 | 6.2 | 终点埋深/架空高度，单位：米 | M |
| 埋设类型 | MSLX | 整型 |  | 0(直埋)/1(矩形管沟)/2(拱形管沟)/3(管块)/4(管埋)/5(架空)/6(井内连线)/7(顶管) | M |
| 材质 | CZ | 字符型 | 8 | - | M |
| 管径 | GJ | 字符型 | 15 | 断面尺寸(宽X高)或者管径 | M |
| 压力 | YL | 字符型 | 4 | 燃气管道压力，排水是否有压 | M |
| 要素代码 | YSDM | 字符型 | 10 |  | M |
| 所在道路 | SZDL | 字符型 | 50 | - | O |
| 权属单位 | QSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 建设年代 | JSND | 字符型 | 10 | 如：“1991” | O |
| 探测单位 | TCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 探测日期 | TCRQ | 日期型 |  | - | O |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | O |
| 数据来源 | SJLY | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 管点属性结构表

表10管点属性结构表

（RQ_JS_GD、GS_JS_GD、PS_JS_GD、ZH_JS_GD）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 管类代码 | GLDM | 字符型 | 8 | 管点类型代码（如“RQ”） | M |
| 探测点号 | TCDH | 字符型 | 16 | 外业点号，测区内唯一 | M |
| 要素代码 | YSDM | 字符型 | 10 |  | M |
| 地面高程 | DMGC | 浮点型 | 7.3 | 单位：米 | M |
| 特征点 | TZD | 字符型 | 15 |  | M |
| 附属物 | FSW | 字符型 | 15 | 如调压箱、阀门等， | M |
| 所在道路 | SZDL | 字符型 | 50 | - | M |
| 井室代码 | JSDM | 整型 |  | 填写3位井室代码 | M |
| 旋转角 | XZJ | 浮点型 | 8.3 | 按平面直角坐标系弧度表示 | M |
| 井深 | JS | 浮点型 | 6.2 | 当探测点号为检修井时，单位：米 | O |
| 井盖形状 | JGXZ | 字符型 | 10 | 圆形/矩形 | O |
| 井盖材质 | JGCZ | 字符型 | 10 | - | O |
| 井盖直径 | JGZJ | 浮点型 | 5 | 单位：米 | O |
| 井盖长 | JGC | 浮点型 | 5 | 管线的主线方向井盖长，单位：米 | O |
| 井盖宽 | JGK | 浮点型 | 5 | 垂直管线的主线方向井盖宽度，单位：米 | O |
| 检修井材质 | JXJCZ | 字符型 | 10 | 水泥/砖 | O |
| 井脖深 | JBS | 浮点型 | 5.2 | 井盖向下的垂直段的距离，单位：米 | O |
| 井室直径 | JSZJ | 浮点型 | 5 | 井室是柱体时填写，单位：毫米 | O |
| 建设年代 | JSND | 字符型 | 10 | 如：“1991” | O |
| 权属单位 | QSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 探测单位 | TCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 探测日期 | TCRQ | 日期型 |  | - | M |
| 数据来源 | SJLY | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 非正常埋设的需要备注 | O |

      - 监测点属性结构表

表11监测点属性结构表

（RQ_JS_JCD、GS_JS_JCD、PS_JS_JCD、QL_JS_JCD）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 点位名称 | DWMC | 字符型 | 64 | - | M |
| 设施名称 | SSMC | 字符型 | 64 | 基础设施名称 | O |
| 设施编码 | SSBM | 字符型 | 17 | 被监测设施编码 | M |
| 监测位置 | JCWZ | 字符型 | 200 | - | O |
| 高程 | GC | 浮点型 | 7.3 | 单位：米 | O |
| 高程基准 | GCJZ | 字符型 | 32 | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

    - 监测数据

      - 监测设备属性结构表

表12监测设备属性结构表

（RQ_JC_JCSB、GS_JC_JCSB、PS_JC_JCSB、QL_JC_JCSB）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 点位标识码 | DWBSM | 字符型 | 32 | 关联监测点标识码 | M |
| 设备类型 | SBLX | 字符型 | 32 | 见附录B表B.1监测设备及指标字典 | M |
| 设备名称 | SBMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 设备型号 | SBXH | 字符型 | 32 | - | O |
| 监测指标 | JCZB | 字符型 | 300 | 见附录B表B.1监测设备及指标字典 | M |
| 采集频率 | CJPL | 字符型 | 32 | 采集间隔时间，单位：分钟 | M |
| 上传频率 | SCPL | 字符型 | 32 | 上传间隔时间，单位：分钟 | M |
| 设备状态 | SBZT | 整型 | - | 1(未使用)/2(正常)/3(试运行)/4(故障)/5(维修)/6(报废) | M |
| 厂商名称 | CSMC | 字符型 | 50 | - | O |
| 相对高度 | XDGD | 浮点型 | 7.3 | 如液位计相对井口高度 | O |
| 安装时间 | AZSJ | 日期型 |  | - | O |
| 安装维护单位 | AZWHDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 供电方式 | GDFS | 字符型 | 32 | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 监测项阈值属性结构表

表13监测项阈值属性结构表

（RQ_JC_JCXYZ、GS_JC_JCXYZ、PS_JC_JCXYZ、QL_JC_JCXYZ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 设备标识码 | SBBSM | 字符型 | 64 | 识码 | M |
| 设备类型 | SBLX | 字符型 | 32 | 见附录B表B.1监测设备及指标字典 | M |
| 监测指标 | JCZB | 字符型 | 300 | 见附录B表B.1监测设备及指标字典 | M |
| 报警阈值 | BJYZ | 浮点型 | 10.3 | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 实时监测属性结构表

表14实时监测属性结构表

（RQ_JC_SSJC、GS_JC_SSJC、PS_JC_SSJC、QL_JC_SSJC）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 点位标识码 | DWBSM | 字符型 | 32 | 关联监测点标识码 | M |
| 监测指标 | JCZB | 字符型 | 300 | 见附录B表B.1监测设备及指标字典 | M |
| 监测值 | JCZ | 浮点型 | 18.2 | 监测特征值 | M |
| 监测采集时间 | JCCJSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 监测上报时间 | JCSBSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 视频监控属性结构表

表15视频监控属性结构表

（RQ_JC_SPJK、GS_JC_SPJK、PS_JC_SPJK、DL_JC_SPJK、QL_JC_SPJK）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 设备名称 | SBMC | 字符型 | 50 | 视频设备名称 | M |
| 安装地址 | AZDZ | 字符型 | 255 |  | M |
| 监控对象 | JKDX | 字符型 | 255 | - | M |
| 设备型号 | SBXH | 字符型 | 255 | - | M |
| 生产厂家 | SCCJ | 字符型 | 100 | 厂家名称 | O |
| 产权单位 | CQDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 视频地址 | SPDZ | 字符型 | 255 | 可以直接播放的视频流URL地址，通常由视频联网平台提供 | O |
| x坐标 | xzb | 双精度浮点数 |  |  | M |
| y坐标 | yzb | 双精度浮点数 |  |  | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 监测报警属性结构表

表16监测报警属性结构表

（RQ_JC_JCBJ、GS_JC_JCBJ、PS_JC_JCBJ、QL_JC_JCBJ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 报警名称 | BJMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 报警编号 | BJBH | 字符型 | 64 | 程序自动生成，唯一 | M |
| 点位标识码 | DWBSM | 字符型 | 64 | 关联监测点标识码 | M |
| 设备标识码 | SBBSM | 字符型 | 64 | 关联监测设备标识码 | M |
| 监测报警指标 | JCBJZB | 字符型 | 32 | 见附录B表B.1监测设备及指标字典 | M |
| 当前报警级别 | DQBJJB | 字符型 | 16 | 一级/二级/三级/四级；城市内涝场景非必填 | C |
| 初次报警时间 | CCBJSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 初次报警值 | CCBJZ | 浮点型 | 18.2 | 初次触发报警的监测值 | M |
| 当前报警时间 | DQBJSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 当前报警值 | DQBJZ | 浮点型 | 18.2 | 当前触发报警的监测值 | M |
| 累计报警频次 | LJBJPC | 整型 | - | 本次报警在报警解除之间所产生的报警次数 | M |
| 报警是否解除 | BJSFJC | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 报警解除时间 | BJJCSJ | 时间日期型 |  | 当报警确认解除时，填写报警解除时间 | C |
| 报警解除说明 | BJJCSM | 字符型 | 255 | 当报警确认解除时，填写报警解除说明 | C |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 报警分析属性结构表

表17报警分析属性结构表

（RQ_JC_BJFX、GS_JC_BJFX、PS_JC_BJFX、QL_JC_BJFX）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 报警编号 | BJBH | 字符型 | 64 | 见监测报警属性表 | M |
| 报警点位位置 | BJDWWZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 现场排查人员 | XCPCRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 现场排查人员手机 | XCPCRYSJ | 字符型 | 15 | - | M |
| 到达现场时间 | DDXCSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 现场状况描述 | XCZKMS | 变长字符型 | - | - | M |
| 值守人员 | ZSRY | 字符型 | 32 | 系统值守人员 | M |
| 值守人员手机 | ZSRYSJ | 字符型 | 15 | - | M |
| 值守人员单位 | ZSRYDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 值守人员分析简述 | ZSRYFXJS | 字符型 | 500 | - | M |
| 现场人员分析报告 | XCRYFXBG | 二进制型 |  |  | O |
| 值守人员分析时间 | ZSRYFXSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 分析内容 | FXNR | 变长字符型 | - | - | M |
| 现场图片视频文件 | XCTPSPWJ | 二进制型 |  | 现场图片、视频文件 | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 报警处置属性结构表

表18报警处置属性结构表

（RQ_JC_BJCZ、GS_JC_BJCZ、PS_JC_BJCZ、QL_JC_BJCZ）fxgl

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 报警编号 | BJBH | 字符型 | 64 | 关联监测报警表 | M |
| 处置状态 | CZZT | 整型 |  | 1(处置中)/2(处置完成) | M |
| 处置时间 | CZSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 处置内容 | CZNR | 变长字符型 |  | - | M |
| 处置报告 | CZBG | 二进制型 |  |  | M |
| 记录人员 | JLRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 监测预警属性结构表

表19监测预警属性结构表

（RQ_JC_JCYJ、GS_JC_JCYJ、PS_JC_JCYJ、QL_JC_JCYJ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 预警名称 | YJMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 预警设施名称 | YJSSMC | 字符型 | 50 | - | O |
| 预警设施编号 | YJSSBH | 字符型 | 64 | - | O |
| 预警类型 | YJLX | 整型 |  | 1(燃气泄漏)/2(燃气爆炸)/3(管网爆管)/4(泄漏)/5(路面塌陷)/6(暴雨洪涝)/7(排水管网淤积)/8(合流制溢流)/9（检查井冒溢）/10(结构损伤)/11(极端天气)/12(车辆超载)/13(其它) | M |
| 预警地址 | YJDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 预警级别 | YJJB | 整型 |  | 1(一级)/2(二级)/3(三级)/4(四级) | M |
| 预警状态 | YJZT | 整型 |  | 1(发布)/2(处置)/3(解除) | M |
| 预警生成时间 | YJSCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 预警上报时间 | YJSBSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 预警简述 | YJJS | 变长字符型 |  | - | M |
| 预警报告 | YJBG | 二进制型 | - | - | O |
| 研判分析 | YPFX | 变长字符型 |  | - | M |
| 分析报告 | FXBG | 二进制型 |  | - | O |
| 处置状态 | CZZT | 整型 | - | 1(处置中)/2(处置完成)/3(误报) | M |
| 处置人 | CZR | 字符型 | 32 | - | M |
| 处置时间 | CZSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 处置建议 | CZJY | 变长字符型 |  |  | M |
| 处置报告 | CZBG | 二进制型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

    - 监管数据

      - 计划项目属性结构表

表20计划项目属性结构表

（RQ_JG_JHXM、GS_JG_JHXM、PS_JG_JHXM、DL_JG_JHXM、QL_JG_JHXM、ZH_JG_JHXM）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 项目名称 | XMMC | 字符型 | 255 | - | M |
| 项目类型 | XMLX | 字符型 | 8 | 新建/改建/扩建 | M |
| 主管单位 | ZGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 项目内容 | XMNR | 字符型 | 255 | - | M |
| 计划年度 | JHND | 整型 | - | 如：“2022” | M |
| 项目建设周期 | XMJSZQ | 整型 |  | 单位：月 | M |
| 项目投资额 | XMTZE | 浮点型 | 10.3 | 单位：万元 | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 建设项目属性结构表

表21建设项目属性结构表

（RQ_JG_JSXM、GS_JG_JSXM、PS_JG_JSXM、DL_JG_JSXM、QL_JG_JSXM、ZH_JG_JSXM）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 项目名称 | XMMC | 字符型 | 255 | 针对道路是指最新一次改造拓宽项目 | M |
| 项目代码 | XMDM | 字符型 | 50 | 固定资产投资审批、核准、备案范围内的项目引用项目代码 | O |
| 项目编码 | XMBM | 字符型 | 32 | 非固定资产投资审批、核准、备案范围内的项目引用项目编码 | O |
| 项目类型 | XMLX | 字符型 | 8 | 新建/改建/扩建 | M |
| 主管单位 | ZGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 项目内容 | XMNR | 字符型 | 255 | - | M |
| 项目投资额 | XMTZE | 浮点型 | 10.3 | 单位：万元 | M |
| 详细地址 | XXDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 立项许可信息 | LXXKXX | 字符型 | 255 | 立项批复文号 | O |
| 规划许可信息 | GHXKXX | 字符型 | 255 | 建设工程规划许可证号 | O |
| 施工许可信息 | SGXKXX | 字符型 | 255 | 建设工程施工许可证号 | O |
| 竣工验收信息 | JGYSXX | 字符型 | 255 | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 设计单位 | SJDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 监理单位 | JLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 实际开始时间 | SJKSSJ | 日期型 |  | - | O |
| 实际结束时间 | SJJSSJ | 日期型 |  | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 抢修抢险点/区域属性结构表

表22抢修抢险点/区域属性结构表

（RQ_JG_QXQXD、RQ_JG_QXQXQY、GS_JG_QXQXD、GS_JG_QXQXQY、PS_JG_QXQXD、PS_JG_QXQXQY）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | 抢修抢险区域的常用名称 | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 具体位置描述 | O |
| 类型 | LX | 字符型 | 100 | 抢修抢险区域的所属设施类型 | O |
| 调查日期 | DCRQ | 日期型 |  | 现场调查日期 | O |
| 区域情况描述 | QYQKMS | 字符型 | 255 | 抢修抢险重点区域情况描述 | O |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 |  | 数据填报日期 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 日常维护维修属性结构表

表23日常维护维修属性结构表

（RQ_JG_RCWHWX、GS_JG_RCWHWX、PS_JG_RCWHWX、DL_JG_RCWHWX、QL_JG_RCWHWX）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 维护维修内容 | WHWXNR | 字符型 | 255 |  | M |
| 设备设施 | SBSS | 字符型 | 255 | 关联设备设施的标识码，存在多个设备设施用英文分号“;”分隔 | M |
| 处理结果 | CLJG | 字符型 | 255 | - | O |
| 处理日期 | CLRQ | 日期型 |  | - | O |
| 处理人员 | CLRY | 字符型 | 32 | - | O |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 养护单位 | YHDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 设施权属单位 | SSQSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 检测方法 | JCFF | 字符型 | 255 | - | M |
| 检测结论 | JCJL | 字符型 | 255 | - | M |
| 附件 | FJ | 二进制型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 突发事件抢修属性结构表

表24突发事件抢修属性结构表

（RQ_JG_TFSJQX、GS_JG_TFSJQX、PS_JG_TFSJQX、DL_JG_TFSJQX、QL_JG_TFSJQX）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 事件名称 | SJMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 事件说明 | SJSM | 字符型 | 255 | - | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 关联基础设施 | GLJCSS | 字符型 | 32 | 燃气/供水/排水/道路/桥梁，存在多个设备设施用英文分号“;”分隔 | M |
| 响应级别 | XYJB | 整型 |  | 1(Ⅰ级)/2(Ⅱ级)/3(Ⅲ级)/4(Ⅳ级)；参照《宁夏回族自治区突发事件总体应急预案》中应急响应分级的规定 | M |
| 现场照片 | XCZP | 二进制型 |  | - | M |
| 抢修内容 | QXNR | 字符型 | 255 | 抢修内容及处理方法 | M |
| 处理结果 | CLJG | 字符型 | 255 | - | O |
| 处理日期 | CLRQ | 日期型 |  | - | O |
| 处理人员 | CLRY | 字符型 | 32 | - | O |
| 处理单位 | CLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 附件 | FJ | 二进制型 |  | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 养护记录属性结构表

表25养护记录属性结构表

（RQ_JG_YHJL、PS_JG_YHJL、DL_JG_YHJL、QL_JG_YHJL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 养护对象 | YHDX | 字符型 | 255 | - | M |
| 养护日期 | YHRQ | 日期型 |  | - | M |
| 养护内容 | YHNR | 字符型 | 255 | - | O |
| 作业人员 | ZYRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 附件 | FJ | 二进制型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 巡检记录属性结构表

表26巡检记录属性结构表

（RQ_JG_XJJL、PS_JG_XJJL、DL_JG_XJJL、QL_JG_XJJL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 巡检对象 | XJDX | 整型 |  | 燃气、排水设施填写；1(管道)/2(场站)/3(用户)/4(其它) | M |
| 检查单元 | JCDY | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查项目 | JCXM | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查方法 | JCFF | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查内容 | JCNR | 字符型 | 255 | - | M |
| 检查结果 | JCJG | 字符型 | 255 | - | O |
| 存在隐患 | CZYH | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查日期 | JCRQ | 时间日期型 |  | - | M |
| 检查人员 | JCRY | 字符型 | 32 | - | O |
| 设施权属单位 | SSQSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 主管单位 | ZGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 附件 | FJ | 二进制型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 定期检测属性结构表

表27定期检测属性结构表

（DL_JG_DQJC、QL_JG_DQJC）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 检测对象 | JCDX | 字符型 | 32 | - | M |
| 检测时间 | JCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 检测人 | JCR | 字符型 | 32 | - | O |
| 检测单位联系电话 | JCDWLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 检测方法 | JCFF | 字符型 | 255 | - | M |
| 检测结论 | JCJL | 字符型 | 255 | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

  - 燃气设施专用表

    - 基础数据

      - 管线属性结构表

表28管线属性结构表（RQ_JS_GX_ATT）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 通用表标识码 | TYBBSM | 字符型 | 32 | 关联管线通用表标识码 | M |
| 管道级别 | GDJB | 整型 |  | 1(高压A)/2(高压B)/3(次高压A)/4(次高压B)/5(中压A)/6(中压B)/7(低压) | M |
| 管线名称 | GXMC | 字符型 | 32 | 权属单位对该段管线的命名 | O |
| 管线长度 | GXCD | 浮点型 | 10.2 | 该管段的实际物理长度，单位通常为米（m） | O |
| 起点坐标 | QDZB | 浮点型 | 10.6 | 管线起点的平面坐标 | O |
| 终点坐标 | ZDZB | 浮点型 | 10.6 | 管线终点的平面坐标。 | O |
| 管线壁厚 | GXBH | 浮点型 | 6.2 | 管道本体的壁厚，对承压能力评估至关重要。单位通常为毫米mm | O |
| 当前介质 | DQJZ | 字符型 | 8 | 当前管道内充满或者主要输送功能的介质，例如燃气管道通气前介质为氮气 | O |
| 保护材质 | BHCZ | 字符型 | 15 | - | M |
| 设计压力 | SJYL | 字符型 | 10 | - | O |
| 风险等级 | FXDJ | 字符型 | 32 | - | O |
| 运行压力 | YXYL | 字符型 | 10 | - | O |
| 通气日期 | TQRQ | 日期型 |  | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 生产厂家 | SCCJ | 字符型 | 100 | 管道生产厂家名称 | O |
| 防腐形式 | FFXS | 字符型 | 12 | - | O |
| 腐蚀情况 | FSQK | 字符型 | 12 | - | O |
| 接口方式 | JKFS | 字符型 | 12 | - | O |
| 路面性质 | LMXZ | 整型 |  | 1(水泥)/2(柏油)/3(土路)/4(弹石)/5(绿化地)/6(人行道板)/7(农田) | O |
| 最近改造时间 | ZJGZSJ | 日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

燃气业务侧暂无该表，直接以该表为准即可。

      - 场站属性结构表

燃气业务侧，不同场站是不同的业务表。

天然气场站：mf_gas_natural_station

液化石油气储配站：mf_gas_liquid_station

液化石油气供应站：mf_gas_bottle_station

燃气汽车加气站：mf_gas_car_station

管道气企业营业厅：mf_gas_pipe_hall

加氢站：mf_gas_hydrogen_station

表29场站属性结构表（RQ_JS_CZ）

| 中文名 | 字段名 | 自治区 字段名 | 银川 字段名 | 吴忠 字段名 | 中卫 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM |  |  |  |  | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM |  |  |  |  | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 场站类型 | CZLX |  |  |  |  | 字符型 | 40 | 场站类型(气化站/门站/储配站/加气站/调压站/瓶装供应站等) | M |
| 使用状态 | SYZT |  |  |  |  | 整型 |  | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | O |
| 名称 | MC |  |  |  |  | 字符型 | 50 | - | M |
| 企业标识 | QYBS |  |  |  |  | 字符型 | 50 |  | M |
| 企业名称 | QYMC |  |  |  |  | 字符型 | 100 |  | M |
| 站长姓名 | ZZXM |  |  |  |  | 字符型 | 50 |  | O |
| 站长电话 | ZZDH |  |  |  |  | 字符型 | 15 |  | O |
| 所属街道 | SSJD |  |  |  |  | 字符型 | 50 |  | O |
| 储气能力 | CQNL |  |  |  |  | 字符型 | 50 | - | M |
| 实际储气量 | SJCQL |  |  |  |  | 字符型 | 20 | - | M |
| 灌装能力 | GZNL |  |  |  |  | 字符型 | 50 | - | M |
| 年供气量 | NGQL |  |  |  |  | 浮点型 | 10.2 | 单位：万立方米 | M |
| 小时供应能力 | XSGYNL |  |  |  |  | 浮点型 | 10.2 | 单位：万立方米；场站类型为门站、调压站、气化站、加气站时填写 | C |
| 重瓶数 | ZPS |  |  |  |  | 整型 |  | - | O |
| 压力 | YL |  |  |  |  | 浮点型 | 6.2 | 单位：MPa；当场站类型为气化站、门站、储配站、加气站、调压站时填写，取场站整体运行数据 | C |
| 流量 | LL |  |  |  |  | 浮点型 | 10.2 | 单位：m3/h；当场站类型为门站、调压站时填写，取场站整体运行数据 | C |
| 液位 | YW |  |  |  |  | 浮点型 | 10.2 | 单位：mm；当场站类型为储配站、LNG站时填写，取场站整体运行数据 | C |
| 温度 | WD |  |  |  |  | 浮点型 | 6.2 | 单位：℃;当场站类型为门站、储配站、加气站、调压站、气化站时填写，取场站整体运行数据 | C |
| 竣工日期 | JGRQ |  |  |  |  | 日期型 |  | - | O |
| 地址 | DZ |  |  |  |  | 字符型 | 255 | - | O |
| 建设单位 | JSDW |  |  |  |  | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 备注 | BZ |  |  |  |  | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 燃气用户属性结构表

对应业务表：燃气用户表（mf_gas_nonresident_user）

表30燃气用户属性结构表（RQ_JS_RQYH）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 用户类型 | YHLX | 整型 |  | 1(居民)/2(非居民) | M |
| 非居民用户类型 | FJMYHLX | 整型 |  | 当用户类型为非居民时填写；1(餐饮业)/2(工业)/3(住宿业)/4(商贸服务业)/5(教育)/6(医疗)/7(社会保障)/8(机关事业单位) | C |
| 用户名称 | YHMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 店铺名称 | DPMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 店铺坐标X | DPZBX | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 店铺坐标Y | DPZBY | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | 字符型 | 50 |  | O |
| 供气协议到期时间 | GQXYDQSJ | 日期 |  |  |  |
| 供气协议状态 | GQXYZY | 字符型 | 10 |  |  |
| 供气协议签订日期 | GQXYQDRQ | 日期 |  |  |  |
| 用户信息 | YHXX | 字符型 | 20 |  | M |
| 详细地址 | XXDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 所在街道和社区 | SZJDHSQ | 字符型 | 50 | - | M |
| 启用日期 | QYRQ | 日期型 |  | - | M |
| 用气范围 | YQFW | 字符型 | 255 | - | O |
| 气源种类 | QYZL | 整型 |  | 1(天然气)/2(液化石油气)/3(其它) | M |
| 液化气瓶种类 | YHQPZL | 整型 | - | 1(YSP12)/2(YSP23.5)/3(YSP35.5)/4(YSP118) | M |
| 液化气存瓶数 | YHQCPS | 整型 |  | 单位：瓶 | M |
| 用气规模 | YQGM | 浮点型 | 10.2 | 单位：立方米/年或公斤/年 | O |
| 供气单位 | GQDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 设备设施情况 | SBSSQK | 字符型 | 255 | - | O |
| 是否重点用气场所 | SFZDYQCS | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | M |
| 报警器 | BJQ | 整型 | - | 1(家用报警器)/2(商用报警器) | M |
| 是否有切断装置 | SFYQDZZ | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |
| 是否删除 | SFSC | 整型 |  |  |  |

      - 燃气气瓶属性结构表

对应业务表：燃气钢瓶档案表（mf_gas_bottle）

燃气气瓶属性结构表（RQ_JS_RQQP）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 条码 | TM | 字符型 | 50 |  | O |
| 状态标识 | ZTBS | 整型 |  |  | O |
| 状态名称 | ZTMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 规格标识 | GGBS | 整型 |  |  | O |
| 规格名称 | GGMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 阀门类型标识 | FMLXBS | 整型 |  |  | O |
| 阀门类型名称 | FMLXMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 制造企业标识 | ZZQYBS | 整型 |  |  | O |
| 制造企业名称 | ZZQYMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 出厂编号 | CCBH | 浮点型 | 19,0 | 出厂编号 | O |
| 制造日期 | ZZRQ | 时间型 |  | 制造日期 | O |
| 末检日期 | MJRQ | 时间型 |  | 末检日期 | O |
| 下检日期 | XJRQ | 时间型 |  | 下检日期 | O |
| 报废日期 | BFRQ | 时间型 |  | 报废日期 | O |
| 末次充装时间 | MCCZSJ | 时间型 |  | 末次充装时间 | O |
| 末次配送时间 | MCPSSJ | 时间型 |  | 末次配送时间 | O |
| 当前位置类型标识 | DQWZLXBS | 整型 |  | 当前位置类型id | C |
| 当前位置类型 | DQWZLX | 字符型 | 255 |  | O |
| 当前位置名称 | DQWZMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 企业标识 | QY标识 | 整型 |  |  | O |
| 企业名称 | QYMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 储配站标识 | CPZBS | 整型 |  |  | O |
| 储配站名称 | CPZMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 监管机构标识 | JGJGBS | 整型 |  |  | O |
| 监管机构名称 | JGJGMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 充装介质标识 | CZJZBS | 整型 |  |  | O |
| 充装介质名称 | CZJZMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 公称压力 | GCYL | 浮点型 | 24,6 | 公称压力 | O |
| 容积 | RJ | 浮点型 | 24,6 | 容积 | O |
| 壁厚 | BH | 浮点型 | 24,6 | 壁厚 | O |
| 皮重 | PZ | 浮点型 | 24,6 | 皮重 | O |
| 钢瓶类型标识 | GPLXBS | 整型 |  |  | O |
| 钢瓶类型名称 | GPLXMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 自有自有数量 | ZYZYSL | 字符型 | 255 |  | O |
| 使用登记编码 | SYDJBM | 字符型 | 255 |  | O |
| 登记时间 | DJSJ | 时间型 |  | 登记时间 | O |
| 有效标识 | YXBS | 整型 |  |  | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间 | O |
| 创建人员标识 | CJRYBS | 整型 |  | 创建人员id | O |
| 创建人员名称 | CJRYMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间型 |  | 更新时间 | O |
| 更新人员标识 | GXRYBS | 整型 |  | 更新人员id | O |
| 更新人员名称 | GXRYMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 钢瓶描述 | GPMS | 字符型 | 500 |  | O |
| 所属区划标识 | SSQHBS | 整型 |  | 所属区划id | O |
| 区县名称 | QXMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 所属街道标识 | SSJDBS | 整型 |  | 所属街道id | O |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 |  | O |
| 坐标X | ZBX | 浮点型 |  | x坐标 | O |
| 坐标Y | ZBY | 浮点型 |  | y坐标 | O |
| 问题来源标识 | WTLYBS | 整型 |  | 问题来源标识 | O |
| 事件来源名称 | SJLYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 问题类型标识 | WTLXBS | 整型 |  | 问题类型标识 | O |
| 事件类型名称 | SJLXMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 上报区标识 | SBQBS | 整型 |  | 上报区标识 | O |
| 上报区县名称 | SBQXMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 上报街道标识 | SBJDBS | 整型 |  | 上报街道标识 | O |
| 上报街道名称 | SBJDMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 上报x坐标 | SBXZB | 浮点型 |  | 上报x坐标 | O |
| 上报y坐标 | SBYZB | 浮点型 |  | 上报y坐标 | O |
| 上报地址 | SBDZ | 字符型 | 255 |  | O |
| 上报时间 | SBSJ | 时间型 |  | 上报时间 | O |
| 问题描述 | WTMS | 字符型 | 255 |  | O |
| 上报人员 | SBRY | 字符型 | 50 |  | O |
| 上报电话 | SBDH | 字符型 | 50 |  | O |
| 是否黑气瓶 | SFHQP | 整型 |  | 是否黑气瓶 | O |
| 上次流转时间 | SCLZSJ | 时间型 |  | 上次流转时间 | O |
| 燃气用户类型 | RQYHLX | 字符型 | 50 |  | O |
| 用气用户类型标识 | YQYHLXBS | 整型 |  | 用气用户类型id | O |
| 存瓶状态标识 | CPZTBS | 整型 |  | 存瓶状态id | O |
| 存瓶状态 | CPZT | 字符型 | 50 |  | O |
| 节点标识 | JDBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 设计使用年限 | SJSYNX | 整型 |  | 设计使用年限 | O |

      - 燃气证书信息属性结构表

对应业务表：燃气证书信息表（mf_gas_certificate_info）

燃气证书属性结构表（RQ_JS_RQZS）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 证书全局标识 | ZSQJBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 人员全局标识 | RYQJBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 身份证类型 | SFZLX | 字符型 | 10 |  | O |
| 身份证标识 | SFZBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 证书编号 | ZSBH | 字符型 | 50 |  | O |
| 签发机构 | QFJG | 字符型 | 200 |  | O |
| 员工标识 | YGBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 发证日期 | FZRQ | 时间型 |  | 发证日期 | O |
| 证书状态 | ZSZT | 字符型 | 10 |  | O |
| 证书注销时间 | ZSZXSJ | 时间型 |  | 证书注销时间 | O |
| 证书有效期起始 | ZSYXQQS | 时间型 |  | 证书有效期起始 | O |
| 证书有效期截止 | ZSYXQJZ | 时间型 |  | 证书有效期截止 | O |
| 证书工作单位 | ZSGZDW | 字符型 | 200 |  | O |
| 统一编码 | TYBM | 字符型 | 50 |  | O |
| 起始日期 | QSRQ | 时间型 |  | 起始日期(为上一次有效期时间) | O |
| 员面积 | YMJ | 字符型 | 50 |  | O |
| 管理岗位类型 | GLGWLX | 字符型 | 10 |  | O |
| 职业编码 | ZYBM | 字符型 | 50 |  | O |
| 下次复检时间 | XCFJSJ | 时间型 |  | 下次复检时间 | O |
| 证书文件名称 | ZSWJMC | 字符型 | 200 |  | O |
| 经营类型 | JYLX | 字符型 | 10 |  | O |
| 初次发证时间 | CCFZSJ | 时间型 |  | 初次发证时间 | O |

      - 燃气从业人员属性结构表

对应业务表：燃气从业人员信息表（mf_gas_employee）

燃气从业人员属性结构表（RQ_JS_RQCYRY）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 用户名称 | YHMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 发码状态 | FMZT | 整型 |  | 发码状态;发码状态 | O |
| 是否可用 | SFKY | 整型 |  | 是否可用;用户状态 | O |
| 用户编码 | YHBM | 字符型 | 50 |  | O |
| 性别 | XB | 整型 |  | 性别（0:女性；1:男性）;性别（0:女性；1:男性） | O |
| 人员岗位 | RYGW | 整型 |  | 人员岗位(对应岗位字典);人员岗位(对应岗位字典) | O |
| 城市标识 | CSBS | 整型 |  | 城市标识;城市标识 | O |
| 城市名称 | CSMC | 字符型 | 90 |  | O |
| 区域标识 | QYBS | 整型 |  | 区域标识;区域标识 | O |
| 区县名称 | QXMC | 字符型 | 90 |  | O |
| 街道标识 | JDBS | 整型 |  | 街道标识;街道标识 | O |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 90 |  | O |
| 公司标识 | GSBS | 整型 |  | 公司标识;公司标识 | O |
| 企业名称 | QYMC | 字符型 | 90 |  | O |
| 储配站标识 | CPZBS | 整型 |  | 储气站标识;储气站标识 | O |
| 储配站名称 | CPZMC | 字符型 | 90 |  | O |
| 站点标识 | ZDBS | 整型 |  | 站点标识;站点标识 | O |
| 场站名称 | CZMC | 字符型 | 90 |  | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间;创建时间 | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间型 |  | 更新时间;更新时间 | O |
| 出生日期 | CSRQ | 时间型 |  | 出生日期;出生日期 | O |
| 电话号码 | DHHM | 字符型 | 255 |  | O |
| 合同编码 | HTBM | 字符型 | 50 |  | O |
| 合同截至时间 | HTJZSJ | 时间型 |  | 合同截至时间;合同截至时间 | O |
| 证书编码 | ZSBM | 字符型 | 50 |  | O |
| 证书截至时间 | ZSJZSJ | 时间型 |  | 证书截至时间;证书截至时间 | O |
| 证书状态 | ZSZT | 整型 |  | 证书状态（0：过期;1:正常）;证书状态（0：过期;1:正常） | O |
| 用户描述 | YHMS | 字符型 | 500 |  | O |
| 身份证号 | SFZH | 字符型 | 255 |  | O |
| 角色名称 | JSMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 编码状态名称 | BMZTMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 人标识 | RBS | 整型 |  | 人id | O |
| 用户标识 | YHBS | 字符型 | 64 |  | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 |  | O |
| 配送区域标识 | PSQYBS | 字符型 | 255 |  | O |
| 配送区域名称 | PSQYMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 燃气场站标识 | RQCZBS | 整型 |  | 天然气场站 | O |
| 燃气场站名称 | RQCZMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 逻辑删除 | LJSC | 整型 |  | 逻辑删除（0 未删除；1 已删除）；默认值: 0::bigint | O |
| 删除审核标志位 | SCSHBZW | 整型 |  | 删除审核标志位(0：默认；1：企业删除人员待监管侧审核；2：监管侧审核通过)；默认值: 0::bigint | O |
| 证书类型标识 | ZSLXBS | 字符型 | 200 |  | O |
| 证书类型名称 | ZSLXMC | 字符型 | 300 |  | O |

      - 燃气企业属性结构表

对应业务表：燃气企业信息表（mf_gas_enterprise）

燃气企业属性结构表（RQ_JS_RQQY）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 登记名称 | DJMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 自定义名称 | ZDYMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 企业类型 | QYLX | 字符型 | 50 |  | O |
| 企业类型名称 | QYLXMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 企业性质标识 | QYXZBS | 整型 |  | 企业性质id;企业性质 | O |
| 企业性质名称 | QYXZMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 经营状态名称 | JYZTMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 经营状态 | JYZTJYZT0ZT | 整型 |  | 经营状态;经营状态：0暂停，1在营业，2停业 | O |
| 社会信用编码 | SHXYBM | 字符型 | 80 |  | O |
| 操作许可数量 | CZXKSL | 字符型 | 80 |  | O |
| 许可证失效日期 | XKZSXRQ | 时间型 |  | 许可证失效日期;许可证失效日期 | O |
| 区域标识 | QYBS | 整型 |  | 区域id;区域id | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 供气区域标识 | GQQYBS | 整型 |  | 供气区域id;供气区域id | O |
| 供气区域名称 | GQQYMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 |  | O |
| 坐标X | ZBX | 浮点型 |  | x坐标;x坐标 | O |
| 坐标Y | ZBY | 浮点型 |  | y坐标;y坐标 | O |
| 企业手机 | QYSJ | 字符型 | 50 |  | O |
| 登记地址 | DJDZ | 字符型 | 255 |  | O |
| 注册资本 | ZCZB | 浮点型 |  | 注册资本（万）;注册资本（万） | O |
| 固定资本 | GDZB | 浮点型 |  | 固定资本（万）;固定资本（万） | O |
| 法人名称 | FRMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 法人电话 | FRDH | 字符型 | 50 |  | O |
| 法人编号 | FRBH | 字符型 | 50 |  | O |
| 持从业资格证职工人数 | CCYZGZZGRS | 整型 |  | 持从业资格证职工人数;持从业资格证 职工人数 | O |
| 在职职工总人数 | ZZZGZRS | 整型 |  | 在职职工总人数;在职职工总人数 | O |
| 供气能力 | SUPORTRQNL | 字符型 | 255 |  | O |
| 峰值能力 | FZNL | 字符型 | 255 |  | O |
| 燃气应急能力 | RQYJNL | 字符型 | 50 |  | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 2000 |  | O |
| 操作许可附件标识 | CZXKFJBS | 字符型 | 80 |  | O |
| 经营许可附件标识 | JYXKFJBS | 字符型 | 80 |  | O |
| 居民用户数 | JMYHS | 整型 |  | 居民用户数;居民用户数 | O |
| 非居民用户数 | FJMYHS | 整型 |  | 非居民用户数;非居民用户数 | O |
| 安全职务人员 | AQZWRY | 字符型 | 50 |  | O |
| 安全职务人员手机 | AQZWRYSJ | 字符型 | 50 |  | O |
| 管网长度 | GWCD | 浮点型 |  | 管网长度（米）;管网长度（米） | O |
| 钢瓶总数 | GPZS | 整型 |  | 钢瓶总数（支）;钢瓶总数（支） | O |
| 监管单位标识 | JGDWBS | 整型 |  | 监管单位id;监管单位id | O |
| 监管单位名称 | JGDWMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 是否可用 | SFKY | 整型 |  | 是否可用;是否可用：1可用，0不可用；默认值: 1 | O |
| 创建日期 | CJRQ | 时间型 |  |  | O |
| 街道标识 | JDBS | 整型 |  | 街道id;街道id | O |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 逻辑删除 | LJSC | 整型 |  | 逻辑删除（1：已删除，0：未删除）；默认值: 0 | O |
| 城市标识 | CSBS | 整型 |  | 城市id | O |
| 城市名称 | CSMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 对象类型 | DXLX | 整型 |  | 对象类型：关联检查主题；默认值: 2 | O |
| 绑定单位标识 | BDDWBS | 整型 |  | 绑定单位id | O |
| 单位名称 | DWMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 描述 | MS | 字符型 | 500 |  | O |
| 企业附件 | QYFJ | 字符型 | 100 |  | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间 | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间型 |  | 更新时间 | O |
| 储罐总容积 | CGZRJ | 浮点型 | 10,2 | 储罐总容积 | O |
| 占上年度供气量比例 | ZSNDGQLBL | 浮点型 | 10,2 | 占上年度供气量比例 | O |
| 燃气储配能力 | RQCPNL | 字符型 | 50 |  | O |
| 信用评分 | XYPF | 字符型 | 50 |  | O |
| 管辖区域标识 | GXQYBS | 整型 |  | 管辖区域标识 | O |
| 管辖区域名称 | GXQYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 父级企业标识 | FJQYBS | 整型 |  | 父级企业标识 | O |
| 币种标识 | BZBS | 整型 |  | 币种标识 | O |
| 货币类型名称 | HBLXMC | 字符型 | 10 |  | O |
| 单选企业类型 | DXQYLX | 整型 |  | 单选企业类型 | O |
| 排序 | PX | 整型 |  | 排序 | O |
| 视频组编码 | SPZBM | 字符型 | 200 |  | O |
| 权属单位标识 | QSDWBS | 字符型 | 50 | 权属单位ID | O |
| 权属单位名称 | QSDWMC | 字符型 | 50 | 权属单位名称 | O |

    - 监管数据

对应业务表：燃气隐患表（us_defect）

      - 燃气设施隐患属性结构表

表31燃气设施隐患属性结构表（RQ_JC_RQSSYH）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 隐患描述 | YHMS | 字符型 | 255 | - | M |
| 隐患类型 | YHLX | 整型 |  | 1(第三方施工)/2(不满足规范要求的交叉穿越)/3(违章占压)/4(管网间距不足)/5(管网老化)/6(管网腐蚀)/7(液化气瓶隐患)/8(燃气场站隐患)/9(地质灾害)/10(其它) | M |
| 隐患等级 | YHDJ | 字符型 | 8 | A（重大）/B（一般） | M |
| 隐患点地址 | YHDDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 隐患来源 | YHLY | 字符型 | 50 |  |  |
| 隐患坐标X | YHZBX | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 隐患坐标Y | YHZBY | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 处置建议 | YHCZJY | 字符型 | 100 |  |  |
| 所属机构 | SSJG | 字符型 | 64 | - | M |
| 整改状态 | ZGZT | 整型 |  | 1(未整改)/2(整改中)/3(已整改) | M |
| 上报人 | SBR | 字符型 | 32 | - | M |
| 上报人单位 | SBRDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 上报时间 | SBSJ | 日期型 |  | - | M |
| 整改负责人 | ZGFZR | 字符型 | 32 | 开始整改时填写 | C |
| 整改负责人联系电话 | ZGFZRLXDH | 字符型 | 16 | 开始整改时填写 | C |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 安全专项检查记录属性结构表

对应业务表：检查结果表 (mf_inspect_result)

表32安全专项检查记录属性结构表（RQ_JG_AQZXJCJL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 检查对象 | JCDX | 字符型 | 255 |  | M |
| 类型 | LX | 字符型 | 16 |  | M |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 社区名称 | SQMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 检查地址 | JCDZ | 字符型 | 100 |  | M |
| 检查坐标X | JCZBX | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 检查坐标Y | JCZBY | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 检查单元 | JCDY | 字符型 | 255 |  | M |
| 检查项目 | JCXM | 字符型 | 255 |  | M |
| 检查方法 | JCFF | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查内容 | JCNR | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查结果 | JCJG | 字符型 | 255 | - | M |
| 存在隐患 | CZYH | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查日期 | JCRQ | 日期型 |  | - | M |
| 检查人员 | JCRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 检查单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 设施权属单位 | SSQSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 主管单位 | ZGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 附件 | FJ | 二进制型 |  | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 联合检查记录属性结构表

无对应实际业务表

表33联合检查记录属性结构表（RQ_JG_LHJCJL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 牵头部门 | QTBM | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 参检部门 | CJBM | 字符型 | 100 | 参与检查部门单位名称 | O |
| 检查日期 | JCRQ | 日期型 |  | - | M |
| 检查项目 | JCXM | 字符型 | 255 | - | M |
| 检查内容 | JCNR | 字符型 | 255 | - | M |
| 检查结果 | JCJG | 字符型 | 255 | - | M |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 社区名称 | SQMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 检查地址 | JCDZ | 字符型 | 100 |  | M |
| 检查坐标X | JCZBX | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 检查坐标Y | JCZBY | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 责任单位 | ZRDW | 字符型 | 100 | - | C |
| 检查人员 | JCRY | 字符型 | 32 | - | C |
| 现场照片 | XCZP | 二进制型 |  | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 整改记录属性结构表

无对应实际业务表

表34整改记录属性结构表（RQ_JG_ZGJL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 整改计划名称 | ZGJHMC | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改内容 | ZGNR | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改位置 | ZGWZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改图片 | ZGTP | 二进制型 |  | - | O |
| 关联设备设施 | GLSBSS | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改日期 | ZGRQ | 日期型 |  | - | M |
| 整改进度 | ZGJD | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改结果 | ZGJG | 字符型 | 255 | - | M |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 社区名称 | SQMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 整改地址 | ZGDZ | 字符型 | 100 |  | M |
| 整改坐标X | ZGZBX | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 整改坐标Y | ZGZBY | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 负责人信息 | FZRXX | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改单位 | ZGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 设施权属单位 | SSQSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 行业主管单位 | HYZGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 附件 | FJ | 二进制型 |  | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 违法行为上报属性结构表

对应业务表：违法行为上报表 (mf_inspect_illegal)

表35违法行为上报属性结构表（RQ_JG_WFXWSB）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 违规对象 | WGDX | 字符型 | 50 |  | M |
| 违规行为 | WGXW | 字符型 | 50 |  | M |
| 违规内容 | WGNR | 字符型 | 255 |  | O |
| 执法方式 | ZFFS | 字符型 | 20 |  | M |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 社区名称 | SQMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 检查地址 | JCDZ | 字符型 | 100 |  | M |
| 检查时间 | JCRQ | 时间日期型 |  | - | M |
| 检查人员 | JCRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 是否删除 | SFSC | 整型 |  |  |  |

      - 应急演练属性结构表

对应业务表：应急演练表 (mf_gas_drill)

表35应急演练属性结构表（RQ_JG_YJYL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 演练名称 | YLMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 演练性质标识 | YLZBXS | 整型 |  | 演练性质id | O |
| 演练性质名称 | YLXZMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 演练类型标识 | YLLXBS | 整型 |  | 演练类型id | O |
| 演练类型名称 | YLLXMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 关联预案标识 | GLYABS | 整型 |  | 关联预案id | O |
| 计划名称 | JHMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 开始时间 | KSSJ | 时间型 |  | 开始时间 | O |
| 结束时间 | JSSJ | 时间型 |  | 结束时间 | O |
| 演练地址 | YLDZ | 字符型 | 50 |  | O |
| 坐标X | ZBX | 浮点型 | 20,10 | 坐标X | O |
| 坐标Y | ZBY | 浮点型 | 20,10 | 坐标Y | O |
| 所属区域标识 | SSQYBS | 整型 |  | 所属区域id | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 所属街道标识 | SSJDBS | 整型 |  | 所属街道id | O |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 参与人员数 | CYRYS | 整型 |  | 参与人员数 | O |
| 组织企业标识 | ZZQYBS | 整型 |  | 组织企业id | O |
| 企业名称 | QYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 演练目标 | YLMB | 字符型 | 300 |  | O |
| 供应准备 | GYZB | 字符型 | 300 |  | O |
| 演练流程 | YLLC | 字符型 | 300 |  | O |
| 计划装备标识 | JHZBBS | 整型 |  | 预案适宜性id | O |
| 计划装备说明 | JHZBSM | 字符型 | 50 |  | O |
| 计划支援标识 | JHZYBS | 整型 |  | 预案充分性id | O |
| 计划支援说明 | JHZYSM | 字符型 | 50 |  | O |
| 位置情况标识 | WZQKBS | 整型 |  | 人员到位情况id | O |
| 位置情况说明 | WZQKSM | 字符型 | 50 |  | O |
| 物资到位情况标识 | WZDWQKBS | 整型 |  | 物资到位情况id | O |
| 物资到位情况描述 | WZDWQKSM | 字符型 | 50 |  | O |
| 协调组织情况标识 | XTZZQKBS | 整型 |  | 协调组织情况id | O |
| 协调组织情况说明 | XTZZQKSM | 字符型 | 50 |  | O |
| 实战效果标识 | SZXGBS | 整型 |  | 实战效果id | O |
| 实战效果说明 | SZXGSM | 字符型 | 50 |  | O |
| 演练总结 | YLZJ | 字符型 | 300 |  | O |
| 存在问题 | CZWT | 字符型 | 300 |  | O |
| 逻辑删除 | LJSC | 整型 |  | 逻辑删除（0：未删除；1：已删除） | O |
| 演练图片附件标识 | YLTPFJBS | 字符型 | 80 |  | O |
| 改进 | GJ | 字符型 | 300 |  | O |
| 系统标识 | XTBS | 整型 |  | 系统标识 | O |

      - 工程项目属性结构表

对应业务表：工程项目基础信息表 (mf_engine_project_info)

表36工程项目属性结构表（RQ_JC_GCXM）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 工程名称 | GCMC | 字符型 | 80 |  | M |
| 工程类型 | GCLX | 字符型 | 20 |  | M |
| 工程状态 | GCZT | 整型 |  | 0(在建)/1(已建) | M |
| 工程性质 | GCXZ | 字符型 | 20 |  | M |
| 工程等级 | GCDJ | 字符型 | 20 |  | M |
| 工程进度 | GCJD | 字符型 | 20 |  | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 监理单位 | JLDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 承建单位 | CJDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 勘察单位 | KCDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 设计单位 | SJDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 投资额度 | TZED | 浮点型 | 11,2 | 单位：万元 | O |
| 合同签订时间 | HTQDSJ | 时间日期型 |  |  | O |
| 招标方式 | ZBFS | 字符型 | 20 |  | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 工程点地址 | GCDDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 工程坐标X | GCZBX | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 工程坐标Y | GCZBY | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 项目年份 | XMNF | 日期型 |  |  |  |
| 面呈结构 | MCJGMC | 字符型 | 20 | - | O |
| 建设内容 | JSNR | 字符型 | 255 |  |  |
| 工程造价 | GCZJ | 浮点型 | 11,2 | 单位：万元 | O |
| 监督负责人 | JDZRR | 字符型 | 20 | - | O |
| 备案号 | BAH | 字符型 | 50 | - | O |
| 备案日期 | BARQ | 日期型 |  |  | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 风险管理属性结构表

对应业务表：风险管理表 (us_risk)

风险管理属性结构表（RQ_JC_FXGL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 风险编码 | FXBM | 字符型 | 50 |  | O |
| 领域标识 | LYBS | 整型 |  | 领域标识 | O |
| 领域标识名称 | LYBSMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 小类标识 | XLBS | 整型 |  | 小类标识 | O |
| 主类型名称 | ZLXMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 风险等级 | FXDJ | 整型 |  | 风险等级 | O |
| 风险等级名称 | FXDJMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 所在城市标识 | SZCSBS | 整型 |  | 所在城市标识 | O |
| 所在城市名称 | SZCSMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 所在区域标识 | SZQYBS | 整型 |  | 所在区域标识 | O |
| 区县名称 | QXMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 所在街道标识 | SZJDBS | 整型 |  | 所在街道标识 | O |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 道路编码 | DLBM | 字符型 | 50 |  | O |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 |  | O |
| 登记日期 | DJRQ | 时间型 |  | 登记日期 | O |
| 职务单位 | ZWDW | 字符型 | 50 |  | O |
| 风险评分 | FXPF | 字符型 | 10 |  | O |
| 风险可能性 | FXKNX | 字符型 | 10 |  | O |
| 事后防控 | SHFK | 字符型 | 10 |  | O |
| 事前防控 | SQFK | 字符型 | 10 |  | O |
| 实际效果 | SJXG | 字符型 | 10 |  | O |
| 风险来源名称 | FXLYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 风险来源描述 | FXLYMS | 字符型 | 500 |  | O |
| 坐标X | ZBX | 浮点型 |  | x坐标 | O |
| 坐标Y | ZBY | 浮点型 |  | y坐标 | O |
| 小类类别标识 | XLLBBS | 整型 |  | 小类类别id | O |
| 子类型名称 | ZLXMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 风险名称 | FXMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 计划建议 | JHJY | 字符型 | 255 |  | O |
| 登记人员标识 | DJRYBS | 字符型 | 100 |  | O |
| 登记人员名称 | DJRYMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 评估结果 | PGJG | 字符型 | 255 |  | O |
| 处置意见 | CZYJ | 字符型 | 255 |  | O |
| 预案启动建议标识 | YAQDJYBS | 整型 |  | 预案启动建议id | O |
| 分类关联标识 | FLGLBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 关联计划标识 | GLJHBS | 字符型 | 100 |  | O |
| 关联计划名称 | GLJHMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 分类标识 | FLBS | 字符型 | 100 |  | O |
| 分类名称 | FLMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 关联应急预案 | GLYJYA | 整型 |  | 关联应急预案 | O |
| 风险整改状态 | FXZGZT | 整型 |  | 风险整改状态，0未整改、1已整改;默认值0；默认值: 0 | O |
| 审核状态标识 | SHZTBS | 整型 |  | 审核状态id：-1 未提交，0 未审核，1 已审核；默认值: (-1) | M |
| 审核状态 | SHZT | 字符型 | 50 | 审核状态；默认值: '未提交'::varchar | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间 | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间型 |  | 更新时间 | O |
| 责任单位标识 | ZRDWBS | 字符型 | 60 | 责任单位ID | O |
| 责任单位名称 | ZRDWMC | 字符型 | 60 | 责任单位名称 | O |

      - 突发事件属性结构表

对应业务表：应急事件表 (mf_emergency_event)

突发事件属性结构表（RQ_JC_TFSJ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 事件编号 | SJBH | 字符型 | 50 |  | O |
| 事件标题 | SJBT | 字符型 | 100 |  | O |
| 来源标识 | LYBS | 整型 |  |  | O |
| 来源名称 | LYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 事件类型标识 | SJLXBS | 整型 |  | 事件类型ID | M |
| 类型名称 | LXMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 事件等级标识 | SJDJBS | 整型 |  | 事件等级ID | O |
| 级别名称 | JBMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 所属区域标识 | SSQYBS | 整型 |  | 所属区域ID | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 坐标X | ZBX | 浮点型 | 16,8 | x坐标 | O |
| 坐标Y | ZBY | 浮点型 | 16,8 | y坐标 | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 200 |  | O |
| 事发时间 | SFSJ | 时间型 |  | 事发时间 | M |
| 死亡人数 | SWRS | 整型 |  | 死亡人数 | O |
| 重伤人数 | ZSRS | 整型 |  | 重伤人数 | O |
| 轻伤人数 | QSRS | 整型 |  | 轻伤人数 | O |
| 失踪人数 | SZRS | 整型 |  | 失踪人数 | O |
| 受困人数 | SKRS | 整型 |  | 受困人数 | O |
| 转移人数 | ZYRS | 整型 |  | 转移人数 | O |
| 事件详情 | SJXQ | 字符型 | 500 |  | O |
| 上报人标识 | SBRBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 上报人名称 | SBRMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 上报单位标识 | SBDWBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 上报单位名称 | SBDWMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 上报时间 | SBSJ | 时间型 |  | 上报时间 | O |
| 附件标识 | FJBS | 字符型 | 500 |  | O |
| 关联预案标识 | GLYABS | 整型 |  | 关联预案ID | O |
| 事件类别 | SJLB | 整型 |  | 事件类别;1:日常处置事件；2:日常响应事件；默认值: 1 | M |
| 状态 | ZT | 整型 |  | 状态;1：未处置；2：处置中；3：已办结；4：响应中；5：已结束；默认值: 1 | M |
| 逻辑删除 | LJSC | 整型 |  | 逻辑删除;1：已删除；0：未删除；默认值: 0 | M |
| 所属街道标识 | SSJDBS | 整型 |  | 所属街道ID | O |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 所属社区标识 | SSSQBS | 整型 |  | 所属社区ID | O |
| 社区名称 | SQMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 伤亡人数 | SWRS | 整型 |  | 伤亡人数 | O |
| 是否已发布 | SFYFB | 整型 |  | 是否已发布（0：未发布；1：已发布；2：取消发布）；默认值: 0 | O |
| 发布时间 | FBSJ | 时间型 |  | 发布时间 | O |
| 发布部门标识 | FBBMBS | 整型 |  | 发布部门id | O |
| 放行单位名称 | FXDWMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 发布人员标识 | FBRYBS | 整型 |  | 发布人员id | O |
| 放行人员名称 | FXRYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 取消时间 | QXSJ | 时间型 |  | 取消时间 | O |
| 取消部门标识 | QXBMBS | 整型 |  | 取消部门id | O |
| 取消单位名称 | QXDWMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 取消人员标识 | QXRYBS | 整型 |  | 取消人员id | O |
| 取消人员名称 | QXRYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 取消原因 | QXYY | 字符型 | 500 |  | O |
| 下发短信标识 | XFDXBS | 整型 |  | 下发短信标识 | O |
| 场站电话 | CZDH | 字符型 | 50 |  | O |
| 事件判定标识 | SJPDBS | 整型 |  | 事件判定标识 | O |
| 事件判定名称 | SJPDMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 放行名称 | FXMC | 字符型 | 10 |  | O |
| 事件判定时间 | SJPDSJ | 时间型 |  | 事件判定时间 | O |
| 修改事件判定结果的人员标识 | XGSJPDJGDRYBS | 整型 |  | 修改事件判定结果的人员标识 | O |
| 判定人员名称 | PDRYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 原因判定标识 | YYPDBS | 整型 |  | 原因判定标识 | O |
| 原因名称 | YYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 原因判定时间 | YYPDSJ | 时间型 |  | 原因判定时间 | O |
| 修改原因判定结果的人员标识 | XGYYPDJGDRYBS | 整型 |  | 修改原因判定结果的人员标识 | O |
| 原因人员名称 | YYRYMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 下发短信标识 | XFDXBS | 时间型 |  | 下发短信标识 | O |
| 是否启动应急预案 | SFQDYJYA | 整型 |  | 是否启动应急预案 | O |
| 建议响应等级 | JYXYDJ | 整型 |  | 建议响应等级 | O |
| 处置时间 | CZSJ | 时间型 |  | 处置时间 | O |
| 应急疏散计划标识 | YJSSJHBS | 整型 |  | 应急疏散计划id | O |
| 应急疏散计划名称 | YJSSJHMC | 字符型 | 50 | 应急疏散计划名称 | O |
| 处置人员标识 | CZRYBS | 字符型 | 50 | 处置人员id | O |
| 处置人员姓名 | CZRYXM | 字符型 | 50 | 处置人员姓名 | O |
| 处置结果 | CZJG | 字符型 | 500 |  | O |

      - 应急资源属性结构表

对应业务表：应急资源调度表 (us_alarm_resource_dispatch)

应急资源属性结构表（RQ_JC_YJZY）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 调度编码 | DDBM | 字符型 | 50 | 调度编码；唯一 | M |
| 调度时间 | DDSJ | 时间型 |  | 调度时间 | O |
| 资源类型 | ZYLX | 字符型 | 50 | 资源类型,(救援队伍、应急管理) | O |
| 资源名称标识 | ZYMCBS | 整型 |  | 资源名称id | O |
| 资源名称 | ZYMC | 字符型 | 50 | 资源名称 | O |
| 物资储备点 | WZCBD | 整型 |  | 物资储备点 | O |
| 物资储备点 | WZCBD | 字符型 | 200 | 物资储备点 | O |
| 调度状态 | DDZT | 整型 |  | 调度状态 0待调度 1已调度；默认值: 0 | O |
| 联系人 | LXR | 字符型 | 50 | 联系人 | O |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 50 | 联系电话 | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间 | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间型 |  | 更新时间 | O |
| 删除标志 | SCBZ | 整型 |  | 删除标志 0正常 1删除；默认值: 0 | O |

      - 应急预案属性结构表

对应业务表：应急预案表 (dr_flood_plan)

应急预案属性结构表（RQ_JC_YJYA）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 预案名称 | YAMC | 字符型 | 50 | 预案名称 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 备注 | O |
| 分类 | FL | 字符型 | 255 | 分类 | O |
| 发布单位 | FBDW | 字符型 | 255 | 发布单位 | O |
| 版本 | BB | 字符型 | 255 | 版本 | O |
| 编制单位 | BZDW | 字符型 | 255 | 编制单位 | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间 | O |
| 发布时间 | FBSJ | 时间型 |  | 发布时间 | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 删除标识默认0,已删除1；默认值: 0::smallint | O |
| 区域标识 | QYBS | 字符型 | 255 | 区域id | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 255 | 区域名称 | O |
| 分类标识 | FLBS | 整型 |  | 分类id | O |
| 等级标识 | DJBS | 整型 |  | 等级id | O |
| 等级名称 | DJMC | 字符型 | 50 | 等级名称 | O |
| 编制单位 | BZDW | 字符型 | 50 | 编制单位 | O |
| 系统标识 | XTBS | 整型 |  | 系统id | O |
| 行业标识 | XYBS | 整型 |  | 行业id | O |
| 区县标识 | QXBS | 整型 |  | 区县id | O |
| 父级预案标识 | FJYABS | 整型 |  | 父级预案id | O |
| 是否是目录 | SFSML | 整型 |  | 是否是目录1是0不是 | O |
| 总体要求 | ZTYQ | 字符型 | 255 | 总体要求 | O |
| 排序 | PX | 整型 |  | 排序 | O |
| 结束日期 | JSRQ | 时间型 |  | 结束日期 | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 100 | 区域名称 | O |
| 城市名称 | CSMC | 字符型 | 100 | 城市名称 | O |
| 城市标识 | CSBS | 整型 |  | 城市id | O |
| 行业用途名称 | XYYTMC | 字符型 | 50 | 行业用途名称 | O |
| 成文日期 | CWRQ | 时间型 |  | 成文日期 | O |
| 坐标x | ZBX | 浮点型 | 20,10 | 坐标x | O |
| 坐标y | ZBY | 浮点型 | 20,10 | 坐标y | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 100 | 地址 | O |

      - 应急物资属性结构表

对应业务表：应急物资表 (dr_flood_resource)

应急物资属性结构表（RQ_JC_YJWZ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 物资名称 | WZMC | 字符型 | 50 | 物资名称 | O |
| 型号规格 | XHGG | 字符型 | 50 | 型号规格 | O |
| 数量 | SL | 浮点型 |  | 数量 | O |
| 物资类型 | WZLX | 整型 |  | 物资类型 | O |
| 采购人 | CGR | 字符型 | 50 | 采购人 | O |
| 采购人联系方式 | CGRLXFS | 字符型 | 100 | 采购人联系方式 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 备注 | O |
| 所属储备点 | SSCBD | 整型 |  | 所属储备点 | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 删除标识默认0,已删除1；默认值: 0::smallint | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间 | O |
| 修改时间 | XGSJ | 时间型 |  | 修改时间 | O |
| 所属行业标识 | SSXYBS | 整型 |  | 所属行业id | O |
| 所属行业名称 | SSXYMC | 字符型 | 50 | 所属行业名称 | O |

      - 应急场所属性结构表

对应业务表：应急场所表 (dr_flood_shelter)

应急场所属性结构表（RQ_JC_YJCS）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 避难所名称 | BNSMC | 字符型 | 50 | 避难所名称 | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 地址 | O |
| 坐标X | ZBX | 浮点型 |  | x坐标 | O |
| 坐标Y | ZBY | 浮点型 |  | y坐标 | O |
| 避难所类型 | BNSLX | 整型 |  | 避难所类型 | O |
| 能力 | NL | 整型 |  |  | O |
| 负责人 | FZR | 字符型 | 50 | 负责人 | O |
| 负责人联系方式 | FZRLXFS | 字符型 | 50 | 负责人联系方式 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 备注 | O |
| 经度 | JD | 浮点型 |  | 经度 | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 |  | 纬度 | O |
| 区域标识 | QYBS | 整型 |  | 区域id | O |
| 街道标识 | JDBS | 整型 |  | 街道id | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 删除标识默认0,已删除1；默认值: 0::smallint | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间 | O |
| 修改时间 | XGSJ | 时间型 |  | 修改时间 | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 50 | 区域名称 | O |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 | 街道名称 | O |
| 避难所类型名称 | BNSLXMC | 字符型 | 50 | 避难所类型名称 | O |
| 责任单位标识 | ZRDWBS | 字符型 | 50 | 责任单位id | O |
| 责任单位标识 | ZRDWBS | 字符型 | 50 | 责任单位id | O |
| 所属地市 | SSDS | 整型 |  | 所属地市 | O |
| 所属地市名称 | SSDSMC | 字符型 | 50 | 所属地市名称 | O |
| 领域类型标识 | LYLXBS | 整型 |  | 领域类型id | O |
| 领域类型名称 | LYLXMC | 字符型 | 20 | 领域类型名称 | O |

      - 应急专家属性结构表

对应业务表：应急专家表 (mf_expert)

应急专家属性结构表（RQ_JC_YJZJ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 专家标识 | ZJBS | 字符型 | 50 | 主键 | M |
| 专家名称 | ZJMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 部门标识 | BMBS | 整型 |  | 部门标识 | O |
| 单位名称 | DWMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 行业标识 | HYBS | 整型 |  | 行业标识 | O |
| 行业名称 | HYMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 区域标识 | QYBS | 整型 |  | 区域标识 | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 专业职务 | ZYZW | 字符型 | 50 |  | O |
| 专业标题 | ZYBT | 字符型 | 50 |  | O |
| 电话号码 | DHHM | 字符型 | 50 |  | O |
| 移动电话 | YDDH | 字符型 | 50 |  | O |
| 电子邮件 | DZYJ | 字符型 | 50 |  | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 50 |  | O |
| 经验值 | JYZ | 浮点型 |  | 经验值（总分100） | O |
| 标识数量 | BSSL | 字符型 | 50 |  | O |
| 银行账号 | YHZH | 字符型 | 50 |  | O |
| 银行名称 | YHMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 专业知识 | ZYZS | 字符型 | 500 |  | O |
| 是否可用 | SFKY | 整型 |  | 是否可用(1可用；0不可用)；默认值: 1 | O |
| 专家信息所属子系统 | ZJXXSSZXT | 整型 |  | 专家信息所属子系统 | M |

      - 应急队伍属性结构表

对应业务表：应急队伍表 (dr_flood_team)

应急队伍属性结构表（RQ_JC_YJDW）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 队伍名称 | DWMC | 字符型 | 50 | 队伍名称 | O |
| 队伍类型 | DWLX | 整型 |  | 队伍类型，参照字典表senior_id=55 | O |
| 成立时间 | CLSJ | 时间型 |  | 成立时间 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 备注 | O |
| 区域标识 | QYBS | 整型 |  | 区域id | O |
| 行业类型 | XYLX | 整型 |  | 行业类型，99：防汛应急业务,125:市政燃气业务 | O |
| 坐标X | ZBX | 浮点型 |  | x坐标 | O |
| 坐标Y | ZBY | 浮点型 |  | y坐标 | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 地址 | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 删除标识默认0,已删除1；默认值: 0::smallint | O |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 80 | 所属区域 | O |
| 父级标识 | FJBS | 整型 |  | 父级id | O |
| 修改时间 | XGSJ | 时间型 |  | 修改时间 | O |
| 队伍类型名称 | DWLXMC | 字符型 | 50 | 队伍类型名称 | O |
| 责任区域标识 | ZRQYBS | 字符型 | 255 | 责任区域id，灵珑中存储，可以多选 | O |
| 责任区域名称 | ZRQYMC | 字符型 | 255 | 责任区域名称，灵珑中存储，可以多选 | O |
| 所属地市 | SSDS | 整型 |  | 所属地市 | O |
| 所属地市名称 | SSDSMC | 字符型 | 50 | 所属地市名称 | O |
| 企业标识 | QYBS | 整型 |  | 企业id | O |
| 企业名称 | QYMC | 字符型 | 50 | 企业名称 | O |
| 领域类型标识 | LYLXBS | 整型 |  | 领域类型id | O |
| 领域类型名称 | LYLXMC | 字符型 | 10 | 领域类型名称 | O |

      - 应急车辆属性结构表

对应业务表：应急车辆表 (mf_vehicle)

应急车辆属性结构表（RQ_JC_YJCL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 车牌号 | CPH | 字符型 | 50 | 车牌号 | O |
| SIM卡编号 | SIMKBH | 字符型 | 50 | SIM卡编号 | O |
| 责任人 | ZRR | 字符型 | 100 | 责任人 | O |
| 联系人 | LXR | 字符型 | 100 | 联系人 | O |
| 所属单位 | SSDW | 字符型 | 100 | 所属单位 | O |
| 开始服役日期 | KSFYRQ | 时间型 |  | 开始服役日期 | O |
| 联系方式 | LXFS | 字符型 | 100 | 联系方式 | O |
| 所属城市 | SSCS | 整型 |  | 所属城市 | O |
| 所属城市名称 | SSCSMC | 字符型 | 100 | 所属城市名称 | O |
| 所属区域 | SSQY | 整型 |  | 所属区域 | O |
| 所属区域名称 | SSQYMC | 字符型 | 100 | 所属区域名称 | O |
| 车辆编号 | CLBH | 字符型 | 50 | 车辆编号 | O |
| 车辆类型 | CLLX | 整型 |  | 车辆类型 | O |
| 车辆类型名称 | CLLXMC | 字符型 | 100 | 车辆类型名称 | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间 | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 删除标识1已删除0未删除默认0；默认值: 0 | O |
| 领域类型标识 | LYLXBS | 整型 |  | 领域类型id | O |
| 领域类型名称 | LYLXMC | 字符型 | 20 | 领域类型名称 | O |

  - 供水设施专用表

    - 基础数据

      - 自来水管线属性结构表（GS_JS_GX_ZLS_ATT）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 管线编号 | GXBH | 字符型 | 50 | 管线编号 | M |
| 所属管网 | SSGG | 字符型 | 50 | 关联管网编号 | M |
| 起点点号 | QDDH | 变长字符型 | 50 | 关联自来水管点标识码 | M |
| 终点点号 | ZDDH | 变长字符型 | 50 | 关联自来水管点标识码 | M |
| 起点高程 | QDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 终点高程 | ZDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 起点埋深 | QDMS | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 终点埋深 | ZDMS | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 埋设类型 | MSLX | 整型 | - | 0(直埋)/1(管沟)/2(管块)/3(管埋)/4(架空)/5(顶管) | M |
| 材质 | CZ | 变长字符型 | 8 | 钢,砼,灰口铸铁,球墨铸铁,PVC,PE | M |
| 管径 | GJ | 变长字符型 | 15 | 单位：mm | M |
| 压力 | YL | 变长字符型 | 4 | 单位：MPa | M |
| 所在道路 | SZDL | 变长字符型 | 100 | - | O |
| 权属单位 | QSDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 建设年代 | JSND | 变长字符型 | 10 | 如"1991" | O |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | O |
| 数据来源 | SJLY | 变长字符型 | 20 | - | O |
| 管线长度 | GXCD | 浮点型 | 10.3 | 单位：m | O |
| 平均埋深 | PJMS | 浮点型 | 10.2 | 单位：m | O |
| 管道级别 | GDJB | 变长字符型 | 80 | 主干管/次干管/支管 | M |
| 路面性质 | LMXZ | 整型 | - | 1(水泥)/2(柏油)/3(土路)/4(弹石)/5(绿化地) | O |
| 流向标识 | LXBS | 整型 | - | 0(起点到终点)/1(终点到起点) | O |
| 压力等级 | YLDJ | 变长字符型 | 10 | 低压,中压,高压 | O |
| 图形数据 | geometry | 二进制型 | - | - | O |
| 管道级别 | GDJB | 字符型 | 80 | 主干管/次干管/支管 | M |
| 路面性质 | LMXZ | 整型 | 2 | 1(水泥)/2(柏油)/3(土路)/4(弹石)/5(绿化地)/6(人行道板)/7(农田) | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 2000 | 相关事项说明 | O |

select a.id as BSM, a.pipe_no as GXBH, a.road_name as GDJB, a.land_type as LMXZ, a.remark as BZ
from water.gs_comm_pipe_base a where a.valid_flag = 1;

##water和usercenter是现场供水和用户中心，以现场实际的为准

      - 工业水管线属性结构表（GS_JS_GX_GYS_ATT）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 管线编号 | GXBH | 字符型 | 50 | 管线编号 | M |
| 所属管网 | SSGG | 字符型 | 50 | 关联管网编号 | M |
| 起点点号 | QDDH | 变长字符型 | 40 | 关联工业水管点标识码 | M |
| 终点点号 | ZDDH | 变长字符型 | 40 | 关联工业水管点标识码 | M |
| 起点高程 | QDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 终点高程 | ZDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 起点埋深 | QDMS | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 终点埋深 | ZDMS | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 埋设类型 | MSLX | 整型 | - | 0(直埋)/1(管沟)/2(管块)/3(管埋)/4(架空)/5(顶管) | M |
| 材质 | CZ | 变长字符型 | 8 | 钢,砼,灰口铸铁,球墨铸铁,PVC,PE | M |
| 管径 | GJ | 变长字符型 | 15 | 单位：mm | M |
| 压力 | YL | 变长字符型 | 4 | 单位：MPa | M |
| 所在道路 | SZDL | 变长字符型 | 100 | - | O |
| 权属单位 | QSDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 建设年代 | JSND | 变长字符型 | 10 | 如"1991" | O |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | O |
| 数据来源 | SJLY | 变长字符型 | 20 | - | O |
| 管线长度 | GXCD | 浮点型 | 10.3 | 单位：m | O |
| 平均埋深 | PJMS | 浮点型 | 10.2 | 单位：m | O |
| 管道级别 | GDJB | 变长字符型 | 80 | 主干管/次干管/支管 | M |
| 路面性质 | LMXZ | 整型 | - | 1(水泥)/2(柏油)/3(土路)/4(弹石)/5(绿化地) | O |
| 流向标识 | LXBS | 整型 | - | 0(起点到终点)/1(终点到起点) | O |
| 压力等级 | YLDJ | 变长字符型 | 10 | 低压,中压,高压 | O |
| 图形数据 | geometry | 二进制型 | - | - | O |
| 管道级别 | GDJB | 字符型 | 80 | 主干管/次干管/支管 | M |
| 路面性质 | LMXZ | 整型 | 2 | 1(水泥)/2(柏油)/3(土路)/4(弹石)/5(绿化地)/6(人行道板)/7(农田) | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 2000 | 相关事项说明 | O |

      - 自来水管点表（GS_JS_GD_ZLS）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 变长字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 管类代码 | GLDM | 变长字符型 | 8 | 管点类型代码（GS） | M |
| 探测点号 | TCDH | 变长字符型 | 40 | 外业点号，测区内唯一 | M |
| 地面高程 | DMGC | 浮点型 | 7.3 | 单位：米 | M |
| 特征点 | TZD | 变长字符型 | 15 | - | M |
| 附属物 | FSW | 变长字符型 | 15 | 如阀门等 | M |
| 所在道路 | SZDL | 变长字符型 | 100 | - | O |
| 权属单位 | QSDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 详细地址 | XXDZ | 变长字符型 | 255 | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |

      - 工业水管点表（GS_JS_GD_GYS）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 变长字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 管类代码 | GLDM | 变长字符型 | 8 | 管点类型代码（GS） | M |
| 探测点号 | TCDH | 变长字符型 | 40 | 外业点号，测区内唯一 | M |
| 地面高程 | DMGC | 浮点型 | 7.3 | 单位：米 | M |
| 特征点 | TZD | 变长字符型 | 15 | - | M |
| 附属物 | FSW | 变长字符型 | 15 | 如阀门等 | M |
| 所在道路 | SZDL | 变长字符型 | 100 | - | O |
| 权属单位 | QSDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 详细地址 | XXDZ | 变长字符型 | 255 | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |

      - 水源地表（GS_JS_SYD）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 水源地名称 | SYDMC | 字符型 | 200 | - | M |
| 水源地类型 | SYDLX | 字符型 | 80 | 1(水库型)/2(河道型)/3(湖泊型)/4(地下水型) | M |
| 所在河流或湖泊 | SZHLHHP | 字符型 | 80 |  | O |
| 供水目标区域 | GSMBQY | 字符型 | 200 |  | O |
| 设计年供水能力 | SJNGSNL | 浮点型 | 10,2 |  | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18,6 |  | O |
| 维度 | WD | 浮点型 | 18,6 |  | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 2000 |  | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 2000 | 相关事项说明 | O |
| 详细地址 | XXDZ | 变长字符型 | 255 | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |

视图select a.id as BSM, b.code as XZQHDM, a.source_name as SYDMC, a.source_type_name as SYDLX, a.river_or_lake as SZHLHHP,
a.supply_area as GSMBQY, a.supply_capacity as SJNGSNL, a.coordinate_x as JD, a.coordinate_y as WD, a.address as DZ, a.remark as BZ
from water.gs_comm_source a, usercenter.sys_region b where a.district_id = b.id and a.delete_flag = 0;

##water和usercenter是现场供水和用户中心，以现场实际的为准

      - 水厂表（GS_JS_CZ_SC）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 变长字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 厂站类型 | CZLX | 变长字符型 | 80 | 固定为"净水厂" | M |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(关停)/5(废弃) | M |
| 厂站名称 | CZMC | 变长字符型 | 80 | - | M |
| 水源名称 | SYMC | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 水源类型 | SYLX | 变长字符型 | 80 | 关联水源地表标识码 | M |
| 供水规模 | GSGM | 浮点型 | 10.2 | 单位：万立方米/日 | O |
| 处理工艺 | CLGY | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 投产日期 | TCRQ | 日期型 | - | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 负责人 | FZR | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 联系电话 | LXDH | 变长字符型 | 128 | - | O |
| 地址 | DZ | 变长字符型 | 255 | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |

      - 泵站表（GS_JS_CZ_BZ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 变长字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 泵站类型 | CZLX | 变长字符型 | 80 | 给水泵站,排水泵站,中水泵站,工业循环泵站,其他 | M |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(关停)/5(废弃) | M |
| 泵站名称 | CZMC | 变长字符型 | 80 | - | M |
| 供水规模 | GSGM | 浮点型 | 10.2 | 单位：万立方米/日 | O |
| 服务范围 | FWQY | 变长字符型 | 400 | - | O |
| 开工日期 | KGRQ | 日期型 | - | - | O |
| 竣工日期 | JGRQ | 日期型 | - | - | O |
| 投用日期 | TYRQ | 日期型 | - | - | O |
| 设计单位 | SJDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 施工单位 | SGDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 监理单位 | JLDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 隶属管理单位 | LSGLC | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 负责人 | FZR | 变长字符型 | 80 | - | M |
| 联系电话 | LXDH | 变长字符型 | 128 | - | M |
| 地址 | DZ | 变长字符型 | 255 | - | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |

      - 设备表（GS_JC_JCSB_SB）

所有供水设备的台账,包括监测设备和非检测设备

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 变长字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 设备类型 | SBLX | 变长字符型 | 32 | 见附录B监测设备及指标字典 | M |
| 设备名称 | SBMC | 变长字符型 | 80 | - | M |
| 设备型号 | SBXH | 变长字符型 | 100 | - | O |
| 设备状态 | SBZT | 整型 | - | 1(未使用)/2(正常)/3(试运行)/4(故障)/5(维修)/6(报废) | M |
| 设备品牌 | BPP | 变长字符型 | 100 | - | O |
| 生产厂家 | CSMC | 变长字符型 | 200 | - | O |
| 厂商电话 | CSDH | 变长字符型 | 128 | - | O |
| 责任人 | ZRR | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 责任人电话 | ZRDH | 变长字符型 | 50 | - | O |
| 购买价格 | JGFY | 浮点型 | 18.2 | 单位：元 | O |
| 折旧价格 | ZJJG | 浮点型 | 18.2 | 单位：元 | O |
| 安装时间 | AZSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 安装位置 | AZWZ | 变长字符型 | 500 | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 定位地址 | DZDZ | 变长字符型 | 500 | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |

      - 厂内设备表（GS_JC_JCSB_CNSB）

仅存放供水监测设备

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 变长字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 设施编码 | SSBM | 变长字符型 | 50 | 关联净水厂标识码 | M |
| 设备类型 | SBLX | 变长字符型 | 32 | 见附录B监测设备及指标字典 | M |
| 设备名称 | SBMC | 变长字符型 | 80 | - | M |
| 设备型号 | SBXH | 变长字符型 | 100 | - | O |
| 设备状态 | SBZT | 整型 | - | 1(未使用)/2(正常)/3(试运行)/4(故障)/5(维修)/6(报废) | M |
| 设备品牌 | BPP | 变长字符型 | 100 | - | O |
| 生产厂家 | CSMC | 变长字符型 | 100 | - | O |
| 厂商电话 | CSDH | 变长字符型 | 50 | - | O |
| 责任人 | ZRR | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 责任人电话 | ZRDH | 变长字符型 | 50 | - | O |
| 使用部门 | AZSYWHDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 安装时间 | AZSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |

      - 二次供水单位表（GS_JS_ECGSDW）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 变长字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 单位名称 | DWMC | 变长字符型 | 200 | - | M |
| 单位类型 | DWLX | 变长字符型 | 80 | 供水企业,物业,业主,政府代管,其他运营主体 | M |
| 法定代表人 | FDDBR | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 联系电话 | LXDH | 变长字符型 | 128 | - | O |
| 地址 | DZ | 变长字符型 | 255 | - | O |
| 泵房数量 | BGDZSL | 整型 | - | 单位：座 | O |
| 服务户数 | FWSL | 整型 | - | 单位：户 | O |
| 服务人口 | FWRK | 整型 | - | 单位：人 | O |
| 组织机构代码 | ZZJGDM | 变长字符型 | 50 | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |

      - 二次供水泵房表（GS_JS_ECGSBF）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 变长字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 泵房名称 | BFMC | 变长字符型 | 200 | - | M |
| 单位标识 | DWID | 变长字符型 | 50 | 关联二次供水单位标识码 | M |
| 消毒方式 | XDFS | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 供水企业 | GSQY | 变长字符型 | 80 | 关联供水企业名称 | O |
| 地址 | DZ | 变长字符型 | 255 | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |

      - 二次供水设施表（GS_JS_ECGSSS）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 变长字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 设施编码 | SSBM | 变长字符型 | 20 | - | M |
| 设施名称 | SSMC | 变长字符型 | 80 | - | M |
| 设施类型 | SSLX | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 安装日期 | AZRQ | 日期型 | - | - | O |
| 投用日期 | TYRQ | 日期型 | - | - | O |
| 设计日供水量 | SRSC | 浮点型 | 18.2 | 单位：m³/d | O |
| 设计水压 | SYSY | 浮点型 | 18.2 | 单位：MPa | O |
| 泵房标识 | BFID | 变长字符型 | 50 | 关联二次供水泵房标识码 | M |
| 设计单位 | SJDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 施工单位 | SGDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 管理单位 | GLDW | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 责任人 | FZR | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 联系电话 | LXDH | 变长字符型 | 128 | - | O |
| 地址 | DZ | 变长字符型 | 500 | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |

      - 供水企业属性结构表（GS_JS_GSQY）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 注册登记名称 | ZCDJMC | 字符型 | 200 | - | M |
| 企业常用名称 | QYCYMC | 字符型 | 200 |  | M |
| 监管单位 | JGDW | 字符型 | 80 |  | M |
| 经营状态 | JYZT | 字符型 | 20 | 暂停,在营业,停业 | M |
| 单位电话 | DWDH | 浮点型 | 128 |  | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18,6 |  | O |
| 维度 | WD | 浮点型 | 18,6 |  | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 |  | M |
| 供水服务范围 | GSFWFW | 字符串 | 200 |  | O |
| 水源地 | SYD | 字符串 | 200 | 关联水源地名称 | O |
| 日供水能力 | RGSNL | 浮点型 | 10,2 |  | O |
| 附属制水厂 | FSZSC | 字符型 | 200 | 关联水厂名称 | M |
| 企业性质 | QYXZ | 字符型 | 80 | 1(个体户)/2(私营/民营企业)/3(国有企业)/4(外资企业)/5(合资企业)/6(事业单位)/7(国家行政机关) | M |
| 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | 字符型 | 50 |  | M |
| 经营许可证编号 | JYXKZBH | 字符型 | 50 |  | O |
| 许可证失效日期 | XKZSXRQ | 日期型 | - |  | O |
| 固定资本 | GDZB | 浮点型 | 10,2 |  | O |
| 注册资本 | ZCZB | 浮点型 | 10,2 |  | M |
| 法人电话 | FRDH | 字符型 | 128 |  | O |
| 法人姓名 | FRXM | 字符型 | 200 |  | M |
| 法人身份证号 | FRSFZH | 字符型 | 128 |  | O |
| 在职职工总人数 | ZZZGZRS | 整型 | 11 |  | O |
| 对外服务电话 | DWFWDH | 字符型 | 128 |  | O |
| 营业执照 | YYZZ | 图片数组 | - |  | M |
| 注册登记地址 | ZCDJDZ | 字符型 | 2000 |  | M |
| 经营许可证 | JYXKZ | 图片数组 | - |  | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 2000 | 相关事项说明 | O |

##说明，电话字段都是加密存储的，中间库明显是长度不够的。如果电话不上屏，建议不同步
select a.id as BSM, b.code as XZQHDM, a.register_name as ZCDJMC, a.company_name as QYCYMC, a.supervision_unit as JGDW, 
a.business_status_name as JYZT, a.unit_phone as DWDH, a.coordinate_x as JD, a.coordinate_y as WD, a.address as DZ, a.supply_scope as GSFWFW,
a.source_name as SYD, a.daily_supply_capacity as RGSNL, '' as FSZSC, a.enterprise_nature_name as QYXZ, a.social_credit_code as TYSHXYDM,
a.operation_license_no as JYXKZBH, a.license_expiry_date as XKZSXRQ, a.fixed_capital as GDZB, a.registered_capital as ZCZB, 
a.legal_person_id_card as FRDH, a.legal_person_name as FRXM, a.legal_person_id_card as FRSFZH, a.on_job_staff as ZZZGZRS, a.external_service_phone as DWFWDH,
'' as YYZZ, a.register_address as ZCDJDZ, '' as JYXKZ, a.remark as BZ
from water.gs_comm_company a, usercenter.sys_region b where a.district_id = b.id and a.delete_flag = 0;

##water和usercenter是现场供水和用户中心，以现场实际的为准

      - 管网信息表（GS_JS_GW）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 变长字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 管网编号 | GWBH | 变长字符型 | 40 | 唯一 | M |
| 上级管网编号 | SJGWBH | 变长字符型 | 40 | 关联上级管网 | O |
| 管网级别 | GWJB | 整型 | - | 1、2、3、4 | M |
| 管道规格 | GDGG | 变长字符型 | 200 | - | O |
| 材料 | CL | 变长字符型 | 200 | - | O |
| 长度 | CD | 变长字符型 | 100 | 单位：m | O |
| 运行30年以上管道长度 | YY30NLGXD | 变长字符型 | 100 | 单位：m | O |
| 创建人 | CJr | 变长字符型 | 80 | - | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 | - | 0-否；1-是 | O |

      - 用水户属性结构表（GS_JS_YSH）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 用户名称 | YHMC | 字符型 | 80 |  | M |
| 用户类型 | YHLX | 整型 | 2 | 1(居民)/2(非居民)/3（工业）/4（特种） | M |
| 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | 字符型 | 50 | 当用户类型不为居民用户填写 | C |
| 身份证号 | SFZH | 字符型 | 128 | 当用户类型为居民用户填写 | C |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 128 |  | O |
| 详细地址 | XXDZ | 字符型 | 2000 | - | M |
| 所在街道和社区 | SZJDHSQ | 字符型 | 80 | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 2000 | 相关事项说明 | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 | - | 0-否；1-是 | O |

##说明，电话和身份证字段都是加密存储的，中间库明显是长度不够的。如果电话、身份证不上屏，建议不同步
select a.id as BSM, b.code as XZQHDM, a.user_name as YHMC, case when a.user_type_id = 'UT_A' then 1 when a.user_type_id = 'UT_B' then 2 
when a.user_type_id = 'UT_C' then 3 when a.user_type_id = 'UT_D' then 4 else 0 end as YHLX, a.social_credit_code as TYSHXYDM, 
a.id_card as SFZH, a.user_phone  as LXDH, a.address as XXDZ, a.street_name as SZJDHSQ, a.remark as BZ,
a.create_time as CJSJ,a.update_time as GXSJ,a.delete_flag as SCBS
from water.gs_comm_user a, usercenter.sys_region b where a.district_id = b.id and a.delete_flag = 0;

##water和usercenter是现场供水和用户中心，以现场实际的为准

      - 水质检测站表（GS_JS_SZJCZ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 水质检测站名称 | SZJCZMC | 字符型 | 80 | - | M |
| 检测指标 | JCZB | 变长字符型 | 2000 | - | O |
| 关联对象标识 | GLDXBS | 字符型 | 50 | 关联水厂/管线/泵房标识码 | M |
| 关联对象名称 | GLDXMC | 字符型 | 80 | 对应名称 | M |
| 监测站类型 | JCZLX | 字符型 | 40 | 1-关联水厂;2-关联管线;3-关联二供泵房 | M |
| 地址 | DZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 备注 | BZ | 变长字符型 | 2000 | - | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 | - | 0-否；1-是 | M |

SELECT
  a.id AS BSM,
  b.code as XZQHDM,
  a.station_name AS SZJCZMC,
  a.detection_indicator AS JCZB,
  a.relation_id AS GLDXBS,
  a.relation_name AS GLDXMC,
  case when a.station_type = 1 then '水厂' when a.station_type = 2 then '管线' when a.station_type = 3 then '二供泵房' else '' end AS JCZLX,
  a.address AS DZ,
  a.coordinate_x AS JD,
  a.coordinate_y AS WD,
  a.remark AS BZ,
  a.create_time AS CJSJ,
  a.update_time AS GXSJ,
  a.delete_flag AS SCBS
FROM water.gs_comm_quality_station a left join usercenter.sys_region b on a.district_id = b.id
where a.delete_flag = 0;

##water和usercenter是现场供水和用户中心，以现场实际的为准

      - 物资储备点表（GS_JS_WZ_WZCBD）

城市运行安全业务表 dr_flood_reserve_point

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 储备点名称 | CBDMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 负责人 | FZR | 字符型 | 50 | 储备点负责人姓名 | O |
| 负责人联系方式 | FZRLXFS | 字符型 | 100 | 负责人电话、微信等联系方式 | O |
| 所属部门 | SSBM | 字符型 | 80 | - | O |
| 联系人 | LXR | 字符型 | 80 | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 行业类型 | HYLX | 整型 | - | 45：防汛应急业务，120：市政业务 | O |
| 是否为目录 | SFWML | 整型 | - | 1（是目录），0（不是目录） | O |
| 领域类型名称 | LYLXMC | 字符型 | 10 | - | O |
| 企业名称 | QYMC | 字符型 | 50 | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 | - | 0-否；1-是 | M |

select
    a.id                   as BSM,
    b.code as XZQHDM,
    c.code as JDQHDM,
    a.reserve_point_name   as CBDMC,
    a.address              as DZ,
    a.incharge_human       as FZR,
    a.incharge_human_contact as FZRLXFS,
    d.name            as SSBM,
    e.name            as LXR,
    a.longitude            as JD,
    a.latitude             as WD,
    a.industry_type        as HYLX,
    a.directory_flag       as SFWML,
    a.domain_type_name     as LYLXMC,
    a.company_name         as QYMC,
    a.remarks              as BZ,
    a.delete_flag          as SCBS,
    a.create_time          as CJSJ
from dr_flood_reserve_point
left join usercenter.sys_region b on a.region_id = b.id
left join usercenter.sys_region c on a.street_id = c.id
left join usercenter.sys_unit d on a.senior_id = d.uid
left join usercenter.sys_human e on a.contact_human_id = e.uid
where a.delete_flag = 0

usercenter是现场供水和用户中心，以现场实际的为准

      - 物资明细表（GS_JS_WZ_MX）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 物资名称 | WZMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 型号规格 | XHGG | 字符型 | 50 | - | O |
| 数量 | SL | 整型 | - | - | M |
| 物资编号 | WZBH | 字符型 | 50 | - | O |
| 物资类型 | WZLX | 字符型 | 50 | - | O |
| 采购人 | CGR | 字符型 | 50 | - | O |
| 采购人联系方式 | CGRLXFS | 字符型 | 100 | - | O |
| 所属储备点 | SSCBD | 字符型 | 50 | 关联储备点标识码 | M |
| 所属行业 | SSHY | 字符型 | 20 | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 | - | 0-否；1-是 | M |

      - 救援队伍表（GS_JS_JYDW）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 队伍名称 | DWMC | 字符型 | 20 | - | M |
| 成立时间 | CLSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 企业名称 | QYMC | 字符型 | 50 | - | O |
| 行业类型 | HYLX | 字符型 | 40 | - | O |
| 领域类型 | LYLX | 字符型 | 10 | - | O |
| 队伍类型 | DWLX | 字符型 | 20 | - | O |
| 责任区域 | ZRQY | 字符型 | 255 | 多个区域用分隔符拼接 | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 父级标识 | FJBS | 整型 |  | 父级队伍标识，用于构建队伍层级关系 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 | - | 0-否；1-是 | M |

      - 应急车辆表（GS_JS_YJCL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 车牌号 | CPH | 字符型 | 50 | - | M |
| SIM卡编号 | SIMKBH | 字符型 | 50 | - | O |
| 责任人 | ZRR | 字符型 | 100 | - | O |
| 联系人 | LXR | 字符型 | 100 | - | O |
| 所属单位 | SSDW | 字符型 | 100 | - | O |
| 开始服役日期 | KSFYRQ | 时间日期型 | - | - | O |
| 联系方式 | LXFS | 字符型 | 100 | - | O |
| 车辆编号 | CLBH | 字符型 | 50 | - | O |
| 车辆类型 | CLLX | 字符型 | 100 | - | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 | - | 0-否；1-是 | M |

      - 防控专家表（GS_JS_FKZJ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 专家姓名 | ZJXM | 字符型 | 50 | - | M |
| 身份证号 | SFZH | 字符型 | 18 | - | O |
| 所属单位 | SSDY | 字符型 | 50 | - | O |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 20 | - | O |
| 电子邮箱 | DZYX | 字符型 | 50 | - | O |
| 通讯地址 | TXDZ | 字符型 | 100 | - | O |
| 毕业院校 | BYYX | 字符型 | 50 | - | O |
| 所学专业 | SXZY | 字符型 | 50 | - | O |
| 专家职称 | JSZC | 字符型 | 50 | - | O |
| 主要职务 | ZYWZ | 字符型 | 100 | - | O |
| 技术特长 | JSTC | 字符型 | 100 | - | O |
| 专家经验 | ZJJY | 字符型 | 80 | - | O |
| 主要业绩 | ZYYJ | 字符型 | 1000 | - | O |
| 专利与奖项 | ZLYJX | 字符型 | 1000 | - | O |
| 所属行业 | SSHY | 字符型 | 100 | - | O |
| 开户银行 | KHYH | 字符型 | 50 | - | O |
| 银行账号 | YHZH | 字符型 | 20 | - | O |
| 展示顺序 | ZSSX | 整型 | - | - | O |
| 系统标识 | XTBS | 整型 | - | - | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 | - | 0-否；1-是 | M |

      - 避难场所表（GS_JS_BNCS）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 避难所名称 | BNSMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 避难所类型 | BNSLX | 字符型 | 50 | - | O |
| 可容纳人数 | KRNR | 整型 | - | - | O |
| 负责人 | FZR | 字符型 | 50 | - | O |
| 负责人联系方式 | FZRLXFS | 字符型 | 50 | - | O |
| 责任单位 | ZRDW | 字符型 | 50 |  | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 | - | 0-否；1-是 | M |

      - 应急预案表（GS_JS_YJYA）

供水表2中无该表定义

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 街道区划代码 | JDQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | O |
| 预案名称 | YAMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 255 | 多个区域名称用分隔符拼接 | O |
| 分类 | FL | 字符型 | 255 | - | O |
| 发布单位 | FBDW | 字符型 | 255 | - | O |
| 版本 | BB | 字符型 | 255 | - | O |
| 编制单位 | BZDW | 字符型 | 255 | - | O |
| 预案等级 | YADJ | 字符型 | 50 | - | O |
| 行业用途 | HYYT | 字符型 | 50 | - | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 18.6 | - | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 总体要求 | ZTYQ | 字符型 | 255 | - | O |
| 父级预案标识 | FJYABS | 整型 | - | - | O |
| 是否为目录 | SFML | 整型 | - | 1（是目录），0（不是目录） | O |
| 展示顺序 | ZSSX | 整型 | - | - | O |
| 发布时间 | FBSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 成文日期 | CWRQ | 日期型 | - | - | O |
| 结束时间 | JSSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 系统标识 | XTBS | 整型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 | - | 0-否；1-是 | M |

    - 监管数据

      - 维修点/停水影响区域属性结构表

表37维修点/停水影响区域属性结构表

（GS_JG_WXD、GS_JG_TSYXQY）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | 维修点/停水影响区域的常用名称 | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 2000 | 具体位置描述 | O |
| 类型 | LX | 字符型 | 100 | 维修点/停水影响区域的所属设施类型 | O |
| 调查日期 | DCRQ | 日期型 | - | 现场调查日期 | O |
| 区域情况描述 | QYQKMS | 字符型 | 2000 | 维修点/停水影响区域情况描述 | O |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 | - | 数据填报日期 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 2000 | 相关事项说明 | O |

      - 管道检测属性结构表

表38管道检测属性结构表（GS_JC_GDJC）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 设施编码 | SSBM | 字符型 | 50 | 关联管线编号 | M |
| 管道材质 | GDCZ | 字符型 | 80 | 钢,砼,灰口铸铁,球墨铸铁,PVC,PE | M |
| 管径 | GJ | 字符型 | 80 | - | M |
| 检测日期 | JCRQ | 日期型 |  | - | M |
| 描述 | MS | 字符型 | 2000 | - | M |
| 照片 | ZP | 二进制型 |  | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 2000 | 相关事项说明 | O |

3.4.2.3 隐患记录属性结构表（GS_JC_YHJL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 20 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 隐患大类 | YHDL | 字符型 | 80 | 管位隐患、管道标识隐患、管周土体隐患、检查井隐患、阀门隐患、消火栓隐患 | M |
| 隐患小类 | YHXL | 字符型 | 80 | 管道敷设位置隐患、管道标识缺失、管道标识破损、管线沿线地面裂痕、给水井盖缺失、给水井盖位移、给水井盖损坏、给水井盖严重腐蚀、给水井盖埋没、井盖标识错误、井盖表示破损、检查井座（框）破损、检查井器具缺失、井周路面沉降、阀门锈蚀、阀门损坏、消火栓损坏、消火栓冻堵 | M |
| 隐患等级 | YHDJ | 字符型 | 20 | 轻微隐患、一般隐患、严重隐患、重大隐患 | M |
| 管线编号 | GXBH | 字符型 | 50 | 关联管线编号 | M |
| 经度 | JD | 数值 | 18,6 |  | O |
| 纬度 | WD | 数值 | 18,6 |  | O |
| 隐患地址 | YHDZ | 字符型 | 2000 | - | M |
| 隐患状态 | YHZT | 字符型 | 20 | 待整改、整改中、待核查、已消除 | O |
| 审核状态 | SHZT | 字符型 | 20 | 待审核、审核合格、审核不合格 | O |
| 是否督办 | SFDB | 整型 | 2 | 是、否 | M |
| 计划整改完成时间 | JHZGWCSJ | 日期型 | - |  | M |
| 整改责任人 | ZGZRR | 字符型 | 80 | 见用户中心表 | M |
| 超期状态 | CQZT | 整型 | 2 | 超期、正常 | O |
| 供水企业 | GSQY | 字符型 | 200 | 见供水企业表名称 | O |
| 登记时间 | DJSJ | 日期型 | - | - | O |
| 隐患描述 | BZ | 字符型 | 2000 | 相关事项说明 | O |
| 隐患照片 | YHZP | 图片数组 | 500 |  | O |

select a.id as BSM, b.code as XZQHDM, a.hazard_main_type_name as YHDL, a.hazard_sub_type_name as YHXL, a.hazard_level_name as YHDJ,
a.pipe_no as GXBH, a.coordinate_x as JD, a.coordinate_y as WD, a.address as YHDZ, a.hazard_status as YHZT, a.task_status_name as SHZT,
a.sup_flag as SFDB, a.plan_finish_time as JHZGWCSJ, a.responsible_person as ZGZRR, 0 as CQZT, a.company_name as GSQY, a.report_time as DJSJ,
a.hazard_desc as BZ, '' as YHZP
from water.gs_safe_hazard_report a, usercenter.sys_region b where a.district_id = b.id and a.delete_flag = 0;

##water和usercenter是现场供水和用户中心，以现场实际的为准

  - 排水设施专用表

    - 基础数据

      - 管线属性结构表

对应业务表：dr_pipeline_network

表39管线属性结构表（PS_JS_GX_ATT）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 通用表标识码 | TYBBSM | 字符型 | 32 | 关联管线通用表标识码 | M |
| 类別标识 | LBBS | 整型 |  | 1(雨水)/2(污水)3(合流) | M |
| 类别名称 | LBMC | 字符型 | 20 | 雨水/污水/合流 | M |
| 所属单位 | SSDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 管径 | GJ | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 材质 | CZ | 字符型 | 50 |  | O |
| 负责人 | FZR | 字符型 | 50 |  | O |
| 联系方式 | LXFS | 字符型 | 20 |  | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 用于路段 | YYLD | 字符型 | 50 |  | O |
| 埋设年代 | MSND | 整型 |  |  | O |
| 管线长度 | GXCD | 浮点型 | 20.10 | 单位：米 | O |
| 埋设方式标识 | MSFSBS | 整型 |  | 1(地下埋设)/2(地面敷设)3(架空敷设) | O |
| 埋设方式名称 | MSFSMC | 字符型 | 20 | 地下埋设/地面敷设/架空敷设 | O |
| 管段编号 | GDBH | 字符型 | 50 |  | O |
| 起点埋深 | QDMS | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | O |
| 终点埋深 | ZDMS | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | O |
| 起点高程 | QDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | O |
| 终点高程 | QDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | O |
| 起点点号 | QDDH | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 终点点号 | ZDDH | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 管道级别 | GDJB | 字符型 | 10 | 主干管/次干管/支管 | O |
| 流向 | LX | 整型 | - | 0(起点到终点)/1(终点到起点) | O |
| 是否有压 | SFYY | 布尔型 |  | 当类别为污水时填写： 0(否)/1(是) | O |
| 管道异常 | GDYC | 字符型 | 255 | 记录管道内异常情况，如穿缆等 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 排口属性结构表

对应业务表：dr_drain_outlet

表40排口属性结构表（PS_JS_PK）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | - | M |
| 编号 | BH | 字符型 | 100 |  | M |
| 入河方式标识 | RHFSBS | 整型 |  | 1(明渠)/2(明管)/3(暗管)/4(泵站)/5(涵闸)/6(潜没)/7(其他) | O |
| 入河方式名称 | RHFSMC | 字符型 | 100 | 明渠/明管/暗管/泵站/涵闸/潜没/其他 | O |
| 排入水域 | PRSY | 字符型 | 100 |  | O |
| 排放方式标识 | PFFSBS | 整型 |  | 1(连续排放)/2(间歇性排放)/3(季节性排放) | O |
| 排放方式名称 | PFFSMC | 字符型 | 100 | 连续排放/间歇性排放/季节性排放 | O |
| 排污种类 | PWZL | 字符型 | 100 |  | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 类别标识 | LBBS | 整型 | - | 1(雨水)/2(污水)/3(合流) | M |
| 类别名称 | LBMC | 字符型 | 100 | 雨水/污水/合流 | M |
| 地表高程 | DBGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | O |
| 顶部高程 | DBGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | O |
| 排口尺寸 | PKCC | 字符型 | 20 | 断面尺寸（宽X高）或者管径，单位：毫米 | O |
| 是否有拍门 | SFYPM | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | O |
| 出流形式 | CLXS | 整型 | - | 1(自由出流)/2(常水位淹没)/3(潮汐影响) | O |
| 河道常水位 | HDCSW | 浮点型 | 6.2 | 排入河道的常水位，单位：米 | O |
| 排口照片 | PKZP | 二进制型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 厂站属性结构表

对应业务表：dr_sewage_treatment_plant

表41污水厂属性结构表（PS_JS_WSC）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 100 | - | M |
| 排放标准标识 | PFBZBS | 整型 |  | 1(国标一级A标准)/2(国标一级B标准)/3(国标二级标准)/4(国标三级标准) | M |
| 排放标准 | PFBZ | 字符型 | 100 | 国标一级A标准/国标一级B标准/国标二级标准/国标三级标准 | M |
| 污水处理设施类型标识 | WSCLCSLXBS | 整型 |  | 1(城镇污水处理厂)/2(工业废[污]水集中处理设施)/3(其他) | M |
| 污水处理设施类型名称 | WSCLCSLXMC | 字符型 | 100 | 城镇污水处理厂/工业废[污]水集中处理设施/其他 | M |
| 监督部门 | JDBM | 字符型 | 100 |  | O |
| 责任人 | ZRR | 字符型 | 100 |  | O |
| 联系方式 | LXFS | 字符型 | 20 |  | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 占地面积(公顷) | ZDMJ | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 运行负荷率 | YXFHL | 浮点型 | 4.2 |  | O |
| 进水口 | JSK | 字符型 | 100 |  | O |
| 出水口 | CSK | 字符型 | 100 |  | O |
| 污泥处理工艺标识 | WNCLGYBS | 整型 |  | 1(厌氧消化技术)/2(好氧消化技术)/3(好氧发酵技术) | O |
| 污泥处理工艺名称 | WNCLGYMC | 字符型 | 100 | 厌氧消化技术/好氧消化技术/好氧发酵技术 | O |
| 污水处理工艺标识 | WSCLGYBS |  |  | 1(活性污泥法及其变型)/2(生物膜法)/3(膜生物反应器) | O |
| 污水处理工艺名称 | WSCLGYMC | 字符型 | 100 | 活性污泥法及其变型/生物膜法/膜生物反应器 | O |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | O |
| 探测单位 | TCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 探测日期 | TCRQ | 日期型 | - | - | O |
| 数据来源 | SJLY | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | O |
| 竣工日期 | JGRQ | 日期时间型 |  | - | O |
| 污水处理级别 | WSCLJB | 整型 |  | 1(一级)/2(二级)/3(三级) | O |
| 年耗电量 | NHDL | 浮点型 | 10.2 | 单位：万千瓦时 | O |
| 污水处理设计规模 | WSCLSJGM | 浮点型 | 10.2 | 污水处理厂设计处理能力，单位：万立方米/天 | O |
| 污水实际处理能力 | WSSJCLNL | 浮点型 | 10.2 | 单位：万吨/年 | O |
| 平均污水处理量 | PJWSCLL | 浮点型 | 10.2 | 单位：万吨/日 | O |
| 污水运行负荷率 | WSYXFHL | 浮点型 | 4.2 | 百分比例，填年均值 | O |
| 雨水处理设计规模 | YSCLSJGM | 浮点型 | 10.2 | 初期雨水设计处理规模，单位：万立方米/天 | O |
| 污泥处理设计规模 | WNCLSJGM | 浮点型 | 10.2 | 污水处理厂污泥设计处理能力，单位：万吨/天 | O |
| 污泥运行负荷率 | WNYXFHL | 浮点型 | 4.2 | 百分比例，填年均值 | O |
| 污泥处置方式 | WNCZFS | 字符型 | 100 | 1(填埋)/2(焚烧)/3(土地利用)/4(建材利用)/5(堆肥)/6(其它)，并注明污泥处理方式 | O |
| 污泥处置单位 | WNCZDW | 字符型 | 100 | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

对应业务表：dr_pump_station

泵站属性结构表（PS_JS_BZ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 50 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | - | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 泵站类型标识 | BZLXBS | 整型 |  | 1(污水泵站)/2(雨水泵站)/3(合流泵站) | M |
| 泵站类型名称 | BZLXMC | 字符型 | 100 | 污水泵站/雨水泵站/合流泵站 | M |
| 所属单位 | SSDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 负责人 | GZR | 字符型 | 100 |  | O |
| 联系方式 | LXFS | 字符型 | 20 |  | O |
| 是否双回路供电标识 | SHLGDBS | 整型 |  | 0(否)/1(是) | O |
| 是否双回路供电 | SHLGD | 字符型 | 10 | 否/是 | O |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | O |
| 探测单位 | TCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 探测日期 | TCRQ | 日期型 | - | - | O |
| 数据来源 | SJLY | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | O |
| 竣工日期 | JGRQ | 时间日期型 |  | - | O |
| 年耗电量 | NHDL | 浮点型 | 10.2 | 单位：万千瓦时 | O |
| 泵站水泵台数 | BZSBTS | 整型 |  | 水泵的台数 | O |
| 设计雨水排水能力 | SJYSPSNL | 浮点型 | 10.2 | 单位：m³/s | O |
| 设计污水排水能力 | SJWSPSNL | 浮点型 | 10.2 | 单位：m³/s | O |
| 最低控制水位 | ZDKZSW | 浮点型 | 10.2 | 单位：m | O |
| 控制水位 | KZSW | 浮点型 | 10.2 | 单位：m | O |
| 警戒水位 | JJSW | 浮点型 | 10.2 | 单位：m | O |
| 泵站总功率 | BZZGL | 浮点型 | 6.2 | 单位：千瓦 | O |
| 泵站总流量 | BZZLL | 浮点型 | 6.2 | 单位：立方米/秒 | O |
| 泵站照片 | BZZP | 二进制型 | - | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 排水防涝重点保障对象属性结构表

无对应表

表42排水防涝重点保障对象属性结构表（PS_JS_PSFLZDBZDX）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | 重点保障对象名称 | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 具体位置描述 | M |
| 类别 | LB | 字符型 | 100 | 下穿立交、涵洞、隧道、医院、学校等 | M |
| 调查日期 | DCRQ | 日期型 |  | - | O |
| 对象情况描述 | DXQKMS | 字符型 | 255 | 重点保障对象情况描述 | M |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 |  | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 易涝点属性结构表

表43易涝点属性结构表（PS_JS_YLD）

对应业务表：dr_water_point

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 100 | 易涝点的常用名称 | M |
| 编号 | BH | 字符型 | 100 |  | M |
| 易涝点类型标识 | YLDLXBS | 整型 |  | 1(地下空间)/2(下沉空间)/3(低洼空间) | M |
| 易涝点类型名称 | YLDLXMC | 字符型 | 20 | 地下空间/下沉空间/低洼空间 | M |
| 内涝风险等级标识 | NLFXDJBS | 整型 |  | 1(重度)/2(中度)/3(一般) | M |
| 内涝风险等级名称 | NLFXDJMC | 字符型 | 10 | 重度/中度/一般 | M |
| 历史最高积水深度 | LSZGJSSD | 浮点型 | 4.2 | 单位：米 | O |
| 影响区域面积 | YXQYMJ | 浮点型 | 10.2 | 单位：平方米 | O |
| 主要负责人 | ZYFZR | 字符型 | 50 |  | M |
| 主要负责人联系方式 | ZYFZRLXFS | 字符型 | 20 |  | M |
| 次要负责人 | CYFZR | 字符型 | 50 |  | O |
| 次要负责人联系方式 | CYFZRLXFS | 字符型 | 20 |  | O |
| 易涝点发现时间 | YLDFXSJ | 时间日期型 |  |  | O |
| 责任单位 | ZRDW | 字符型 | 200 |  | O |
| 风险等级 | FXDJ | 字符型 | 32 | 5- | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | +/具体位置描述 | M |
| 调查降雨量 | DCJYL | 浮点型 | 5.2 | 单位：毫米 | O |
| 调查降雨持续时间 | DCJYLCXSJ | 整型 | 5 | 单位：分钟 | O |
| 调查最大内涝水深 | DCZDNLSS | 浮点型 | 4.2 | 单位：米 | O |
| 调查最大淹水面积 | DCZDYSMJ | 浮点型 | 10.2 | 道路积水超过15厘米的路段面积，单位：平方米 | O |
| 调查内涝持续时间 | DCNLCXSJ | 整型 | 5 | 单位：分钟 | O |
| 内涝主要原因 | NLZYYY | 字符型 | 100 | 引起该区域内涝的主要原因 | O |
| 调查日期 | DCRQ | 日期型 |  |  | O |
| 区域情况描述 | QYQKMS | 字符型 | 255 | 内涝情况描述 | O |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 防涝应急资源属性结构表

无对应表

表44防涝应急资源属性结构表（PS_JS_FLYJZY）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 仓库名称 | CKMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 仓库类型 | CKLX | 字符型 | 50 |  | M |
| 应急联系人 | YJLXR | 字符型 | 32 |  | M |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 具体位置描述 | M |
| 资源种类 | ZYZL | 字符型 | 32 | 防涝应急资源种类 | M |
| 资源数量 | ZYSL | 整型 |  | 防涝应急资源数量 | M |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 |  | 数据填报日期 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 调蓄设施属性结构表

对应业务表：dr_storage_facility

表45 调蓄设施属性结构表（PS_JS_TXSS）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 设施名称 | SSMC | 字符型 | 100 | 调蓄设施名称 | M |
| 设施编号 | SSBH | 字符型 | 50 | 调蓄设施编号 | M |
| 设施类型 | SSLX | 字符型 | 100 | 调蓄设施类型 | M |
| 设施类型标识 | SSLXBS | 整型 |  | 1(地下调蓄池)/ 2(调蓄隧道)/ 3(调蓄塘)/ 4(雨水湿地)/ 5(人工湖) | M |
| 总容积 | ZRJ | 浮点型 | 20.10 | 单位：立方米 | O |
| 管理单位名称 | GLDWMC | 字符型 | 100 | 调蓄设施管理单位名称 | O |
| 负责人名称 | FZRMC | 字符型 | 100 | 调蓄设施管理负责人名称 | O |
| 联系方式 | LXFS | 字符型 | 20 | 调蓄设施管理负责人联系方式 | O |
| 所属区域标识 | SSQYBS | 整型 |  |  | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 100 | 调蓄设施所属区域 | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 调蓄设施详细地址 | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 1(删除)/0(未删除) | M |
| 创建时间 | CJSJ | 日期型 |  |  | O |
| 更新时间 | GXSJ | 日期型 |  |  | O |
| 汇水面积 | HSMJ | 浮点型 |  | 单位：平方千米 | O |
| 合流类型id | HLLX | 整型 |  | 1(雨水)/2(污水)/3(雨污合流) | M |
| 合流类型名称 | HLLXMC | 字符型 | 100 |  | M |

      - 重点区域属性结构表

对应业务表：dr_flood_key_area

表45 重点区域属性结构表(PS_JS_ZDQY)

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | 重点区域名称 | M |
| 重点区域类型标识 | ZDQYLXBS | 整型 |  | 2(三站一场)/3(学校)/4(商超)/5(医院) | M |
| 重点区域类型 | ZDQYLX | 字符型 | 50 |  | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 重点区域地址 | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 区域标识 | QYBS | 整型 |  |  | M |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 50 | 重点区域所属市区名称 | M |
| 主管单位标识 | ZGDWBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 24 小时联系方式 | LXFS24 | 字符型 | 50 |  | O |
| 负责人名称 | FZRMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 负责人标识 | FZRBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 主管单位名称 | ZGDWMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 负责人联系方式 | FZRLXFS | 字符型 | 50 |  | O |
| 次要负责人标识 | CYFZRBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 次要负责人名称 | CYFZRMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 次要负责人联系方式 | CYFZRLXFS | 字符型 | 50 |  | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 1(删除)/0(未删除) | M |
| 附件路径 | FJLJ | 字符型 | 255 |  | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 1024 |  | O |
| 创建时间 | CJSJ | 日期型 |  |  | O |
| 修改时间 | XGSJ | 日期型 |  |  | O |

      - 雨量站属性结构表

对应业务表：dr_rainfall_info

表45 雨量站属性结构表(PS_JS_YLZ)

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 雨量站名称 | YLZMC | 字符型 | 100 |  | M |
| 雨量站编号 | YLZBH | 字符型 | 100 |  | M |
| 所属区域标识 | SSQYBS | 整型 |  |  | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 100 | 雨量站所属市区 | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 雨量站详细地址 | M |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 1(删除)/0(未删除) | M |
| 创建时间 | CJSJ | 日期型 |  |  | O |
| 更新时间 | GXSJ | 日期型 |  |  | O |
| 城市标识 | CSBS | 整型 |  |  | O |
| 城市名称 | CSMC | 字符型 | 255 |  | O |
| 负责人名称 | FZRMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 负责人标识 | FZRBS | 整型 |  |  | O |
| 联系方式 | LXFS | 字符型 | 20 |  | O |
| 所属单位名称 | SSDWMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 所属单位标识 | SSDWBS | 整型 |  |  | O |

    - 监管数据

      - 检查井缺陷检测属性结构表

无对应表

表45检查井缺陷检测属性结构表（PS_JC_JCJQXJC）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 设施编码 | SSBM | 字符型 | 17 | 与被检测检查井的编码一致 | M |
| 检测时间 | JCSJ | 时间日期型 |  |  | M |
| 所在道路 | SZDL | 字符型 | 50 |  |  |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 检测人 | JCR | 字符型 | 32 |  | M |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 16 | 检测单位联系电话 | M |
| 检查井材质 | JCJCZ | 整型 | - | 1(水泥)/2(砖) | O |
| 井盖形状 | JGCZ | 字符型 | 10 | - | O |
| 井盖材质 | JGCZ | 字符型 | 10 | - | O |
| 缺陷描述 | QXMS | 字符型 | 255 | 检查井情况缺陷描述，参照CJJ181《城镇排水管道检测与评估技术规程》 | M |
| 建设年代 | JSND | 字符型 | 10 | 如：“1991” | O |
| 影像文件 | YXWJ | 二进制型 |  | 检测影像文件 | M |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 100 | 相关事项说明 | O |

      - 管道缺陷检测属性结构表

GIS图层数据，非业务库

表46管道缺陷检测属性结构表（PS_JC_GDQXJC）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 设施编码 | SSBM | 字符型 | 17 | 与被检测管道的编码一致 | M |
| 检测时间 | JCSJ | 时间日期型 |  |  | M |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 检测人 | JCR | 字符型 | 32 | - | M |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 16 | 检测单位联系电话 | M |
| 检测方法 | JCFF | 整型 |  | 1(CCTV)/2(声纳)/3(潜望镜)/4(其它) | M |
| 检测方向 | JCFX | 整型 |  | 1(与流向一致)/2(与流向不一致) | M |
| 封堵情况 | FDQK | 字符型 | 100 | 说明封堵情况 | M |
| 淤泥厚度 | YNHD | 浮点型 | 5.3 | 单位：毫米 | O |
| 功能性缺陷类型 | GNXQXLX | 整型 |  | 0(无缺陷)/1(沉积)/2(结垢)/3(障碍物)4(残墙、坝根)/5(树根)/6(浮渣)/7(封堵)/8(其它) | C |
| 功能性缺陷长度 | GNXQXCD | 浮点型 | 7.3 | 功能性缺陷的长度，单位：米 | C |
| 功能性缺陷位置 | GNXQXWZ | 字符型 | 100 | 功能性缺陷具体地址描述 | C |
| 功能性缺陷等级 | GNXQXDJ | 整型 |  | 1(轻微缺陷)/2(中等缺陷)/3(严重缺陷)/4(重大缺陷)，参照CJJ181《城镇排水管道检测与评估技术规程》 | C |
| 结构性缺陷类型 | JGXQXLX | 整型 |  | 0(无缺陷)/1(破裂)/2(变形)/3(腐蚀)/4(错口)/5(起伏)/6(脱节)/7(接口材料脱落)/8(支管暗接)/9(异物穿入)/10(渗漏)/11(其它) | C |
| 结构性缺陷长度 | JGXQXCD | 浮点型 | 7.3 | 结构性缺陷的长度，单位：米 | C |
| 结构性缺陷位置 | JGXQXWZ | 字符型 | 100 | 结构性缺路且体地址描述 | C |
| 结构性缺陷等级 | JGXQXDJ | 整型 |  | 1(轻微缺陷)/2(中等缺陷)/3(严重缺陷)/4(重大缺陷)，参照CJJ181《城镇排水管道检测与评估技术规程》 | C |
| 修复指数RI | XFZSRI | 浮点型 | 4.2 | - | O |
| 养护指数MI | YHZSMI | 浮点型 | 4.2 | - | O |
| 缺陷描述 | QXMS | 字符型 | 255 | 管道情况缺陷描述 | M |
| 影像文件 | YXWJ | 二进制型 |  | 检测影像文件 | M |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 |  |  | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 100 | 相关事项说明 | O |

  - 污水处理设施专用表

    - 基础数据

      - 管线属性结构表

无须建表，以排水管线为准

表47管线属性结构表（WS_JS_GX_ATT）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 管线地址 | GXDZ | 字符型 | 32 | 主键，按照《城市市政基础设施编码规则》生成 | M |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 64 |  | M |
| 起点编号 | QDBH | 字符型 | 32 |  | M |
| 终点编号 | ZDBH | 字符型 | 32 |  | M |
| 起点高程 | QDGC | 字符型 | 32 |  | M |
| 终点高程 | ZDGC | 浮点型 | 10,4 | 单位m | M |
| 起点埋深 | QDMS | 浮点型 | 10,4 | 单位m | M |
| 终点埋深 | ZDMS | 浮点型 | 10,4 | 单位m | M |
| 管线类别 | GXLB | 浮点型 | 10,4 | 单位m | M |
| 管线级别 | GXJB | 字符型 | 4 | WS-污水；HS-合流 | M |
| 管线材质 | GXCZ | 字符型 | 4 | 01-一级； 02-二级； 03-三级 | M |
| 管线长度 | GXCD | 字符型 | 8 |  | M |
| 管径 | GJ | 浮点型 | 10,4 | 单位m | M |
| 敷设类型 | FSLX | 字符型 | 8 |  | M |
| 管线编号 | GXBH | 字符型 | 8 | ZM-直埋 JK-架空 QT-其他 |  |

      - 厂站属性结构表

无须建表，以排水场站为准

表48厂站属性结构表（WS_JS_CZ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 污水厂编号 | WSCBH | 字符型 | 32 | 主键，按照《城市市政基础设施编码规则》生成 | M |
| 污水厂名称 | WSCMC | 字符型 | 32 |  | M |
| 污水厂地址 | WSCDZ | 字符型 | 64 |  | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 10,4 |  | M |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 10,4 |  | M |
| 设计规模 | SJGM | 浮点型 | 15,4 | 单位m³/d | O |
| 日处理量 | RCLL | 浮点型 | 15,4 | 单位m³/d | O |
| 处理级别 | CLJB | 字符型 | 4 | 1A：一级标准A; 1B：一级标准B2：二级标准； 3：三级标准ZJ：浙江标准 | M |
| 处理工艺 | CLGY | 字符型 | 8 |  | M |
| 尾水去向 | WSQX | 字符型 | 8 | 01：排入附近地表水； 02：农田灌溉； | M |

      - 污水处理单位属性结构表

无对应表

表49污水处理单位属性结构表（WS_JS_CZDW）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 处置点编号 | CZDBH | 字符型 | 32 | 主键，按照《城市市政基础设施编码规则》生成 | M |
| 处置点名称 | CZDMC | 字符型 | 32 |  | M |
| 处置点地址 | CZDDZ | 字符型 | 64 |  | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 10,4 |  | M |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 10,4 |  | M |
| 处置规模 | CZGM | 浮点型 | 15,4 | 单位t/d | M |
| 处置工艺 | CZGY | 字符型 | 8 | 01-填埋； 02-干化； 03-焚烧； 04-堆肥； 05-制砖 06-其他 | M |
| 最终产物去向 | ZZCWQX | 字符型 | 16 |  | M |
| 权属单位 | QXDW | 字符型 | 32 |  | M |
| 运营单位 | YYDW | 字符型 | 32 |  | M |
| 建成时间 | JCSJ | 日期型 |  |  | M |
| 负责人 | FZR | 字符型 | 32 |  | M |
| 联系方式 | LXFS | 字符型 | 32 |  | M |

      - 泵站属性结构表

对应业务表：dr_pump_station

表45 泵站属性结构表（WS_JS_BZ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 泵站名称 | BZMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 泵站类型 | BZLX | 字符型 | 100 | 根据此字段区分污水和排水 | C |
| 泵站类型标识 | BZLXBS | 整型 |  | 1(污水泵站)/2(雨水泵站)/3(合流泵站) | M |
| 所属单位名称 | SSDWMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 所属单位标识 | SSDWBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 建成时间 | JCSJ | 日期型 |  | 泵站建成时间 | O |
| 负责人名称 | FZRMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 负责人标识 | FZRBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 是否双回路 | SFSHL | 字符型 | 10 |  | O |
| 是否双回路标识 | SFSHLBS | 整型 |  | 1(是)/0(否) | O |
| 负责人联系方式 | FZRLXFS | 字符型 | 20 |  | O |
| 所属区域标识 | SSQYBS | 整型 |  |  | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 100 | 泵站所在市区 | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 纬度 | WS | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 200 | 泵站详细地址 | M |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 1(删除)/0(未删除) | M |
| 创建时间 | CJSJ | 日期型 |  |  | O |
| 更新时间 | GXSJ | 日期型 |  |  | O |
| 水泵台数 | SBTS | 整型 |  | 单位：台 | O |
| 设计雨水排水能力 | SJYSPSNL | 浮点型 | 20.10 | 单位：立方米/每秒 | O |
| 设计污水排水能力 | SJWSPSNL | 浮点型 | 20.10 | 单位：立方米/每秒 | O |
| 控制水位 | KZSW | 浮点型 | 20.10 | 单位：米 | O |
| 最低控制水位 | ZDKZSW | 浮点型 | 20.10 | 单位：米 | O |
| 警戒水位 | JJSW | 浮点型 | 20.10 | 单位：米 | O |
| 设施性质 | SSXZ | 字符型 | 100 |  | O |
| 设施性质标识 | SSXZBS | 整型 |  | 1(泵站)/2(闸泵一体化) | O |
| 装机功率 | ZJGL | 浮点型 | 20.10 | 单位：千瓦 | O |
| 装机流量 | ZJLL | 浮点型 | 20.10 | 单位：立方米/小时 | O |
| 机组台数 | JZTS | 整型 |  | 单位：台 | O |
| 设计排水能力 | SJPSNL | 浮点型 | 20.10 | 单位：立方米/每秒 | O |
| 汇水面积 | HSMJ | 浮点型 | 20.10 | 单位：公顷 | O |
| 排水去向 | PSQX | 字符型 | 200 |  | O |
| 服务范围 | FWFW | 字符型 | 200 |  | O |
| 创建人 | CJR | 字符型 | 50 |  | O |
| 创建人岗位标识 | CJRGWBS | 字符型 | 500 |  | O |
| 修改人 | XGR | 字符型 | 50 |  | O |
| 修改时间 | XGSJ | 日期型 |  |  | O |
| 删除人 | SCR | 字符型 | 50 |  | O |
| 泵站和管点映射字段 | BZHGDYSZD | 字符型 | 80 |  | M |

      - 排水户属性结构表

对应业务表：dr_sewerage_household

表45 排水户属性结构表(WS_JS_PSH)

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 排水户名称 | PSHMC | 字符型 | 100 |  | M |
| 类型标识 | LXBS | 整型 |  | 1(一般排水户)/2(重点排水户) | M |
| 类型名称 | LXMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 行业类型标识 | HYLXBS | 整型 |  |  | M |
| 行业类型名称 | HYLXMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 排水口数量 | PSKSL | 整型 |  |  | M |
| 日均用水量 | RJYSL | 浮点型 | 10.2 |  | M |
| 检查小组 | JCXZ | 字符型 | 100 |  | M |
| 法定代表人 | FDDBR | 字符型 | 100 |  | M |
| 联系人 | LXR | 字符型 | 100 |  | M |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 20 |  | M |
| 所属区域标识 | SSQYBS | 整型 |  |  | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 100 |  | M |
| 所在乡道 | SZXD | 字符型 | 100 |  | M |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 详细地址 | XXDZ | 字符型 | 500 |  | O |
| 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | 字符型 | 10 |  | M |
| 排水许可证编码 | PSXKZBH | 字符型 | 50 |  | M |
| 许可证类型 | XKZLX | 字符型 | 50 |  | M |
| 许可证状态标识 | XKZZTBS | 整型 |  |  | M |
| 许可证状态名称 | XKZZTMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 发证日期 | FZRQ | 日期型 |  |  | M |
| 有效起始日期 | YXQSRQ | 日期型 |  |  | M |
| 有效截止日期 | YXJZRQ | 日期型 |  |  | M |
| 排污许可证编码 | PWXKZBM | 字符型 | 50 |  | M |
| 逻辑删除 | LJSC | 整型 |  | 1(删除)/0(未删除) | M |
| 创建时间 | CJSJ | 日期型 |  |  | O |
| 更新时间 | GXSJ | 日期型 |  |  | O |
| 排水编号 | PSBH | 字符型 | 100 |  | M |
| 固有风险等级标识 | GYFXDJBS | 整型 |  |  | M |
| 固有风险等级 | GYFXDJ | 字符型 | 50 |  | M |
| 排水户管点映射字段 | PSHGDYSZD | 字符型 | 80 |  | M |

      - 污泥属性结构表

对应业务表：dr_sludge_origin

表45 污泥属性结构表(WS_JS_WN)

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水厂标识码 | WSCBSM | 字符型 | 100 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 处理方式 | CLFS | 字符型 | 100 |  | M |
| 处理方式标识 | CLFSBS | 整型 |  | 1(浓缩脱水技术)/2(厌氧消化技术)/3(好氧发酵技术)/4(污泥热干化技术)/5(石灰稳定技术)/6(污泥热解处理技术)/7(污泥水热处理技术) | M |
| 含水率 | HSL | 浮点型 | 20.10 |  | M |
| 重量 | ZL | 浮点型 | 20.10 | 单位：吨 | M |
| 处置去向 | CZQX | 字符型 | 100 |  | M |
| 处置去向标识 | CZQXBS | 整型 |  | 1(城镇)/2(焚烧)/3(制作建材)/4(低热值燃烧)/5(其他) | M |
| 新增时间 | XZSJ | 日期型 |  |  | O |
| 更新时间 | GXSJ | 日期型 |  |  | O |
| 逻辑删除标识 | LJSCBS | 整型 |  |  | M |
| 处置时间 | CZSJ | 日期型 |  | 污泥处置时间 | O |
| 处置单位名称 | CZDWMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 处置单位标识 | CZDWBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 上报人员名称 | SBRYMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 上报人员标识 | SBRYBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 监督单位名称 | JDDWMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 监督单位标识 | JDDWBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 处置地 | CZD | 字符型 | 255 | 污泥处置地点 | O |
| 处置描述 | CZMS | 字符型 | 255 | 污泥处置具体描述 | O |

      - 溢流口属性结构表

对应业务表：dr_overflow_outlet_info

表45 溢流口属性结构表（WS_JS_YLK）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 溢流口编号 | YLKBH | 字符型 | 100 |  | M |
| 溢流口名称 | YLKMC | 字符型 | 200 |  | M |
| 溢流口类型标识 | YLKLXBS | 整型 |  | 1(管式)/2(闸门式)/3(堰式) | M |
| 溢流口类型名称 | YLKLXMC | 字符型 | 100 | 溢流口类型 | M |
| 运行状态标识 | YXZTBS | 整型 |  | 1(正常)/2(维护)/3(停用) | M |
| 运行状态名称 | YXZTMC | 字符型 | 100 |  | M |
| 所属区域标识 | SSQYBS | 整型 |  |  | M |
| 所属区域名称 | SSQYMC | 字符型 | 100 |  | M |
| 详细地址 | XXDZ | 字符型 | 500 | 溢流口详细地址 | O |
| 经度 | JD | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 纬度 | WD | 浮点型 | 20.10 |  | O |
| 溢流管管径 | YLGGJ | 整型 |  |  | O |
| 井底高程 | JDGC | 浮点型 | 5.2 |  | O |
| 溢流高程 | YLGC | 浮点型 | 5.2 |  | O |
| 溢流口尺寸 | YLKCC | 字符型 | 50 | 单位：毫米 | O |
| 材质 | CZ | 字符型 | 50 |  | O |
| 设计流量 | SJLL | 浮点型 | 6.2 |  | O |
| 最大溢流能力 | ZDYLNL | 浮点型 | 6.2 | 单位：立方米/秒 | O |
| 是否有防倒灌装置 | SFYFDGZZ | 整型 |  |  | O |
| 管养单位 | GYDW | 字符型 | 100 |  | M |
| 负责人 | FZR | 字符型 | 50 |  | M |
| 联系方式 | LXFS | 字符型 | 20 |  | M |
| 建设日期 | JSRQ | 日期型 |  |  | O |
| 逻辑删除标识 | LJSCBS | 整型 |  | 1(删除)/0(未删除) | M |
| 创建时间 | CJSJ | 日期型 |  |  | O |
| 更新时间 | GXSJ | 日期型 |  |  | O |

    - 监管数据

      - 管网检测记录结构表

无对应表

表50管网检测记录结构表（WS_JC_GWJCJL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 记录编号 | JLBH | 字符型 | 32 | 主键 | M |
| 项目编号 | XMBH | 字符型 | 16 |  | M |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 16 |  | M |
| 管网类型 | GWLX | 字符型 | 16 |  | M |
| 管段数量 | GDSL | 整数型 |  |  | M |
| 检测方法 | JCFF | 字符型 | 32 |  | M |
| 检测长度 | JCCD | 浮点型 | 10,2 | 单位m | M |
| 检测日期 | JCRQ | 日期型 |  |  | M |
| 缺陷总数 | QXZS | 整数型 |  |  | M |
| 检测结论 | JCJL | 字符型 | 512 |  | M |
| 检测报告 | JCBG | 字符型 | 1024 |  | M |
| 检测视频 | JCSP | 字符型 | 1024 |  | M |

      - 管网缺陷记录结构表

GIS图层数据，非业务库

表51管网陷检测属性结构表（WS_JC_GWQXJL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 记录编号 | JLBH | 字符型 | 32 |  | M |
| 缺陷编号 | QXBH | 字符型 | 16 |  | M |
| 缺陷大类 | QXDL | 字符型 | 4 | SD-结构性缺陷FD-功能性缺陷 | M |
| 缺陷小类 | QXXL | 字符型 | 4 | AJ-支管暗接： BX-变形 CK-错口 CR-异物穿入 FS-腐蚀 PL-破裂 QF-起伏 SL-渗漏 TJ-脱节 TL-接口材料脱落 CJ-沉积 CQ-残墙、坝根 FZ-浮渣 JG-结垢 SG-树根 ZW-障碍物 | M |
| 缺陷等级 | QXDJ | 字符型 | 4 | 01-一级 02-二级 03-三级 04-四级 | M |
| 缺陷个数 | QXGS | 整数型 |  |  | M |
| 创建时间 | CJSJ | 日期型 |  |  | M |
| 更新时间 | GXSJ | 日期型 |  |  | O |

      - 管网清淤记录结构表

无对应表

表52管网清淤记录结构表（WS_JC_GWQYJL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 记录编号 | JLBH | 字符型 | 32 |  | M |
| 班组编号 | BZBH | 字符型 | 32 |  | M |
| 清淤时间 | QYSJ | 日期型 |  |  | M |
| 清淤地点 | QYDD | 字符型 | 32 |  | M |
| 工作内容 | GZNR | 字符型 | 128 |  | M |
| 使用工具 | SYGJ | 字符型 | 32 |  | M |
| 养护管网长度 | YHGWCD | 浮点型 | 10,2 |  | M |
| 养护检查井 | YHJCJ | 整数型 |  |  | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 512 |  | O |
| 附件信息 | FJXX | 字符型 | 1024 |  | M |
| 创建时间 | QJSJ | 日期型 |  |  | M |
| 更新时间 | GXSJ | 日期型 |  |  | O |

  - 供热设施专用表

    - 基础数据

      - 供热企业基本信息表

关联业务表：供热企业信息表（mf_heat_enterprise）

表53供热企业表(GR_JS_GRQYJBXXB)

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 企业名称 | QYMC | 字符型 | 100 | 企业名称 | M |
| 企业简介 | QYJJ | 字符型 | 1000 | 企业简介 | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 500 | 地址 | M |
| 启用时间 | QYSJ | 时间日期型 |  | 启用时间 | M |
| 总用户量 | ZYHL | 整型 |  | 总用户量 | M |
| 居民用户数 | JMYHS | 整型 |  |  | O |
| 非居民用户数 | FJMYHS | 整型 |  |  | O |
| 安全值班人员 | AQZBRY | 字符型 | 50 |  |  |
| 安全值班人员电话 | AQZBRYDH | 字符型 | 20 |  |  |
| 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | 字符型 | 50 |  |  |
| 供气能力 | GQNL | 浮点型 | 10,4 |  |  |
| 调峰能力 | DFNL | 浮点型 | 10,4 |  |  |
| 应急供气能力 | YJGQNL | 浮点型 | 10,4 |  |  |
| 总供热面积(万m²) | ZGRMJ | 浮点型 | 10,4 | 总供热面积(万m²) | M |
| 年度能耗（GJ） | NDNH | 浮点型 | 10,4 | 年度能耗（GJ） | O |
| 年度供热产量指标 | NDGRCLZB | 浮点型 | 10,4 | 年度供热产量指标 | O |
| 覆盖小区数 | FGXQS | 整型 |  | 覆盖小区数 | M |
| 全市供热面积占比 | QSGRMJZB | 浮点型 | 10 | 全市供热面积占比 | O |
| 首站数量 | SZSL | 整型 |  | 首站数量 | M |
| 换热站数量 | HRZSL | 整型 |  | 换热站数量 | M |
| 一级管网长度 | YJGWCD | 浮点型 | 10,4 | 一级管网长度 | M |
| 二级管网长度 | EJGWCD | 浮点型 | 10,4 | 二级管网长度 | M |
| 区域id | QYID | 整型 |  | 区域id | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 80 | 所属区域 | M |
| 街道id | JDID | 整型 |  | 街道id | M |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 80 | 街道名称 | M |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 |  | 创建时间 | M |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 |  | 更新时间 | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 删除标识 | O |

      - 热源信息表

对应业务表：热源信息表mf_heat_source_registry

表54热源信息表(GR_JS_GRRYXXB)

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 自增主键 | ID | 整型 |  | 自增主键 | M |
| 文号 | WH | 字符型 | 50 | 文号 | M |
| 热源名称 | RYMC | 字符型 | 100 | 热源名称 | M |
| 基本简介 | JBJJ | 字符型 | 1000 | 基本简介 | M |
| 能源类型 | NYLX | 字符型 | 50 | 能源类型 | M |
| 具体地址 | JTDZ | 字符型 | 500 | 具体地址 | M |
| 启用时间 | QYSJ | 时间日期型 |  | 启用时间信息 | M |
| 使用寿命 | SYSM | 整型 |  | 使用寿命 | M |
| 设计供热能力 | SJGRNL | 浮点型 | 10,4 | 设计供热能力 | M |
| 年供热量 | NGRL | 浮点型 | 10,4 | 年供热量（GJ） | M |
| 年度能耗 | NDNH | 浮点型 | 10,4 | 年度能耗（GJ） | M |
| 燃气锅炉数量 | RQGLSL | 整型 |  | 燃气锅炉数量 | M |
| 热电联产锅炉数量 | RDLCGLSL | 整型 |  | 热电联产锅炉数量 | M |
| 发电机组数量 | FDJZSL | 整型 |  | 发电机组数量 | M |
| 区域id | QYID | 整型 |  | 区域id | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 80 | 所属区域 | M |
| 街道id | JDID | 整型 |  | 街道id | M |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 | 街道名称 | M |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 |  | 创建时间 | M |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 |  | 更新时间 | M |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 删除标识 | M |
| 能源类型id | NYLXID | 整型 |  | 能源类型id | M |
| 供暖季供热总能耗 | GNJGRZNH | 浮点型 |  | 供暖季供热总能耗（万GJ） | M |
| 供暖季平均能耗（ | GNJPJNH | 浮点型 | 10,4 | 供暖季平均能耗（GJ/㎡） | M |
| 全市供热覆盖率 | QSGEFGL | 浮点型 | 10,4 | 全市供热覆盖率 | M |
| 热电联产锅炉吨位 | RDLCGLDW | 浮点型 | 10,4 | 热电联产锅炉吨位 | M |
| 热电联产锅炉供暖能力 | RDLCGLGNNL | 浮点型 | 10,4 | 热电联产锅炉供暖能力（MW） | M |
| 非热电供联产供暖锅炉吨位 | FRDLCGNGLDW | 浮点型 | 10,4 | 非热电供联产供暖锅炉吨位 | M |
| 非热电供联产供暖锅炉数量 | FRDLCGNGLSL | 浮点型 | 10,4 | 非热电供联产供暖锅炉数量 | M |
| 非热点供联产供暖锅炉供暖能力 | FRDLCGNGLGNNL | 浮点型 | 10,4 | 非热点供联产供暖锅炉供暖能力（GJ） | M |
| 物联网设备id | WLWSBID | 字符型 | 500 | 物联网设备id | M |
| 供给供热企业id | GJGRQYID | 整型 |  | 供给供热企业id | M |
| 供给供热企业 | GJGRQY | 字符型 | 100 | 供给供热企业 | M |
| 设计供热能耗 | SJGRNH | 浮点型 | 10,4 | 设计供热能耗（万GJ） | M |
| 实际供热能耗 | SJGRNH | 浮点型 | 10,4 | 实际供热能耗（万GJ） | M |
| 供暖季计划平均能耗 | GNJJHPJNH | 浮点型 | 10,4 | 供暖季计划平均能耗（GJ/㎡） | M |
| 锅炉吨位 | GLDW | 浮点型 | 10,4 | 锅炉吨位 | M |

      - 热网信息表

关联业务表：热网表（mf_heat_network）

表55热网信息表(GR_JS_GERGXXB)

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 自增主键 | ID | 整型 |  | 自增主键 | M |
| 文号 | WH | 字符型 | 50 | 文号 | M |
| 管网等级 | GWDJ | 字符型 | 50 | 管网等级 | M |
| 起始位置 | QSWZ | 字符型 | 500 | 起始位置 | M |
| 起端位置x | QDWZX | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 起端位置y | QDWZY | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 终止位置 | ZZWZ | 字符型 | 500 | 终止位置 | M |
| 截止位置x | JZWZX | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 截止位置y | JZWZY | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 埋设方式 | MSFS | 字符型 | 20 |  |  |
| 埋设年代（年） | MSND | 字符型 | 20 |  |  |
| 使用寿命（年） | SYSM | 整型 |  |  |  |
| 埋深（m） | MS | 浮点型 | 6,2 |  |  |
| 传输介质 | CSJZ | 字符型 | 20 |  |  |
| 所属供热企业ID | SSGRQYID | 整型 |  | 所属供热企业ID | M |
| 所属供热企业 | SSGRQY | 字符型 | 100 | 所属供热企业 | M |
| 所属热源ID | SSRYID | 整型 |  | 所属热源ID | M |
| 所属热源 | SSRY | 字符型 | 100 | 所属热源 | M |
| 管网长度 | GWCD | 浮点型 | 10,4 | 管网长度 | M |
| 管网材质 | GWCZ | 字符型 | 100 | 管网材质 | M |
| 管网口径 | GWKJ | 字符型 | 50 | 管网口径 | M |
| 启用时间 | QYSJ | 时间日期型 |  | 启用时间 | M |
| 上次检修时间 | SCJXSJ | 时间日期型 |  | 上次检修时间 | M |
| 阀门数量 | FMSL | 整型 |  | 阀门数量 | M |
| 区域id | QYID | 整型 |  | 区域id | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 80 | 所属区域 | M |
| 街道id | JDID | 整型 |  | 街道id | M |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 80 | 街道名称 | M |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 |  | 创建时间 | M |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 |  | 更新时间 | M |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 删除标识 | M |
| 管网材质id | GWCZID | 整型 |  | 管网材质id | M |
| 管网等级id | GWDJID | 整型 |  | 管网等级id | M |
| 管网类型id | GWLXID | 整型 |  | 管网类型id | M |
| 管网类型名称 | GWLXMC | 字符型 | 50 | 管网类型名称 | M |

      - 场站属性结构表

供热业务侧，不同场站是不同的业务表。

换热站表：mf_heat_exchange_station

供热站表：mf_heat_sup_station

表29场站属性结构表（GR_JS_CZ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 场站类型 | CZLX | 字符型 | 40 | 换热站、供热站等 | M |
| 使用状态 | SYZT | 整型 |  | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | O |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | - | M |
| 企业标识 | QYBS | 字符型 | 50 |  | M |
| 企业名称 | QYMC | 字符型 | 100 |  | M |
| 站长姓名 | ZZXM | 字符型 | 50 |  | O |
| 站长电话 | ZZDH | 字符型 | 15 |  | O |
| 所属街道 | SSJD | 字符型 | 50 |  | O |
| 坐标X | ZBX | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 坐标Y | ZBY | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 储存规模 | CCGM | 字符型 | 80 |  | O |
| 换热机组数 | HRJZS | 浮点型 | 10.2 |  | O |
| 设计换热能力 | SJHRNL | 浮点型 | 10.2 |  | O |
| 换热面积 | HRMJ | 浮点型 | 10.2 | - | O |
| 建站日期 | JZRQ | 日期型 |  | - | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 |  | O |
| 监管单位 | JGDW | 字符型 | 80 | 单位名称 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 供热用户属性结构表

对应业务表：供热用户表（mf_heat_nonresident_user）

表30供热用户属性结构表（GR_JS_GRYH）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 用户类型 | YHLX | 整型 |  | 1(居民)/2(非居民) | M |
| 供气企业类型 | GQQYLX | 字符型 | 50 |  | O |
| 户号 | HH | 字符型 | 50 |  |  |
| 用户名称 | YHMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 店铺名称 | DPMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 店铺坐标X | DPZBX | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 店铺坐标Y | DPZBY | 浮点型 | 10,6 |  | O |
| 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | 字符型 | 50 |  | O |
| 供气协议到期时间 | GQXYDQSJ | 日期型 |  |  | O |
| 供气协议状态 | GQXYZY | 字符型 | 10 |  | O |
| 供气协议签订日期 | GQXYQDRQ | 日期型 |  |  | O |
| 用户信息 | YHXX | 字符型 | 20 |  | M |
| 详细地址 | XXDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 社区名称 | SQMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 供气单位 | GQDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 设备设施情况 | SBSSQK | 字符型 | 255 | - | O |
| 报警器 | BJQ | 整型 | - | 1(家用报警器)/2(商用报警器) | M |
| 是否有切断装置 | SFYQDZZ | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |
| 是否删除 | SFSC | 整型 |  |  |  |

      - 居住楼栋属性结构表

对应业务表：公共建筑表（mf_public_building）

居住楼栋属性结构表（GR_JS_GRJZLD）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 建筑名称 | JZMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 500 |  | O |
| 建筑用途 | JZYT | 字符型 | 100 |  | O |
| 供暖方式 | GNFS | 字符型 | 100 |  | O |
| 供暖方式标识 | GNFSBS | 整型 |  | 供暖方式id | O |
| 建筑采暖面积 | JZCNMJ | 浮点型 | 10,2 | 建筑采暖面积 | O |
| 建成时间 | JCSJ | 时间型 |  | 建成时间 | O |
| 是否安装室温监测装置 | SFAZSWJCZZ | 整型 |  | 是否安装室温监测装置(1是0否) | O |
| 所属供热企业标识 | SSGRQYBS | 整型 |  | 所属供热企业ID | O |
| 供热企业 | GRQY | 字符型 | 100 |  | O |
| 坐标X | ZBX | 浮点型 | 20,10 | x坐标 | O |
| 坐标Y | ZBY | 浮点型 | 20,10 | y坐标 | O |
| 区域标识 | QYBS | 整型 |  | 区域id | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 街道标识 | JDBS | 整型 |  | 街道id | O |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间 | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间型 |  | 更新时间 | O |
| 删除标识 | SCBS | 整型 |  | 删除标识(1：已删除，0：未删除)；默认值: 0 | O |
| 入住率 | RZL | 浮点型 | 10,2 | 入住率 | O |
| 采暖面积 | CNMJ | 浮点型 | 10,2 | 采暖面积（m²）入网数 | O |
| 采暖面积 | CNMJ | 浮点型 | 10,2 | 采暖面积（m²）实际数量 | O |
| 小区标识 | XQBS | 整型 |  | 小区id | O |
| 社区名称 | SQMC | 字符型 | 100 |  | O |

      - 居住小区属性结构表

对应业务表：居住小区表（mf_residential_community）

居住小区属性结构表（GR_JS_GRJZXQ）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件(M、O、C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 创建时间 | CJSJ | 时间型 |  | 创建时间；默认值: vb_curtimestamp() | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间型 |  | 更新时间 | O |
| 创建人标识 | CJRBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 创建人名称 | CJRMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 更新人标识 | GXRBS | 字符型 | 50 |  | O |
| 更新人名称 | GXRMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 是否删除 | SFSC | 整型 |  | 是否删除，0否1是；默认值: 0 | O |
| 社区名称 | SQMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 换热站标识 | HRZBS | 整型 |  | 换热站id | O |
| 换热场站名称 | HRCZMC | 字符型 | 100 |  | O |
| 所属区域标识 | SSQYBS | 整型 |  | 所属区域id | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 所属供热企业标识 | SSGRQYBS | 整型 |  | 所属供热企业id | O |
| 供热企业 | GRQY | 字符型 | 100 |  | O |
| 楼栋数 | LDS | 整型 |  | 楼栋数 | O |
| 单元数 | DYS | 整型 |  | 单元数 | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 500 |  | O |
| 实际采暖面积 | SJCNMJ | 浮点型 | 10,2 | 实际采暖面积 | O |
| 入网采暖面积 | RWCNMJ | 浮点型 | 10,2 | 入网采暖面积 | O |
| 建成时间 | JCSJ | 时间型 |  | 建成时间 | O |
| 入网户数 | RWHS | 整型 |  | 入网户数 | O |
| 实际入网户数 | SJRWHS | 整型 |  | 实际入网户数 | O |
| 坐标X | ZBX | 浮点型 | 20,10 | x坐标 | O |
| 坐标Y | ZBY | 浮点型 | 20,10 | y坐标 | O |
| 入住率 | RZL | 浮点型 | 5,2 | 入住率 | O |
| 设备标识 | SBBS | 字符型 | 500 |  | O |
| 供热季总能耗 | GRJZNH | 浮点型 | 10,2 | 供热季总能耗（万GJ） | O |
| 供热平均能耗 | GRPJNH | 浮点型 | 10,2 | 供热平均能耗（GJ/㎡） | O |
| 物业管家 | WYGJ | 字符型 | 50 |  | O |
| 物业管家电话 | WYGJDH | 字符型 | 50 |  | O |
| 状态名称 | ZTMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 街道标识 | JDBS | 整型 |  | 街道id | O |
| 街道名称 | JDMC | 字符型 | 50 |  | O |
| 面积 | MJ | 浮点型 | 10,2 | 面积 | O |
| 户数 | HS | 整型 |  | 户数 | O |
| 物业公司 | WYGS | 字符型 | 200 |  | O |
| 所属城市 | SSCS | 整型 |  | 所属城市 | O |
| 城市名称 | CSMC | 字符型 | 80 |  | O |
| 居民用户数量 | JMYHSL | 整型 |  | 居民用户数量 | O |
| 上采暖级投诉量 | SCNJTSL | 字符型 | 255 | 上采暖级投诉量 | O |
| 小区建成年限 | XQJCNX | 字符型 | 50 | 小区建成年限 | O |

    - 监管数据

      - 供热监测数据表

对应业务表：监测数据表iot_equip_data

表56监测数据表(GR_JC_JCSJ)

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 采集编号 | CJBH | 整型 |  |  | M |
| 采集时间 | CJSJ | 时间日期型 |  |  | M |
| 设备标识 | SBBS | 整型 |  |  | M |
| 设备类型id | SBLXID |  |  |  |  |
| 字段标识 | ZDBS | 整型 |  |  | M |
| 字段编号 | ZDBH | 字符型 | 100 |  | M |
| 设备当前值 | SBDQZ | 浮点型 | 10,4 |  | M |
| 是否报警 | SFBJ | 整型 |  |  | M |
| 监测类型 | JCLX | 整型 |  |  | M |

      - 报警数据表

对应业务表：报警记录表 iot_equip_alarm

表57报警数据表(GR_JC_GRBJSJB)

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 报警标识 | BJBS | 整型 |  |  | M |
| 采集编号 | CJBH | 整型 |  |  | M |
| 设备标识 | SBBS | 整型 |  |  | M |
| 设备编码 | SBBM | 字符型 |  |  | M |
| 字段标识 | ZDBS | 整型 |  |  | M |
| 上报时间 | SBSJ | 时间日期型 |  |  | M |
| 设备当前值 | SBDQZ | 浮点型 | 10,4 |  | M |
| 案卷标识 | AJBS | 整型 |  |  | O |
| 处理标识 | CLBS | 整型 |  |  | O |
| 报警类型id | BJLXID | 整型 |  |  | M |
| 报警结束时间 | BJJSSJ | 时间日期型 |  |  | M |
| 报警次数 | BJCS | 整型 |  |  | M |

      - 监测设备表

对应业务表：设备信息表iot_equip_info

表58监测设备表(GR_JC_JCSB)

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 设备标识 | SBBS | 整型 |  |  | M |
| 设备名称 | SBMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 设备编号 | SBBH | 字符型 | 80 |  | M |
| 所在位置 | SZWZ | 字符型 | 1000 |  | M |
| 所在坐标X | SZZBX | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 所在坐标Y | SZZBY | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 区域标识 | QYBS | 整型 |  |  | M |
| 主管单位 | ZGDW | 字符型 | 100 |  | M |
| 责任单位 | ZRDW | 字符型 | 100 |  | M |
| 关联图层 | GLTC | 整型 |  | dlsys.tcPhylayer | O |
| 设备监测类型 | SBJCLX | 整型 |  | dlmis.to_equip_type | M |
| 设备是否报警 | SBSFBJ | 整型 |  | 0正常1报警 | M |
| 是否上报案卷 | SFSBAJ | 整型 |  | 0未上报案卷1已上报案卷 | M |
| 是否布防 | SFBF | 整型 |  | 默认值0 | M |
| 有效标志 | YXBZ | 整型 |  | 默认值1 | M |
| 删除日期 | SCRQ | 时间日期型 |  |  | O |
| 设备别名 | SBBM | 字符型 | 50 |  | M |
| 责任人电话 | ZRRDH | 字符型 | 20 |  | M |
| 责任人 | ZRR | 字符型 | 20 |  | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 500 |  | M |
| 设备厂商 | SBCJ | 字符型 | 30 |  | M |
| 设备安装时间 | SBAJSJ | 时间日期型 |  |  | M |
| 设备是否关联子设备 | SBSFGLZSB | 整型 |  | 默认0不关联1关联 | M |
| 父设备id | FSBID | 整型 | 10 |  | O |
| 设备电量 | SBDL | 浮点型 | 5,2 |  | M |
| 关联设备 | GLSB | 字符型 | 100 |  | O |
| 关联视频 | GLSP | 字符型 | 100 |  | O |

      - 工程项目属性结构表

对应业务表：工程项目基础信息表 (mf_engine_project_info)

表36工程项目属性结构表（GR_JC_GCXM）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 工程名称 | GCMC | 字符型 | 80 |  | M |
| 工程类型 | GCLX | 字符型 | 20 |  | M |
| 工程状态 | GCZT | 整型 |  | 0(在建)/1(已建) | M |
| 工程性质 | GCXZ | 字符型 | 20 |  | M |
| 工程等级 | GCDJ | 字符型 | 20 |  | M |
| 工程进度 | GCJD | 字符型 | 20 |  | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 监理单位 | JLDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 承建单位 | CJDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 勘察单位 | KCDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 设计单位 | SJDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 |  | O |
| 投资额度 | TZED | 浮点型 | 11,2 | 单位：万元 | O |
| 合同签订时间 | HTQDSJ | 时间日期型 |  |  | O |
| 招标方式 | ZBFS | 字符型 | 20 |  | O |
| 区域名称 | QYMC | 字符型 | 50 |  | M |
| 工程点地址 | GCDDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 工程坐标X | GCZBX | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 工程坐标Y | GCZBY | 浮点型 | 10,6 |  |  |
| 项目年份 | XMNF | 日期型 |  |  |  |
| 面呈结构 | MCJGMC | 字符型 | 20 | - | O |
| 建设内容 | JSNR | 字符型 | 255 |  |  |
| 工程造价 | GCZJ | 浮点型 | 11,2 | 单位：万元 | O |
| 监督负责人 | JDZRR | 字符型 | 20 | - | O |
| 备案号 | BAH | 字符型 | 50 | - | O |
| 备案日期 | BARQ | 日期型 |  |  | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

  - 道路设施专用表

    - 基础数据

      - 城市道路属性结构表

表59城市道路属性结构表（DL_JS_CSDL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 道路起点 | DLQD | 字符型 | 100 | 道路起点的地理位置名称 | O |
| 道路终点 | DLZD | 字符型 | 100 | 道路终点的地理位置名称 | O |
| 道路走向 | DLZX | 整型 |  | 1(南北走向)/2(东西走向)/3(环线)/4(其它) | O |
| 道路等级 | DLDJ | 整型 | - | 1(快速路)/2(主干路)/3(次干路)/4(支路)，参照CJJ37《城市道路工程设计规范》规定 | M |
| 管理分类 | GLFL | 整型 |  | 1(市管)/2(区管) | M |
| 养护等级 | YHDJ | 整型 |  | 1(I等)/2(II等)/3(III等)，参照CJJ36《城镇道路养护技术规范》 | M |
| 道路长度 | DLCD | 浮点型 | 10.2 | 单位：米 | M |
| 道路宽度 | DLKD | 浮点型 | 6.2 | 单位：米，平均宽度 | M |
| 道路面积 | DLMJ | 浮点型 | 10.2 | 单位：平方米 | M |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 设计单位 | SJDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 监理单位 | JLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 管理单位 | GLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 养护单位 | YHDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 竣工年月 | JGNY | 日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |
| 建造日期 | JZRQ | 日期型 |  | 建造日期 |  |
| 交付时间 | JFSJ | 日期型 |  | 交付时间 |  |
| 设计使用年限 | SJSYNX | 字符型 | 10 | 设计使用年限 |  |
| x坐标 | XZB | 浮点型 | 20.5 | x坐标 |  |
| y坐标 | YZB | 浮点型 | 20.5 | y坐标 |  |
| 车行道面积 | CXDMJ | 浮点型 | 10.2 | 车行道面积 |  |
| 人行道面积 | RXDMJ | 浮点型 | 10.2 | 人行道面积 |  |
| 机动车道面积 | JDCDMJ | 浮点型 | 10.2 | 机动车道面积 |  |
| 非机动车道面积 | FJDCDMJ | 浮点型 | 10.2 | 非机动车道面积 |  |

      - 隧道属性结构表

表60隧道属性结构表（DL_JS_SD）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 隧道名称 | SDMC | 字符型 | 32 | 隧道的名称 | M |
| 洞门类型 | DMLX | 整型 |  | 1(端墙式洞门)/2(翼墙式洞门)/3(环框式洞门)/4(遮光棚式洞门)/5(其它) | M |
| 洞门尺寸 | DMCC | 浮点型 | 4.2 | 单位：米 | M |
| 洞口 | DK | 浮点型 | 4.2 | 单位：米 | M |
| 洞身长度 | DSCD | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 占地面积 | ZDMJ | 浮点型 | 10.2 | 单位：平方米 | M |
| 洞身宽度 | DSKD | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 洞身高度 | DSGD | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 衬砌型式 | CQXS | 整型 |  | 1(整体式衬砌)/2(复合式衬砌)/3(喷锚衬砌)/4(其它) | M |
| 路面类型 | LMLX | 字符型 | 32 | 混凝土、沥青混凝土、石板、花岗岩等材料 | M |
| 应急通道数量 | YJTDSL | 整型 |  | - | M |
| 伸缩缝类型 | SSFLX | 整型 |  | 1(毛勒缝)/2(梳形板)/3(无缝伸缩缝)/4(橡胶板)/5(钢板)/6(自然留缝)/7(型钢伸缩缝)/8(其它) | M |
| 限高 | XG | 浮点型 | 12.2 | 单位：米 | M |
| 建成日期 | JCRQ | 日期型 |  | - | M |
| 改建日期 | GJRQ | 日期型 | - | - | O |
| 管养期限 | GYQX | 字符型 | 16 | - | M |
| 养护类别 | YHLB | 整型 | - | 1(I类养护)/2(II类养护)/3(III类养护)，参照CJJ99《城市桥梁养护技术规范》 | M |
| 养护等级 | YHDJ | 整型 | - | 1(I等养护)/2(II等养护)，参照CJJ99《城市桥梁养护技术规范》 | M |
| 抗震设防烈度 | KZSFLD | 整型 | - | 1(0-6度以下)/2(1-6度)/3(2-7度)/4(3-8度)/5(4-9度及以上) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |
| 建造日期 | JZRQ | 日期型 |  | 建造日期 |  |
| 交付时间 | JFSJ | 日期型 |  | 交付时间 |  |
| 设计使用年限 | SJSYNX | 字符型 | 10 | 设计使用年限 |  |
| x坐标 | XZB | 浮点型 | 20.5 | x坐标 |  |
| y坐标 | YZB | 浮点型 | 20.5 | y坐标 |  |
| 车行道面积 | CXDMJ | 浮点型 | 10.2 | 车行道面积 |  |
| 人行道面积 | RXDMJ | 浮点型 | 10.2 | 人行道面积 |  |
| 机动车道面积 | JDCDMJ | 浮点型 | 10.2 | 机动车道面积 |  |
| 非机动车道面积 | FJDCDMJ | 浮点型 | 10.2 | 非机动车道面积 |  |

      - 停车场信息表

表61停车场属性结构表（DL_JS_TCC）

| 字段名称 | 字段编码 | 字段类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 停车场名称 | TCCMC | 字符型 | 100 | 停车场名称 | M |
| 经营单位 | JYDW | 字符型 | 100 | 经营单位名称 | O |
| 停车场类型 | TCCLX | 字符型 | 20 | 停车场类型 | M |
| 车位总数 | CWZS | 整型 | - | 总车位数量 | M |
| 可用车位数 | KYCWS | 整型 | - | 可用车位数量 | M |
| 开放开始时间 | KFKSSJ | 时间型 | - | 每日开放开始时间，格式：HH:mm | O |
| 开放结束时间 | KFJSSJ | 时间型 | - | 每日开放结束时间，格式：HH:mm | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 300 | 详细地址 | O |

    - 监管数据

      - 道路塌陷风险属性结构表

表61道路塌陷风险属性结构表（DL_JC_DLTXFX）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 |  |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 道路起点 | DLQD | 字符型 | 100 | 道路起点的地理位置名称 | O |
| 道路终点 | DLZD | 字符型 | 100 | 道路终点的地理位置名称 | O |
| 道路等级 | DLDJ | 整型 |  | 1(快速路)/2(主干路)/3(次干路)/4(支路)，参照CJJ37《城市道路工程设计规范》规定 | M |
| 风险等级 | FXDJ | 整型 |  | 1(I级)/2(II级)/3(III级)/4(IV级)/5(V级)，参照JGJ/T437《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》 | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 道路塌陷隐患属性结构表

表62道路塌陷隐患属性结构表（DL_JG_DLTXYH）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 隐患编号 | YHBH | 字符型 | 20 | - | M |
| 隐患名称 | YHMC | 字符型 | 32 | 隐患名称可结合隐患类型、位置等自行命名 | M |
| 隐患类型 | YHLX | 整型 |  | 1(脱空)/2(空洞)/3(疏松体)/4(富水体) | M |
| 隐患地址 | YHDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 风险等级 | FXDJ | 字符型 | 32 | A/B/C/D/E，参照JGJ/T437《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》 | M |
| 长度 | CD | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 宽度 | KD | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 埋深 | MS | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 净高 | JG | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | O |
| 雷达影像 | LDYX | 二进制型 | - | - | M |
| 现场照片 | XCZP | 二进制型 |  | - | M |
| 验证影像 | YZYX | 二进制型 |  | - | O |
| 成因分析 | CYFX | 字符型 | 255 | - | O |
| 发现时间 | FXSJ | 日期型 |  | - | M |
| 上报单位 | SBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 上报人员 | SBRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 人员联系电话 | RYLXDH | 字符型 | 16 | 上报单位联络员联系电话 | M |
| 处置单位 | CZDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 处置过程 | CZGC | 变长字符型 |  | - | O |
| 处置照片 | CZZP | 二进制型 | - | - | O |
| 处置负责人 | CZFZR | 字符型 | 32 | - | O |
| 负责人联系电话 | FZRLXDH | 字符型 | 16 | 处置负责人联系电话 | O |
| 处置完成时间 | CZWCSJ | 日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 道路塌陷事故属性结构表

表63道路塌陷事故属性结构表（DL_JG_DLTXSG）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 事故名称 | SGMC | 字符季 | 32 | - | M |
| 事故状态 | SGZT | 字符型 | 16 | - | M |
| 事故等级 | SGDJ | 字符型 | 16 | - | M |
| 事故来源 | SGLY | 字符型 | 128 | - | M |
| 发现时间 | FXSJ | 日期型 |  | - | M |
| 上报单位 | SBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 上报人员 | SBRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 人员联系电话 | RYLXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 责任单位 | ZRDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 责任人 | ZRR | 字符型 | 32 | - | M |
| 责任人联系电话 | ZRRLXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 事故地址 | SGDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 引发原因 | YFYY | 变长字符型 | - | - | O |
| 受伤人数 | SSRS | 浮点型 | 8 | - | M |
| 死亡人数 | SWRS | 浮点型 | 8 | - | M |
| 财产损失 | CCSS | 浮点型 | 16.2 | - | M |
| 事故面积 | SGMJ | 浮点型 | 16.2 | 单位：米 | M |
| 事故体积 | SGTJ | 浮点型 | 16.2 | 单位：立方米 | M |
| 现场照片 | XCZP | 二进制型 | - | - | O |
| 处置单位 | CZDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 处置过程 | CZGC | 变长字符型 |  | - | O |
| 处置照片 | CZZP | 二进制型 |  | - | O |
| 处置负责人 | CZFZR | 字符型 | 32 | - | O |
| 处置负责人联系电话 | CZFZRLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 处置完成时间 | CZWCSJ | 日期型 |  | - | O |
| 创建人 | CJR | 字符型 | 32 | - | M |
| 创建时间 | CJSJ | 日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 养护计划表

表64养护计划属性结构表（DL_JG_YHJH）

| 字段名称 | 字段编码 | 字段类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 任务标题 | RWBT | 字符型 | 200 | 养护任务标题 | M |
| 养护类型 | YHLX | 字符型 | 20 | 养护类型 | M |
| 养护开始时间 | YHKSSJ | 日期型 | - | 养护开始日期，格式：yyyy-MM-dd | M |
| 养护结束时间 | YHJSSJ | 日期型 | - | 养护结束日期，格式：yyyy-MM-dd | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 50 | 所属行政区域 | M |
| 养护对象 | YHDX | 字符型 | 100 | 养护对象名称 | M |
| 任务内容 | RWNRL | 字符型 | 2000 | 详细任务内容 | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 300 | 任务地址 | O |
| 发起人 | FQR | 字符型 | 50 | 任务发起人 | O |
| 养护单位 | YHDW | 字符型 | 100 | 执行养护单位 | O |
| 计划状态 | JHZT | 字符型 | 20 | 待处理/进行中/已完成/已办结 | M |

      - 养护记录表

表65养护记录属性结构表（DL_JG_YHJL）

| 字段名称 | 字段编码 | 字段类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 记录名称 | JLMC | 字符型 | 100 | 记录名称 | M |
| 记录编号 | JLBH | 字符型 | 30 | 记录唯一标识 | M |
| 养护时间 | YHSJ | 日期时间型 | - | 养护执行时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 50 | 所属行政区域 | M |
| 养护桥梁 | YHQL | 字符型 | 100 | 养护的桥梁名称 | O |
| 桥梁地址 | QLDZ | 字符型 | 300 | 桥梁地址 | O |
| 养护人员 | YHRY | 字符型 | 50 | 执行人员 | O |
| 养护单位 | YHDW | 字符型 | 100 | 执行单位 | O |
| 养护记录 | YHJL | 字符型 | 4000 | 养护详细记录 | O |
| 养护花费 | YHHF | 数值型 | 12,2 | 单位：元 | O |
| 已完成工作量 | YWCWCL | 数值型 | 10,2 | 工作量统计 | O |
| 总人数 | ZRS | 整型 | - | 参与人数 | O |
| 附件 | FJ | 字符型 | 500 | 附件文件路径 | O |

      - 检查计划表

表66检查计划结构表（DL_JG_JCJH）

| 字段名称 | 字段编码 | 字段类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 行业 | HY | 字符型 | 20 | 所属行业 | M |
| 标题 | BT | 字符型 | 200 | 计划标题 | M |
| 检查类型 | JCLX | 字符型 | 20 | 检查类型 | M |
| 检查对象大类 | JCDXDL | 字符型 | 50 | 检查对象大类 | M |
| 检查对象小类 | JCDXXL | 字符型 | 50 | 检查对象小类 | M |
| 检查对象 | JCDX | 字符型 | 100 | 具体检查对象 | M |
| 检查主题 | JCZT | 字符型 | 100 | 检查主题 | M |
| 检查开始日期 | JCKSRQ | 日期型 | - | 检查开始日期，格式：yyyy-MM-dd | M |
| 检查结束日期 | JCJSRQ | 日期型 | - | 检查结束日期，格式：yyyy-MM-dd | M |
| 负责人员 | FZRY | 字符型 | 50 | 负责人员 | M |
| 检查地点名 | JCDDM | 字符型 | 200 | 检查地点名称 | O |
| 检查内容 | JCNR | 字符型 | 4000 | 检查详细内容 | O |

      - 检查记录表

表67检查计录结构表（DL_JG_JCJL）

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 关联巡检记录属性结构 的标识码 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 检测对象 | JCDX | 字符型 | 32 | - | M |
| 检测时间 | JCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 检测人 | JCR | 字符型 | 32 | - | O |
| 检测单位联系电话 | JCDWLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 检测方法 | JCFF | 字符型 | 255 | - | M |
| 检测结论 | JCJL | 字符型 | 255 | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

  - 桥梁设施专用表

    - 基础数据

      - 桥梁属性结构表

表64桥梁属性结构表（QL_JS_QL）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 桥梁名称 | QLMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 竣工年月 | JGNY | 字符型 | 8 | 桥梁竣工年月，XXXX-XX前四位表示年份，后两位表示月份 | M |
| 所在道路名称 | SZDLMC | 字符型 | 32 | 桥梁所在道路名称 | O |
| 道路等级 | DLDJ | 整型 |  | 1(快速路)/2(主干路)/3(次干路)/4(支路) | M |
| 跨径分类 | KJFL | 整型 |  | 桥梁按总长或跨径分类，1(特大桥)/2(大桥)/3(中桥)/4(小桥)，参照CJJ11《城市桥梁设计规范》 | M |
| 结构类型 | JGLX | 整型 | - | 1(梁式桥)/2(拱式桥)/3(悬索桥)/4(斜拉桥)/5(组合结构) | M |
| 跨径组合 | KJZH | 变长字符型 | - | 桥梁各孔跨径组合的数字表达式，跨径单位为米 | O |
| 桥梁总长 | QLZC | 浮点型 | 10.2 | 桥梁总长度，单位：米 | M |
| 桥梁总宽 | QLZK | 浮点型 | 6.2 | 单位：米 | M |
| 跨越地物 | KYDW | 整型 | - | 1(河流，包括运河、湖泊、干河槽)/2(水渠)/3(沟壑)/4(道路，包括非机动车道)/5(其它) | M |
| 通航等级 | THDJ | 整型 |  | 1(非通航桥)/2(Ⅰ级)/3(Ⅱ级)/4(Ⅲ级)/5(Ⅳ级)/6(Ⅴ级)/7(Ⅵ级)/8(Ⅶ级) | M |
| 是否独柱墩 | SFDZD | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | M |
| 桥面面积 | QMMJ | 浮点型 | 10.2 | 包括主桥面积和引桥面积，单位：平方米 | M |
| 抗震烈度 | KZLD | 整型 |  | 桥梁设计的抗震能力，1(6度以下)/2(6度)/3(7度)/4(8度)/5(9度及以上)，参照CJJ166《城市桥梁抗震设计规范》 | M |
| 养护类别 | YHLB | 整型 |  | 1(I类养护)/2(II类养护)/3(III类养护)/4(IV类养护)/5(V类养护)，参照CJJ99《城市桥梁养护技术规范》 | M |
| 养护等级 | YHDJ | 整型 | - | 1(I等养护)/2(II等养护)/3(III等养护)，参照CJJ99《城市桥梁养护技术规范》 | M |
| 桥梁完好状况 | QLWHZK | 字符型 | 8 | I类养护桥梁：合格/不合格； II类-V类养护桥梁：A级/B级/C级/D级/E级 最近一次桥梁技术状态评估等级，符合CJJ99-2017节中城市桥梁完好状态分级（BCI） | O |
| 桥梁结构状况 | QLJGZK | 字符型 | 8 | I类养护桥梁：合格/不合格； II类-V类养护桥梁：A级/B级/C级/D级/E级 最近一次桥梁结构状态评定等级，符合CJJ99-2017中城市桥梁结构状况分级（BSI） | O |
| 检测日期 | JCRQ | 日期型 | - | 最近一次桥梁定期检测时间 | O |
| 检测报告 | JCBG | 二进制 | - | 桥梁检测报告 | M |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 设计单位 | SJDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 监理单位 | JLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 管理单位 | GLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 养护单位 | YHDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 是否加固改造 | SFJGGZ | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | M |
| 是否已建监测系统 | SFYJJCXT | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |
| 建造日期 | JZRQ | 日期型 |  | 建造日期 |  |
| 交付时间 | JFSJ | 日期型 |  | 交付时间 |  |
| 设计使用年限 | SJSYNX | 字符型 | 10 | 设计使用年限 |  |
| x坐标 | XZB | 浮点型 | 20.5 | x坐标 |  |
| y坐标 | YZB | 浮点型 | 20.5 | y坐标 |  |
| 车行道面积 | CXDMJ | 浮点型 | 10.2 | 车行道面积 |  |
| 人行道面积 | RXDMJ | 浮点型 | 10.2 | 人行道面积 |  |
| 机动车道面积 | JDCDMJ | 浮点型 | 10.2 | 机动车道面积 |  |
| 非机动车道面积 | FJDCDMJ | 浮点型 | 10.2 | 非机动车道面积 |  |

    - 监测数据

      - 数据分析报告属性结构表

表65数据分析报告属性结构表（QL_JC_SJFXBG）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 报告名称 | BGMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 报告生成时间 | BGSCSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 报告附件 | BGFJ | 二进制型 |  | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |
| 桥梁标识 | QLBS | 字符型 | 32 | 桥梁标识 |  |

      - 桥梁监点数据属性结构

表68桥梁监测点属性结构表（QL_JC_JCD）

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位 | M |
| 监测点类型 | JCDLX | 整型 | - | 1(梁桥)/2(拱桥)/3(斜拉桥)/4(悬索桥)/5(其他) | M |
| 监测点等级 | JCDDJ | 整型 | - | 1(一级)/2(二级)/3(三级)) | M |
| 监测点位置 | JCDWZ | 整型 | - | 1(基础)/2(主梁)/3(桥塔)/4(索)/5(锚锭)/6(桥拱)/7(吊杆)/8(支座)/9(桥墩和桥台)/10(其他) | M |
| 监测方式 | JCFS | 整型 | - | 1(人工巡检)/2(在线监测)/3(其他) | M |
| 监测截面编码 | JCJMBM | 字符型 | 64 | 监测关联的桥梁截面编码 | O |
| 监测截面位置 | JCJMWZ | 字符型 | 64 | 监测桥梁截面的位置描述 | O |
| 监测截面描述 | JCJMMS | 字符型 | 200 | 对监测桥梁截面位置的详细描述 | O |
| 高程 | GC | 双精度 | 7,3 | 单位：米 | O |
| 高程基准 | GCJZ | 字符型 | 32 | - | O |
| 是否监测结构响应 | SFJCJGXY | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 是否监测荷载 | SFJCHZ | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 是否监测耐久性 | SFJCNJX | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |

表69桥梁实时监测属性结构表（QL_JC_SSJC）

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 关联实时监测属性结构中的实时监测标识码 | M |
| 索力 | SL | 双精度 | 6,3 | 单位：kN；当是否监测结构响应为是且监测索力时必填 | C |
| 反力 | FL | 双精度 | 6,3 | 单位：kN；当是否监测结构响应为是且监测反力时必填 | C |
| 应变 | YB | 双精度 | 6,3 | 单位：με；当是否监测结构响应为是且监测应变时必填 | C |
| 位移 | WY | 双精度 | 6,3 | 单位：mm；当是否监测结构响应为是且监测位移时必填 | C |
| 沉降 | CJ | 双精度 | 6,3 | 单位：mm；当是否监测结构响应为是且监测沉降时必填 | C |
| 加速度 | JSD | 双精度 | 6,3 | 单位：m/s²；当是否监测结构响应为是且监测加速度时必填 | C |
| 倾角 | QJ | 双精度 | 6,3 | 单位：°；当是否监测结构响应为是且监测倾角时必填 | C |
| 横向倾斜度 | HXQXD | 双精度 | 6,3 | 单位：°；当是否监测结构响应为是且监测横向倾斜度时必填 | C |
| 塔顶倾角 | TDQJ | 双精度 | 6,3 | 单位：°；当是否监测结构响应为是且监测塔顶倾角时必填 | C |
| 伸缩缝 | SSF | 双精度 | 6,3 | 单位：mm；当是否监测结构响应为是且监测伸缩缝时必填 | C |
| 车辆荷载 | CLHZ | 双精度 | 6,3 | 单位：kN；当是否监测荷载为是且监测车辆荷载时必填 | C |
| 风速 | FS | 双精度 | 6,3 | 单位：m/s；当是否监测荷载为是且监测风速时必填 | C |
| 风向 | FX | 双精度 | 6,3 | 单位：°；当是否监测荷载为是且监测风向时必填 | C |
| 风压 | FY | 双精度 | 6,3 | 单位：Pa；当是否监测荷载为是且监测风压时必填 | C |
| 温度 | WD | 双精度 | 6,3 | 单位：℃；当是否监测荷载为是且监测温度时必填 | C |
| 湿度 | SD | 双精度 | 6,3 | 单位：%RH；当是否监测荷载为是且监测湿度时必填 | C |
| 地震加速度 | DZJSD | 双精度 | 6,3 | 单位：m/s²；当是否监测荷载为是且监测地震加速度时必填 | C |
| 船撞加速度 | CZJSD | 双精度 | 6,3 | 单位：m/s²；当是否监测荷载为是且监测船撞加速度时必填 | C |
| 日照强度 | RZQD | 双精度 | 6,3 | 单位：W/m²；当是否监测耐久性为是且监测日照强度时选填 | O |
| 太阳辐射强度 | TYFSQD | 双精度 | 6,3 | 单位：W/m²；当是否监测耐久性为是且监测太阳辐射强度时选填 | O |
| 降雨量 | JYL | 双精度 | 6,3 | 单位：mm；当是否监测耐久性为是且监测降雨量时选填 | O |
| 降雨强度 | JYQD | 双精度 | 6,3 | 单位：mm/h；当是否监测耐久性为是且监测降雨强度时选填 | O |
| 混凝土裂缝 | HNTLF | 双精度 | 6,3 | 单位：mm；当是否监测耐久性为是且监测混凝土裂缝时选填 | O |
| 混凝土侵蚀深度 | HNTQSSD | 双精度 | 6,3 | 单位：mm；当是否监测耐久性为是且监测混凝土侵蚀深度时选填 | O |
| 钢筋锈蚀 | GJXS | 双精度 | 6,3 | 单位：%；当是否监测耐久性为是且监测钢筋锈蚀时选填 | O |
| 基础冲刷深度 | JCCSSD | 双精度 | 6,3 | 单位：mm；当是否监测耐久性为是且监测基础冲刷深度时选填 | O |
| 基础冲刷流速 | JCCSLS | 双精度 | 6,3 | 单位：m/s；当是否监测耐久性为是且监测基础冲刷流速时选填 | O |
| 基础水位 | JCSW | 双精度 | 6,3 | 单位：m；当是否监测耐久性为是且监测基础水位时选填 | O |

    - 监管数据

      - 养护计划表

表64养护计划属性结构表（QL_JG_YHJH）

| 字段名称 | 字段编码 | 字段类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 任务标题 | RWBT | 字符型 | 200 | 养护任务标题 | M |
| 养护类型 | YHLX | 字符型 | 20 | 养护类型 | M |
| 养护开始时间 | YHKSSJ | 日期型 | - | 养护开始日期，格式：yyyy-MM-dd | M |
| 养护结束时间 | YHJSSJ | 日期型 | - | 养护结束日期，格式：yyyy-MM-dd | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 50 | 所属行政区域 | M |
| 养护对象 | YHDX | 字符型 | 100 | 养护对象名称 | M |
| 任务内容 | RWNRL | 字符型 | 2000 | 详细任务内容 | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 300 | 任务地址 | O |
| 发起人 | FQR | 字符型 | 50 | 任务发起人 | O |
| 养护单位 | YHDW | 字符型 | 100 | 执行养护单位 | O |
| 计划状态 | JHZT | 字符型 | 20 | 待处理/进行中/已完成/已办结 | M |

      - 养护记录表

表65养护记录属性结构表（QL_JG_YHJL）

| 字段名称 | 字段编码 | 字段类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 记录名称 | JLMC | 字符型 | 100 | 记录名称 | M |
| 记录编号 | JLBH | 字符型 | 30 | 记录唯一标识 | M |
| 养护时间 | YHSJ | 日期时间型 | - | 养护执行时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 50 | 所属行政区域 | M |
| 养护桥梁 | YHQL | 字符型 | 100 | 养护的桥梁名称 | O |
| 桥梁地址 | QLDZ | 字符型 | 300 | 桥梁地址 | O |
| 养护人员 | YHRY | 字符型 | 50 | 执行人员 | O |
| 养护单位 | YHDW | 字符型 | 100 | 执行单位 | O |
| 养护记录 | YHJL | 字符型 | 4000 | 养护详细记录 | O |
| 养护花费 | YHHF | 数值型 | 12,2 | 单位：元 | O |
| 已完成工作量 | YWCWCL | 数值型 | 10,2 | 工作量统计 | O |
| 总人数 | ZRS | 整型 | - | 参与人数 | O |
| 附件 | FJ | 字符型 | 500 | 附件文件路径 | O |

      - 检查计划表

表66检查计划结构表（QL_JG_JCJH）

| 字段名称 | 字段编码 | 字段类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 行业 | HY | 字符型 | 20 | 所属行业 | M |
| 标题 | BT | 字符型 | 200 | 计划标题 | M |
| 检查类型 | JCLX | 字符型 | 20 | 检查类型 | M |
| 检查对象大类 | JCDXDL | 字符型 | 50 | 检查对象大类 | M |
| 检查对象小类 | JCDXXL | 字符型 | 50 | 检查对象小类 | M |
| 检查对象 | JCDX | 字符型 | 100 | 具体检查对象 | M |
| 检查主题 | JCZT | 字符型 | 100 | 检查主题 | M |
| 检查开始日期 | JCKSRQ | 日期型 | - | 检查开始日期，格式：yyyy-MM-dd | M |
| 检查结束日期 | JCJSRQ | 日期型 | - | 检查结束日期，格式：yyyy-MM-dd | M |
| 负责人员 | FZRY | 字符型 | 50 | 负责人员 | M |
| 检查地点名 | JCDDM | 字符型 | 200 | 检查地点名称 | O |
| 检查内容 | JCNR | 字符型 | 4000 | 检查详细内容 | O |

      - 检查记录表

表67检查计录结构表（QL_JG_JCJL）

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 关联巡检记录属性结构 的标识码 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 检测对象 | JCDX | 字符型 | 32 | - | M |
| 检测时间 | JCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 检测人 | JCR | 字符型 | 32 | - | O |
| 检测单位联系电话 | JCDWLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 检测方法 | JCFF | 字符型 | 255 | - | M |
| 检测结论 | JCJL | 字符型 | 255 | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

  - 综合管廊专用表

    - 基础数据

      - 管廊属性结构表

表64管廊属性结构表（ZH_JS_GL）

| 字段名称 | 字段编码 | 字段类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 管廊编号 | GLBH | 字符型 | 20 | 管廊唯一标识 | M |
| 管廊名称 | GLMC | 字符型 | 100 | 管廊名称 | M |
| 管廊类型 | GLLX | 字符型 | 20 | 干线/支线/缆线 | M |
| 管廊长度 | GLCD | 数值型 | 10,3 | 单位：米 | M |
| 建设日期 | JSRQ | 日期型 | - | 建设开始日期，格式：yyyy-MM-dd | O |
| 投用日期 | TYRQ | 日期型 | - | 投用日期，格式：yyyy-MM-dd | O |
| 建设性质 | JSXZ | 字符型 | 20 | 新建/改建/扩建 | O |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 50 | 所属行政区域 | M |
| 断面形式 | DMXS | 字符型 | 20 | 单舱/双舱/多舱 | O |
| 断面尺寸 | DMCZ | 字符型 | 20 | 如3m*3m | O |
| 埋深 | MS | 数值型 | 10,3 | 单位：米 | O |
| 主体结构材质 | ZTJGCZ | 字符型 | 20 | 钢/混凝土/其他 | O |
| 容纳管线类型 | RNGXLX | 字符型 | 100 | 燃气/热力/电力/通信等 | O |
| 设计荷载 | SJHZ | 数值型 | 10,2 | 单位：kN/m² | O |
| 防水等级 | FSDJ | 字符型 | 20 | 一级/二级/三级 | O |
| 地理编码 | DLBM | 字符型 | 20 | 地理编码 | O |
| 起点经度 | QDJD | 数值型 | 15,6 | 起点经度坐标 | O |
| 起点纬度 | QDWD | 数值型 | 15,6 | 起点纬度坐标 | O |
| 终点经度 | ZDJD | 数值型 | 15,6 | 终点经度坐标 | O |
| 终点纬度 | ZDWD | 数值型 | 15,6 | 终点纬度坐标 | O |
| 走向 | ZX | 字符型 | 100 | 管廊走向描述 | O |
| 途经道路 | TJDL | 字符型 | 200 | 途经道路名称 | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 建设单位名称 | O |
| 运维单位 | YWDW | 字符型 | 100 | 运维单位名称 | O |
| 监管单位 | JGDW | 字符型 | 100 | 监管单位名称 | O |
| 权属性质 | QSXZ | 字符型 | 20 | 权属性质 | O |
| 运行状态 | YXZT | 字符型 | 20 | 正常/停用/维护 | O |
| 联系人 | LXR | 字符型 | 50 | 联系人姓名 | O |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 20 | 联系电话 | O |

表64管廊附属设施属性结构表（ZH_JS_FSSS）

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录A“表A行政区划代码表" | M |
| 所属管廊 | SSGL | 字符型 | 64 | 同“表6.2.7综合管 廊基础信息属 性结构表"中的标识码 | M |
| 附属设施名称 | FSSSMC | 字符型 | 50 | — | M |
| 出地面高度 | CDMGD | 双精度 | 10,3 | 单位：m | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

    - 监管数据

      - 交互风险隐患属性结构表

表66交互风险隐患属性结构表（ZH_JG_JHFXYH）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 上报时间 | SBSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 隐患类型 | YHLX | 整型 |  | 1(安全间距不足)/2(压力管线占压)/3(管线覆土深度不足)/4(其它) | M |
| 隐患名称 | YHMC | 字符型 | 64 | - | M |
| 隐患点地址 | YHDDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 隐患描述 | YHMS | 字符型 | 255 | - | O |
| 隐患现场文件 | YHXCWJ | 二进制型 | - | - | O |
| 上报人 | SBR | 字符型 | 32 | - | O |
| 上报人联系电话 | SBRLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 隐患处置单位 | YHCZDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 处置负责人 | CZFZR | 字符型 | 32 | - | O |
| 处置负责人联系电话 | CZFZRLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 隐患受理时间 | YHSLSJ | 时间日期型 |  | - | O |
| 隐患处置简述 | YHCZJS | 变长字符型 | - | - | O |
| 隐患处置报告 | YHCZBG | 字符型 | 255 | - | O |
| 处置完成时间 | CZWCSJ | 时间日期型 |  | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 规划批后管理属性结构表

表67规划批后管理属性结构表（ZH_JG_GHPHGL）

对应业务表 无

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 行政区划代码（6位）+ 大类代号（2位）+ 自动生成标识（24位） | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录A表A.1行政区划代码表 | M |
| 项目名称 | XMMC | 字符型 | 255 | - | M |
| 规划许可信息 | GHXKXX | 字符型 | 255 | 建设工程规划许可证号 | M |
| 是否放线 | SFFX | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | M |
| 放线单位 | FXDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | C |
| 是否跟踪测量 | SFGZCL | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 跟踪测量单位 | GZCLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | C |
| 是否验线 | SFYX | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | M |
| 验线单位 | YXDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | C |
| 是否竣工测量 | SFJGCL | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | M |
| 竣工测量单位 | JGCLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | C |
| 是否规划核实 | SFGHHS | 布尔型 |  | 0(否)/1(是) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

      - 工程信息属性结构表

表66工程信息属性结构表（ZH_JG_GCXX）

| 字段名称 | 字段编码 | 字段类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 工程名称 | GCMC | 字符型 | 200 | 工程名称 | M |
| 工程类别 | GCLB | 字符型 | 20 | 工程类别 | M |
| 所属区域 | SSQY | 字符型 | 50 | 所属行政区域 | M |
| 户数 | HS | 整型 | - | 涉及户数 | O |
| 计划开工日期 | JHKGRQ | 日期型 | - | 格式：yyyy-MM-dd | M |
| 计划竣工日期 | JHJGRQ | 日期型 | - | 格式：yyyy-MM-dd | M |
| 施工合同金额 | SGHTJE | 数值型 | 12,2 | 单位：万元 | O |
| 工程造价 | GCZJ | 数值型 | 12,2 | 单位：万元 | O |
| 中压干管 | ZYGZ | 数值型 | 10,3 | 单位：米 | O |
| 次高压干管 | CGYGZ | 数值型 | 10,3 | 单位：米 | O |
| 工程内容 | GCNR | 字符型 | 2000 | 工程详细内容 | O |
| 地图位置 | DTWZ | 字符型 | 200 | 地图位置坐标 | O |
| 工程地址 | GCDZ | 字符型 | 300 | 详细地址 | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 2000 | 备注信息 | O |
| 报监编号 | BJBH | 字符型 | 30 | 报监编号 | O |
| 施工许可证号 | SGXKZH | 字符型 | 30 | 施工许可证号 | O |

      - 检查计划表

表66检查计划结构表（ZH_JG_JCJH）

| 字段名称 | 字段编码 | 字段类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 行业 | HY | 字符型 | 20 | 所属行业 | M |
| 标题 | BT | 字符型 | 200 | 计划标题 | M |
| 检查类型 | JCLX | 字符型 | 20 | 检查类型 | M |
| 检查对象大类 | JCDXDL | 字符型 | 50 | 检查对象大类 | M |
| 检查对象小类 | JCDXXL | 字符型 | 50 | 检查对象小类 | M |
| 检查对象 | JCDX | 字符型 | 100 | 具体检查对象 | M |
| 检查主题 | JCZT | 字符型 | 100 | 检查主题 | M |
| 检查开始日期 | JCKSRQ | 日期型 | - | 检查开始日期，格式：yyyy-MM-dd | M |
| 检查结束日期 | JCJSRQ | 日期型 | - | 检查结束日期，格式：yyyy-MM-dd | M |
| 负责人员 | FZRY | 字符型 | 50 | 负责人员 | M |
| 检查地点名 | JCDDM | 字符型 | 200 | 检查地点名称 | O |
| 检查内容 | JCNR | 字符型 | 4000 | 检查详细内容 | O |

      - 检查记录表

表67检查计划结构表（ZH_JG_JCJL）

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 关联巡检记录属性结构 的标识码 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 6 | 见附录表A行政区划代码表 | M |
| 检测对象 | JCDX | 字符型 | 32 | - | M |
| 检测时间 | JCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 检测人 | JCR | 字符型 | 32 | - | O |
| 检测单位联系电话 | JCDWLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 检测方法 | JCFF | 字符型 | 255 | - | M |
| 检测结论 | JCJL | 字符型 | 255 | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

- 数据对接规范

说明:调用所有接口，都需要先调用接口6.1：获取token接口，然后携带获取到的token去调用。

  - 授权token接口

调用具体接口推送数据时需要携带token信息，其中请求参数（body）client_id、client_secret请联系省级运管服技术人员提供。

获取token方式接口如下：

| URI | http://ip:port/dex-api/oauth/extras/token |
| --- | --- |
| 功能 | 第三方获取接口调用token |
| 方法 | POST |
| 请求方式 | Content-Type: application/json;charset=utf8 |
| 请求参数（body） |  |
| client_id | ***** |
| client_secret | ********** |
| grant_type | 固定：client_credentials |
| 响应参数 |  |
| access_token | 访问token |
| expires_in | token有效时间，token过期后需重新获取 |
| token_type | bearer |

示例：

{

"client_id":"*****",

"client_secret":"**********",

"grant_type":"client_credentials"

}

  - 数据推送接口

    - 数据资源接口地址

http://ip:port/dex-api/api/resource/ fj_rq_gx（后面对应不同表名，替换FJ_RQ_GX）。

示例：

比如推送燃气管线通用基础数据（FJ_RQ_GX），接口地址则为：http://ip:port/dex-api/api/resource/fj_rq_gx

比如燃气管线专业数据（FJ_RQ_GX_ZY)，接口地址则为：http://ip:port/dex-api/api/resource/fj_rq_gx_zy

    - 请求方法

POST

    - 请求头（Headers）

Content-Type: application/json;charset=utf8

Authorization: bearer 02aacd80-9c4a-4400-839f-f82689cb5a62

备注：token存在有效时间限制（约12小时），当token失效后，接口会报错误编码401，此时需要重新获取token才能继续访问接口。

    - 请求体（body)

请求体为 JSON 数组。

[

{},

{},

...

]

示例：

假如需要推下面数据表的数据（具体表单请查看第7章节数据标准）

| 序号 | 参数名称 | 参数类型 | 长度 | 参数说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | 字符型 | 32 | 参照附录C生成，唯一 | 是 |
| 2 | GLDM | 字符型 | 6 | 管线类型代码（如“RQ”） | 是 |
| 3 | QDBM | 字符型 | 8 | 起点编号 | 是 |
| 4 | ZDBM | 字符型 | 64 | 终点编号 | 是 |
| 5 | QDGC | 字符型 | 64 | 单位：米 供水专项数据中该属性字段可为空, 其余专项该属性字段必填 | 是 |
| 6 | ZDGC | 浮点型 | 7,3 | 单位：米 供水专项数据中该属性字段可为空, 其余专项该属性字段必填 | 是 |
| 7 | QDMS | 浮点型 | 7,3 | 起点埋深/架空高度，单位：米 供水专项数据中该属性字段可为空 | 是 |
| 8 | ZDMS | 浮点型 | 7,3 | 终点埋深/架空高度，单位：米 供水专项数据中该属性字段可为空 | 否 |
| 9 | YSDM | 浮点型 | 7,3 | 参照附录D管线要素分类与代码表 | 否 |
| 10 | MSLX | 字符型 | 10 | 0(直埋)/1(矩形管沟)/2(拱形管沟)/3(管块)/4(管埋)/5(架空)/6(井内连线)/7(顶管) 供水专项中该属性字段可为空 | 是 |
| 11 | GXLX | 整型 | - | 排水管线：1(雨水)；2(污水)；3(合流)/4(其他), 供水管线：5(小区)，6(市政)，7(原水) | 否 |
| 12 | CZ | 整型 | - | 1(混凝土管)/2(钢筋混凝土管)/3(砖石管；4陶土管)/5(PE（聚乙烯）管)/6(HDPE（高密度聚乙烯）管)/7(UPVC管)/8(铸铁管)/9(玻璃钢夹砂管)/10(钢管)/11(石棉水泥管；12-塑料管，13-其它 | 是 |
| 13 | GJ | 整型 | - | 断面尺寸(宽X高)或者管径 | 是 |
| 14 | YL | 字符型 | 15 | 燃气管道压力，排水是否有压 供水管网压力是动态变化， 该属性字段可为空 | 是 |
| 15 | SSZT | 字符型 | 4 | 1(完整)/2(损坏)/3(未启用)/4(待废)/5(已废)/6(其他) | 否 |
| 16 | SZDL | 字符型 | 10 | 所在道路- | 是 |
| 17 | QSDW | 字符型 | 50 | 单位名称 | 否 |
| 18 | TBDW | 字符型 | 100 | 数据填报单位 | 否 |
| 19 | JSND | 字符型 | 100 | 建设年代。如：“1991” | 是 |
| 20 | TCDW | 字符型 | 10 | 探测单位名称 | 否 |
| 21 | SJHQRQ | 字符型 | 100 | 数据获取日期- | 否 |
| 22 | SYZT | 日期型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | 是 |
| 23 | SJLY | 整型 | - | 数据来源（现场探测/竣工图/设计图/人工估计/整合/权属单位提供/其他） | 否 |
| 24 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | 否 |

请求内容为：

[ {

"BSM": "3508010101240100000001",

"GLDM": "RQ",

"QDBM": "RQ202506089852",

"ZDBM": "RQ202506089853",

"QDGC": "65.36",

"ZDGC": "66.19",

"QDMS": "1.5",

"ZDMS": "1.23",

"YSDM": "53032102",

"MSLX": "0",

"GXLX": "",

"CZ": "1",

"GJ": "600",

"YL": "1.6",

"SSZT": "1",

"SZDL": "龙景路",

"QSDW": "华润燃气有限公司",

"TBDW": "华润燃气有限公司",

"JSND": "1990",

"TCDW": "地下管线探测公司",

"SJHQRQ": "2024/9/10",

"SYZT": "2",

"SJLY": "权属单位提供",

"BZ": ""

}

]

注意：请求体数据包大小限制5M，数据包太大会造成网络延时也大，效率会下降。当数据比较多的时候，可以加快推送频率，适当减少数据包大小。

    - 响应体

响应码描述

200服务器正常响应

400请求参数不正确

401未认证

403权限不足

404请求地址不存在

405请求方式不正确

500服务器错误

响应格式均为 JSON 格式：

{

"hasError": false,

"result": null,

"message": null,

"totalCount": 0

}

附录A

（规范性）

行政区划代码表

表A.1行政区划代码表（XZQHDMB）

| 地市名称 | 行政区划名称 | 行政区划代码 |
| --- | --- | --- |
| 宁夏回族自治区 |  | 640000 |
| 银川市 |  | 640100 |
|  | 兴庆区 | 640104 |
|  | 西夏区 | 640105 |
|  | 金凤区 | 640106 |
|  | 永宁县 | 640121 |
|  | 贺兰县 | 640122 |
|  | 灵武市 | 640181 |
| 石嘴山市 |  | 640200 |
|  | 大武口区 | 640202 |
|  | 惠农区 | 640205 |
|  | 平罗县 | 640221 |
| 吴忠市 |  | 640300 |
|  | 利通区 | 640302 |
|  | 红寺堡区 | 640303 |
|  | 盐池县 | 640323 |
|  | 同心县 | 640324 |
|  | 青铜峡市 | 640381 |
| 固原市 |  | 640400 |
|  | 原州区 | 640402 |
|  | 西吉县 | 640422 |
|  | 隆德县 | 640423 |
|  | 泾源县 | 640424 |
|  | 彭阳县 | 640425 |
| 中卫市 |  | 640500 |
|  | 沙坡头区 | 640502 |
|  | 中宁县 | 640521 |
|  | 海原县 | 640522 |

注：各设区市可根据实际管理要求扩展。

附录B

（规范性）

监测数据字典

表B.1监测设备及指标字典(JCSBJZBZD)

注：可根据实际监测需求进行扩展。

| 类型 | 监测设备大类 | 监测设备类型 | 监测设备小类 | 监测指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气 | RQ | 可燃气体探测器 | 01 | 可燃气体浓度 | 单位：LEL% |
|  |  | 燃气压力设备 | 02 | 压力 | 单位：MPa |
|  |  | 流量计 | 03 | 流量 | 单位：m3/h |
|  |  | 温度传感器 | 04 | 温度 | 单位：℃ |
| 供热 | GR | 压力传感器 | 01 | 压力 | 单位：MPa |
|  |  | 温度传感器 | 02 | 温度 | 单位：℃ |
|  |  | 流量传感器 | 03 | 流量 | 单位：m³/h |
|  |  | 泄漏监测仪 | 04 | 泄露 |  |
| 排水 | PS | 电子水尺 | 01 | 积水深度 | 单位：cm |
|  |  | 井盖异动监测仪 | 02 | 异动情况 |  |
|  |  | 水位计 | 03 | 液位 | 单位：m |
|  |  | 液位计 | 04 | 液位 | 单位：m |
|  |  | 流量计 | 05 | 流量 | 单位：m3/h |
|  |  | 雨量计 | 06 | 雨量 | 单位：mm |
|  |  | 视频监控设备 | 07 | 视频监控 |  |
| 桥梁 | QL | 三向超声风速仪 | 01 | 风速、风向 | 单位： 风速：m/s； 风向：° |
|  |  | 机械式风速仪 | 02 | 风速、风向 | 单位： 风速：m/s； 风向：° |
|  |  | 温度传感器 | 03 | 温度 | 单位：℃ |
|  |  | 湿度传感器 | 04 | 湿度 | 单位：% |
|  |  | 三向加速度传感器 | 05 | 地震 | 单位：m/s2 |
|  |  | 动态称重系统 | 06 | 车辆荷载 | 单位： 车重、轴重：kg；车速：km/h |
|  |  | 位移计 | 07 | 位移、变形 | 单位：mm |
|  |  | 连通管系统 | 08 | 位移、变形 | 单位：mm |
|  |  | 全球导航卫星系统（GNSS） | 09 | 位移、变形 | 单位：mm |
|  |  | 倾角传感器 | 10 | 位移、变形 | 单位：mm |
|  |  | 光电挠度仪 | 11 | 位移、变形 | 单位：mm |
|  |  | 电阻应变传感器 | 12 | 应变 | 单位：με |
|  |  | 振弦式应变传感器 | 13 | 应变 | 单位：με |
|  |  | 光纤光栅应变传感器 | 14 | 应变 | 单位：με |
|  |  | 测力支座 | 15 | 支座反力 | 单位：kN |
|  |  | 加速度传感器 | 16 | 结构振动 | 单位：m/s2 |
|  |  | 加速度传感器（频率法） | 17 | 索力 | 单位：kN |
|  |  | 力传感器 | 18 | 索力 | 单位：kN |
|  |  | 磁通量传感器 | 19 | 索力 | 单位：kN |
|  |  | 光纤光栅智能索力传感器 | 20 | 索力 | 单位：kN |
|  |  | 车船撞击报警系统 | 21 | 车船撞击 | 单位：m/s2 |
|  |  | 梁体偏位报警器 | 22 | 支座偏位 | 单位：mm |
|  |  | 振弦式裂缝传感器 | 23 | 裂缝 | 单位：mm |
|  |  | 图像裂缝仪 | 24 | 裂缝 | 单位：mm |
| 供水 | GS | 在线测温仪 | 01 | 水温 | 单位：℃（水源水） |
|  |  | 在线溶氧仪 | 02 | 溶解氧 | 单位：mg/L（水源水） |
|  |  | 在线pH计 | 03 | pH值 | 无量纲量（水源水、 出厂水、管网长水龄区域等处） |
|  |  | 在线浊度仪 | 04 | 浑浊度 | 单位：NTU（水源水、工艺过程水、出厂水、管网水、二次供 水） |
|  |  | 电导率仪 | 05 | 电导率 | 单位：µS/cm（水源水等） |
|  |  | 高锰酸盐指数在线测定仪 | 06 | 高锰酸盐指数 | 单位：mg/L（水源水、 出厂水） |
|  |  | 氨氮在线测定仪 | 07 | 氨氮 | 单位：mg/L（水源水、 出厂水） |
|  |  | 叶绿素在线分析仪 | 08 | 叶绿素a | 单位：µg/L（湖库型水源水） |
|  |  | 蓝绿藻藻密度在线测定仪 | 09 | 藻密度 | 单位：cells/L（湖库型水源水） |
|  |  | 石油类在线分析仪 | 10 | 石油类 | 单位：mg/L（江河型水源水） |
|  |  | 挥发酚在线分析仪 | 11 | 挥发酚 | 单位：mg/L（江河型水源水） |
|  |  | 在线余氯仪 | 12 | 余氯 | 单位：mg/L（出厂水、管网水、二次供水） |
|  |  | 噪声探测仪 | 13 | 漏水声波 | 单位：PC/g |
|  |  | 在线压力检测仪 | 14 | 压力 | 单位：MPa |
|  |  | 在线高频压力仪 | 15 | 压力 | 单位：MPa |
|  |  | 流量监测设备 | 16 | 流量 | 单位：m3/h |
|  |  | 智能消火栓 | 17 |  | 重要场所需要包含 压力监测、防偷盗等 功能 |
|  |  | 智能井盖 | 18 |  | 人员密集区域 |
| 第三方 施工 | SG | 视频监控设备 | 01 | 人员、设备、围挡 |  |
|  |  | 定位终端设备 | 02 | 坐标 |  |
|  |  | 光纤传感器 | 03 | 振幅 | 单位：Hz |

an

参考文献

［1］DB34/T4021城市基础设施生命线工程安全运行监测技术标准

［2］国务院安委会办公室关于推广城市基础设施生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知(安委办〔2021〕6号)

［3］城市安全风险综合监测预警平台建设指南(安委办函〔2021〕45号)

［4］国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见(国办发〔2021〕11号)

［5］关于推进城市基础设施生命线安全工程的实施方案（宁建发〔2024〕54号）